- Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»

- АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

Практические занятия

Задания по дисциплине

и методические указания по их выполнению

- Санкт-Петербург

2015

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Ш87(03)

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ: Практические занятия. Задания по дисциплине и методические указания по их выполнению / СПб ГУГА.

С.-Петербург, 2015.

Издаются в соответствии с программой дисциплины «Авиационная метеорология».

Представлены практические задания по дисциплине «Авиационная метеорология» и даны рекомендации к их выполнению, а также домашние задания к основным темам дисциплины и рекомендована необходимая для их изучения литература.

Предназначены для студентов факультета летной эксплуатации специализации ОЛР, ЛЭГВС, ИВП, ОрАНО, а также для студентов ФАИТОП специализации ОрАД.

Ил.5. Табл.22. Библ.5 назв.

Составители:  Л. Ю. Белоусова, канд.геогр.наук, проф.

Ю.С. Афанасьева, ст. преп.

Н. В. Соколова, ст. преп.

Рецензент:  Д.Н. Арзаманов, канд.техн.наук, доц.

 Университет гражданской авиации, 2015

ЗАДАНИЕ 1

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО АНАЛИЗУ ПАРАМЕТРОВ СТАНДАРТНОЙ АТМОСФЕРЫ (СА) И ОЦЕНКЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ ИХ ЗНАЧЕНИЙ

- В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

- Учебное время: 2-4 ч аудиторных и 2-4 ч домашних занятий.

- Цель работы:

- изучить основные параметры СА;

- усвоить соотношение высоты изобарических поверхностей в стандартных условиях и эшелонов полетов;

- приобрести навыки в построении кривых температурной стратификации и в оценке отклонений температуры от ее значений в стандартных условиях на разных высотах;

- научиться оценивать влияние температуры на истинную высоту полета по сравнению с стандартной барометрической.

- приобрести навыки построения на аэрологической диаграмме номограмм зависимости предельно допустимой высоты полета от отклонений реальной температуры от ее значений в стандартных условиях.

- Материалы для работы:

- ГОСТ 4401-81. Таблица СА-81.

- Руководство по стандартной атмосфере ИКАО. Doc. 7488/3, 1993г.

- Бланк аэрологической диаграммы.

- Данные радиозондирования атмосферы (Приложение к заданию).

- Руководство по летной эксплуатации самолета заданного типа (по указанию преподавателя).

Литература: А.М.Баранов, Г.П.Лещенко, Л.Ю.Белоусова. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов. М., Из-во «Транспорт», 1993.

- Указания студентам по выполнению задания 1

- Перед выполнением задания необходимо:

- изучить по рекомендованной литературе и конспектам лекций теоретический материал о параметрах СА;

- ознакомиться с устройством аэрологической диаграммы;

- изучить принципы построения графиков изменения с высотой основных метеорологических параметров на аэрологической диаграмме;

- изучить содержание таблиц СА ГОСТ-4401-81 и Руководства по стандартной атмосфере ИКАО.

- Последовательно выполнить следующие работы и решить задачи:

- Используя кривую распределения температуры с высотой в СА на бланке аэрологической диаграммы, определить с точностью до 0,1°С значение температуры, найти приближенные значения стандартных барометрических высот для указанных в табл.1 стандартных поверхностей давления (P), перевести эту высоту в эшелоны полетов (FL);

Таблица 1

| Р, гПа | 1000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСА °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HСА, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После выполнения задания и заполнения таблицы дать письменный анализ характера изменения температуры с высотой в разных слоях стандартной атмосферы.

Примечание: Для определения эшелона полета во FL, необходимо перевести высоту изобарической поверхности из км в футы и записать в третей строке таблицы 1 значение FL в сотнях и тысячах футов.

б) По кривой распределения температуры с высотой в СА определить, на уровне какой изобарической поверхности в стандартных условиях и на какой стандартной барометрической высоте (округляя до 100м) находятся изотермы  0, -10, -20, -400С. Данные занести в таблицу 2:

Таблица 2

| tСА ° C | 0° | -10° | -20° | -40° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, гПа |  |  |  |  |
| HСА, м |  |  |  |  |

в) Пользуясь данными «Таблиц стандартной атмосферы» (стр. 10, 14 и 22)   или Руководства  по  стандартной  атмосфере  ИКАО,  для  изотерм  0, -10, -20 и -40°С, найти более точные значения барометрического давления в гПа и  мм.рт.ст., геометрической высоты в м, плотности воздуха в кг/м3, относительной плотности воздуха, скорости звука в м/сек. Сопоставить данные таблиц и аэрологической диаграммы (табл.3):

Таблица 3

| tСА ° C | Р, гПа | P, мм.рт.ст. | H, м | , кг/м3 | =h/0 | a, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  |  |
| -40 |  |  |  |  |  |  |

г) Определить значения давления и температуры на уровне тропопаузы в СА и высоту тропопаузы:

Pтр, гПа =

t тр °С =

H тр, км =

д) Используя данные радиозондирования атмосферы (табл.4), на бланке аэрологической диаграммы по значениям давления и температуры построить графики распределения температуры с высотой (кривые стратификации) в Одессе и Санкт-Петербурге и провести письменный сравнительный анализ фактического распределения температуры с высотой с распределением температуры в СА.

При построении графиков, высота изобарических поверхностей (3 и 6 столбцы таблицы 4) в геопотенциальных метрах (гпм) проставляется в скобках с правой стороны от кривой стратификации у каждой точки построения.

Таблица 4

| Данные радиозондирования в двух пунктах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одесса |  |  | Санкт-Петербург |  |  |
| Р, гПа | tо C | H, гпм | Р, гПа | tо C | H, гпм |
| 1012,4 | 24 | земля | 994,5 | 7 | Земля |
| 850 | 14 | 1690 | 850 | 0 | 1280 |
| 700 | 2 | 3090 | 700 | -9 | 2810 |
| 500 | -12 | 5720 | 500 | -25 | 5340 |
| 400 | -23 | 7400 | 400 | -37 | 6990 |
| 300 | -38 | 9400 | 300 | -53 | 8850 |
| 208 | -56 | Тропопауза | 294 | -57 | Тропопауза |
| 200 | -55 | 12190 | 200 | -58 | 11550 |
| 100 | -52 | 16600 | 100 | -58 | 15980 |

е) Оценить степень влияния температуры воздуха на реальную высоту изобарической поверхности, определив разницу значений геопотенциальных (Н, гпм) и стандартных барометрических высот (Нр, м) для всех точек построения графиков распределения температуры с высотой (или для точек, указанных преподавателем) в Одессе и Санкт-Петербурге, используя аэрологическую диаграмму.

Составить таблицу разности высот (Нгпм-Нр), по форме, представленной в таблице 5. Дать письменный анализ полученных расчетов, указав в каком воздухе, теплом или холодном по сравнению со стандартными условиями, высота изобарической поверхности будет больше или меньше чем высота изобарической поверхности в стандартных условиях, и от чего зависит количественное значение разности указанных выше высот, как повлияет это на истинную высоту и безопасность полета:

Таблица 5

| Рса,гПа | Нр СА, м | Н, гпм | Н, гпм | Нгпм – Н р,м | Нгпм – Нр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одесса | Санкт-Петербург | Одесса | Санкт-Петербург |

ж) Определить по кривым стратификации Одессы и Санкт-Петербурга положение тропопаузы, снять температуру и давление на уровне тропопаузы, ее геопотенциальную и стандартную барометрическую высоту, указать тип тропопаузы (инверсионный, изотермический или с замедленным понижением температуры с высотой). Сравнить полученные данные с данными о тропопаузе в СА (см. задание 3). Результаты расчетов представить в виде таблицы (табл.6):

з) Определить значения стандартной барометрической и геопотенциальных высот изотерм 0, -10, -20, -40С в Одессе и Санкт-Петербурге. Сравнить с данными в СА и дать письменное объяснение замеченным различиям (табл.7).

Таблица 6

| Элементы тропопаузы | в СА | Одесса | Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- | --- |
| Нтр, гпм |  |  |  |
| Нтр, м |  |  |  |
| tтр оС |  |  |  |

Таблица 7

| tC | Одесса |  |  |  | Санкт-Петербург |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -10 | -20 | -40 | 0 | -10 | -20 | -40 |
| Н, гпм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. По аэрологической диаграмме изменение геопотенциальной высоты можно определить, используя ее связь с изменением температуры при сухоадиабатических процессах, т.е. тот факт, что изменение температуры на 1С приводит к изменению высоты на 100 м.

и) Рассчитать, используя аэрологическую диаграмму, путем сравнения кривых стратификации для Одессы и Санкт-Петербурга с условиями в СА, отклонения температуры от стандартных значений, используя уравнение:

∆t СА = tф – tСА, оС,

где:

- tф - фактическая температура в Одессе или в Санкт-Петербурге на    заданных  эшелонах (табл.8);

- tСА - температура на тех же эшелонах в стандартной атмосфере.

Построить на бланке аэрологической диаграммы вспомогательную номограмму для расчета изменений предельно допустимой высоты полета самолета (Hпр.д.), с указанным преподавателем полетным весом, а условный практический потолок, соответствующим эшелонам, указанным в таблице 8 (для всех или отдельных).

- Таблица 8

| Высота эшелона | 1200 м | 2400 м | 9 км | 11 км | 12 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tСАоС |  |  |  |  |  |
| tфоС, Одесса |  |  |  |  |  |
| tфоС, СПб |  |  |  |  |  |
| tСА,оС,Одесса |  |  |  |  |  |
| ∆tСАоС, СПб |  |  |  |  |  |
| Hпр.д.Одесса |  |  |  |  |  |
| Hпр.д. СПб |  |  |  |  |  |

Расчет изменения предельно допустимой высоты полета производится с помощью соотношения:

- Hпр.д. = - KtСА     ,

где K = 50 м/1С;

Данные расчетов занести в таблицу 8 и представить письменный анализ влияния отклонений температуры от стандартных условий на изменение предельно допустимой высоты полета по маршруту Санкт-Петербург – Одесса. Оценить как повлияет это на безопасность полета, и что следует предпринять на этапе принятия решения, чтобы соблюсти условия безопасности полета.

- Домашнее задание.

Для закрепления знаний, полученных в процессе выполнения практических занятий под контролем преподавателя, самостоятельно во внеучебное время необходимо:

- Построить на бланке аэрологической диаграммы кривые стратификации атмосферы по данным радиозондирования, указанным в Приложении задания 1.

- Выполнить последовательно пункты д, е, з предыдущего задания. Данные расчетов представить в виде таблиц. И дать письменную оценку влияния реальной температуры воздуха на безопасность полетов в разные сезоны года.

- Отчетные материалы по заданию 1

- Таблицы расчетов, согласно формам (таблицам), указанных в методических указаниях;

- Письменный анализ полученных результатов расчета, с оценкой влияния фактического режима температуры по высотам на безопасность полетов и рекомендациями по учеты температуры воздуха на этапе принятия решения и планирования полета.

- Графики распределения температуры с высотой на бланках аэрологической диаграммы, выполненные в соответствии с требованиями преподавателя, полностью оформленные (с указанием места, времени подъема) и подписанные исполнителем.

- Бланк аэрологической диаграммы с номограммой для расчета предельно допустимой высоты полета в зависимости от температуры воздуха.

- ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ 1

- Таблица 1

| Данные радиозондирования по Владивостоку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 марта |  |  | 8 января |  |  |
| Н, гпм | РРР, гПа | tC | Н, гпм | РРР, гПа | tC |
| Земля | 1004 | 0,5 | Земля | 1000 | -28,0 |
| 1400 | 850 | 5,0 | 900 | 900 | -19,0 |
| 2900 | 700 | -13,0 | 1300 | 850 | -20,0 |
| 5800 | 500 | -28,0 | 2700 | 700 | -25,0 |
| 7000 | 400 | -38,0 | 5000 | 500 | -38,0 |
| 9200 | 300 | -41,0 | 6000 | 440 | -46,0 |
| 12200 | 200 | -43,0 | 7200 | 360 | -56,0 |
| 14100 | 150 | -44,0 | 8800 | 280 | -64,0 |
| 16300 | 100 | -47,0 | 9700 | 240 | -64,0 |
|  |  |  | 11500 | 185 | -67,0 |
|  |  |  | 13000 | 142 | -68,0 |
|  |  |  | 14000 | 118 | -69,0 |
|  |  |  | 15000 | 100 | -70,0 |

- ЗАДАНИЕ 2

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ АТМОСФЕРЫ И РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ

- Учебное время: 2-4 часов аудиторных занятий, 4-6 домашних занятий.

- Цель работы:

- изучение студентами возможностей использования аэрологической диаграммы для оценки стратификации воздушной массы и   оценка метеорологической обстановки в пункте вылета, посадки, на запасных аэродромах.

- Материалы для работы:

- Бланки аэрологической диаграммы.

- Данные зондирования атмосферы в разных пунктах (приложение).

Литература: А.М.Баранов, Г.П.Лещенко, Л.Ю.Белоусова. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов. М., Из-во «Транспорт», 1993.

- Указания студентам по выполнению задания 2

- Перед выполнением задания необходимо:

- ознакомиться с бланком аэрологической диаграммы и уяснить значения нанесенных на бланк линий и обозначений.

- Изучить рекомендованную литературу.

- Выполнить следующие 7 задач или часть их по указанию преподавателя:

- Нанести данные радиозондирования атмосферы за 03 ч 1 августа г. Санкт-Петербург (приложение, табл.1) и по ходу кривой стратификации:

  - Определить слои инверсии, изотермии, а также слои с значительными положительными градиентами температуры (  a).

  - Дать прогноз максимальной температуры воздуха ожидаемой днем 1 июля;

- Нанести данные радиозондирования атмосферы за 15 ч 22 августа г.Екатеринбург (приложение, табл.2) и по наклону кривой стратификации определить слой, где наблюдается вертикальный температурный градиент, больше сухоадиабатического (a), благоприятствующий развитию вертикальных токов (конвекции);

- Для пунктов, указанных преподавателем, с помощью аэрологической диаграммы, определить высоту уровня конденсации;

- По данным радиозондирования за 03 ч 10 декабря, г. Ашхабад (приложение, табл.3) с помощью аэрологической диаграммы определить вероятную максимальную температуру, ожидаемую днем 10 декабря;

- По данным радиозондирования атмосферы за 15 ч 22 августа, г. Кишинев (приложение, табл.5) определить степень устойчивости атмосферы, указать высоту уровня конденсации, высоты нижнего и верхнего уровня конвекции и дать прогноз ожидаемых опасных для авиации явлений погоды;

- По данным радиозондирования атмосферы за 15 ч 22 августа, г. Львов (приложение, табл.6) произвести комплексный анализ атмосферы (степень устойчивости, максимальные температурные градиенты, вероятные облачные зоны, высоту уровня конденсации и конвекции).

- Домашнее задание.

      - По данным радиозондирования атмосферы за 03 ч 10 декабря, г. Волгоград (приложение, табл.4) определить степень устойчивости атмосферы. При построении кривой состояния следует учитывать наличие приземной инверсии.

      - По данным радиозондирования атмосферы за 15 ч 22 августа, г. Минск (приложение, табл.7) произвести комплексный анализ атмосферы над пунктом.

- Отчетные материалы по заданию 3

Аэрологические диаграммы с нанесенными и проанализированными данными с приложением расчетов и письменным описанием выполненных построений и анализа метеоусловий полетов над заданным пунктом.

- ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ 2

- Таблица 1

- Данные зондирования за 03 ч 15 июля  г. Санкт-Петербург

| Н, гпм | Р, гПа | tC | TdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1000 | 13 | 11 |
| 650 | 940 | 15 | 9 |
| 1140 | 850 | 7 | 5 |
| 2440 | 750 | 1 | -4 |
| 3300 | 700 | 1 | -5 |
| 5560 | 500 | -17 | -20 |
| 9930 | 300 | -40 | -50 |
| 11600 | 200 | -30 | -40 |

- Таблица 2

- Данные радиозондирования за 03 ч 10 декабря г. Ашхабад

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1021,0 | 6 | -3 |
| 1530 | 850 | 7 | -7 |
| 3100 | 700 | -1 | -17 |
| 5690 | 500 | -20 | -35 |

- Таблица 3

- Данные радиозондирования за 15 ч 22 августа г. Екатеринбург

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1018,8 | 22 | 9 |
| 1480 | 850 | 1 | - |
| 3060 | 700 | -1 | -6 |
| 5670 | 500 | -14 | -28 |
| 7310 | 400 | -27 | -37 |
| 9060 | 300 | -39 | -45 |
| тропопауза | 212 | -58 | -68 |
| 12070 | 200 | -53 | -58 |

- Таблица 4

- Данные радиозондирования за 03 ч 10 декабря г. Волгоград

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1017,0 | 1 | 0 |
| 1460 | 850 | 4 | 0 |
| 3020 | 700 | -4 | -6 |
| 5570 | 500 | -24 | -30 |
| 7160 | 400 | -35 | - |
| 9110 | 300 | -50 | -54 |
| тропопауза | 220 | -65 | - |
| 11640 | 200 | -63 | -67 |
| 16010 | 100 | -54 | -58 |

- Таблица 5

- Данные радиозондирования за 15 ч 22 августа г. Кишинев

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1008,3 | 28 | 16 |
| 1500 | 850 | 20 | 10 |
| 3110 | 700 | 5 | -2 |
| 5750 | 500 | -12 | -16 |
| 7440 | 400 | -22 | -31 |
| 9500 | 300 | -37 | -44 |
| 12210 | 200 | -49 | -57 |
| тропопауза | 196 | -49 | -52 |

- Таблица 6

- Данные радиозондирования за 15 ч 22 августа г. Львов

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1008,2 | 23 | 16 |
| 1460 | 850 | 12 | 8 |
| 3050 | 700 | 2 | -1 |
| 5690 | 500 | -13 | -19 |
| 7350 | 400 | -24 | -35 |
| 9380 | 300 | -40 | -46 |
| тропопауза | 251 | -51 | -56 |
| 12060 | 200 | -49 | -55 |
| 16600 | 100 | -52 | -60 |

- Таблица 7

- Данные радиозондирования за 15 ч 22 августа г. Минск

| Н, гпм | Р, гПа | tC | tdC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1008,3 | 23 | 16 |
| 1460 | 850 | 14 | 8 |
| 3060 | 700 | 2 | 2 |
| 5700 | 500 | -13 | -16 |
| 7380 | 400 | -24 | -35 |
| 9390 | 300 | -39 | -46 |
| тропопауза | 208 | -55 | -60 |
| 12080 | 200 | -54 | -60 |

- ЗАДАНИЕ 3

- Облака, их формы и обозначения на картах погоды

- Учебное время: 4-8 ч аудиторных и 2-4 часа домашних заданий.

- Цель работы:

- изучить основные формы облаков в соответствии с международной классификацией, а также обозначения облаков на различных картах погоды.

- Научиться рассчитывать нижнюю и верхнюю границу облачности с помощью аэрологической диаграммы и эмпирических формул;

- научиться определять по картам абсолютной топографии зоны облачности и обледенения на высотах.

- Материалы для работы:

- «Атлас облаков». Л., Гидрометеоиздат, 2007

- Учебный авиационный метеорологический атлас.

- Бланк аэрологической диаграммы.

- Данные радиозондирования (приложение).

Литература: А.М.Баранов, Г.П.Лещенко, Л.Ю.Белоусова. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов. М., Из-во «Транспорт»,1993.

- Методические указания студентам по выполнению задания 3

- Перед выполнением задания необходимо

- изучить основные формы облаков

- изучить рекомендованную литературу

- Последовательно выполнить 4 упражнения:

- Изучение форм облаков и их основных разновидностей

Пользуясь атласом облаков изучить формы облаков и их основные разновидности, имеющие прогностическое значение, а также латинские наименования и сокращенные обозначения облаков. Данные занести в табл. 1.

- Изучение обозначений облачности на приземных картах.

С приземных синоптических карт учебного атласа для заданных пунктов написать формы облаков всех ярусов (их сокращенные латинские обозначения), количество облаков, высоту нижней границы облачности и метеорологические явления;

- приземная синоптическая карта за 03 ч 10 декабря пункты: Амдерма, Архангельск, Минск, Рига, Кишинев, Ереван, Варшава, Вена, Синоп, Афины;

- приземная синоптическая карта за 09 ч 22 августа, пункты: Амдерма, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Смоленск, Челябинск, Караганда, Баку, Стамбул, Синоп.

Результаты оформить в виде таблицы 2.

- Таблица 1

- Формы облаков и их основные разновидности

| № п/п | Основная форма | Разновидность | №№ таблиц по Атласу | Латин-ское наиме-нование | Сокра-щенное обозна-чение | Что характеризует данная разновидность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Облака верхнего яруса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перистые | а) нитевидные б) когтевидные в) хлопьевидные г) «грозовые» (послегрозовые) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Перисто-кучевые | а) волнистые б) кучевообразные в) облачные следы за самолетом |  |  |  |  |
| 3 | Перисто-слоистые | а) туманообразные |  |  |  |  |
| Облака среднего яруса |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Высоко-кучевые | а) просвечивающие б) непросвечивающие плотные в) чечевицеобразные г) башенковидные |  |  |  |  |
| 5 | Высоко-слоистые | а) просвечивающие б) непросвечивающие |  |  |  |  |
| Облака нижнего яруса |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Слоисто-кучевые | а) просвечивающие б) непросвечивающие в) чечевицеобразные г) башенковидные д) растекающиеся вечерние |  |  |  |  |
| 7 | Слоистые | а) туманообразные б) волнистые в) разорванно-дождевые |  |  |  |  |
| 8 | Слоисто-дождевые |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Облака вертикального развития |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кучевые | а) плоские б) средние в) мощные |  |  |  |  |
| 10 | Кучево-дождевые | а) «лысые» б) «волосатые» (с наковальней) в) «волосатые» с грозовым валом г) плоские |  |  |  |  |

Таблица 2

Характеристики облачности в различных пунктах

| № пп | Пункт | Обозначения облаков по метеокоду | Форма (сокращенное латинское наименование) и кол-во в октантах | Высота нижней границы | Метео-явления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марсель | – – – | Fr nb, Ac, 7/2 | 390 | Дождь |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Описать характер облачности на маршруте (форма, количество, высота нижней и верхней границы):

- по авиационной прогностической карте по маршруту, заданному преподавателем для эшелонов полетов:

- менее 100 FL;

- 100-250 FL;

- 250-630 FL.

- Расчет нижней и верхней границы облачности по приземным данным и данным радиозондирования атмосферы.

- По данным синоптической карты учебного атласа для пунктов: Сыктывкар, Вологда, Нижний Новгород, Семипалатинск, Гаага рассчитать высоту уровня конденсации по аэрологической диаграмме и по эмпирическим формулам:

- hK = 123(t -td) м,                             (1)

- где t – температура воздуха у поверхности земли,

- td – точка росы

- hK = 22(107 - R) м,                         (2)

- где R – относительная влажность у поверхности земли.

- Полученные результаты сравнить с фактической высотой облачности на станциях. Результаты расчетов оформить в виде таблицы (табл.3)

- Таблица 3

- Результаты расчетов высоты облачности

| - № пп | - Пункт | - PРРР, гПа | - t - C | - td - C | - R - % | - Форма - и высота облачности, - м | - Высота уровня конденсации, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - по аэроло-гической диаграмме | - по формуле (1) | - по формуле (2) |
| - 1 | - Петрозаводск | - 1009,9 | - 10 | - 6 | - 75 | - Cu 450 | - 400 | - 490 | - 700 |
| - 2 | - ……….. | - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … |

- Примечание. Относительная влажность воздуха R может быть определена на аэрологической диаграмме двумя способами, если известны R, t и td:

- при заданном Р на аэрологической диаграмме отсчитывается фактическое значение удельной  влажности  q  (в  точке  td)  и  величина  удельной  влажности  при  насыщении  Q (в точке t).

- Тогда относительная влажность рассчитывается по формуле:

- R = q/Q 100%;                                (3)

- относительную влажность можно определить графически. От точки росы вдоль изограммы переместиться до уровня Р = 1000 гПа, затем по вертикали вдоль изотермы, проходящей через точку росы td до пересечения с изограммой, проходящей через точку с температурой воздуха t. Первые две цифры давления воздуха в точке пересечения и будут приблизительно соответствовать значению относительной влажности;

- относительную влажность можно также определять по номограмме, имеющейся на аэрологической диаграмме в правом верхнем углу (по температуре воздуха t и дефициту точки росы  td).

- По данным радиозондирования атмосферы (приложение) построить кривую стратификации и кривую состояния. Найти высоту уровня конденсации, уровня конвекции и слои вероятного расположения облачности.

- Определение по картам АТ зон облачности и обледенения на маршруте полета

- По синоптической карте и картам АТ, используя данные о дефиците точки росы оценить вероятность наличия облачности на различных высотах над пунктами Рига, Львов, Калининград, Салехард, Минск. Результаты оформить в табл.4, дать анализ распределения облачности над пунктами и указать метеорологическую обстановку.

- Оценить вероятность наличия облачности и обледенения на маршрутах:

- Рига-Смоленск-Волгоград;

- Петрозаводск-Екатеринбург-Ташкент. Высота эшелона 3000 и 9000 м.

- Таблица 4

- Вероятностное наличие облачности

| - № | - Пункт | - Форма облачности, высота, м | - Дефицит точки росы, град |  |  |  |  |  |  |  | - Слои облачности, м | - Метеороло-гическая обстановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - земля | - 850 | - 700 | - 500 | - 400 | - 300 | - 200 | - 100 |  |  |
| - 1 | - Екатеринбург | - Ns, Аs - 1000 | - 14 | - – | - 5 | - 14 | - 10 | - 6 | - 5 | - 7 | - 1000-3000 - 9000-16000 | - Теплый - фронт |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчетные материалы по заданию 3

- Таблицы 1, 2, 3, 4.

- Описание характера облачности на заданных преподавателем маршрутах по приземным и высотным картам погоды.

- Бланк аэрологической диаграммы с нанесенными и проанализированными данными радиозондирования.

- Описание анализа по картам АТ вероятного наличия облачности и обледенения на заданных преподавателем маршрутах и эшелонах.

- ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ 3

- Данные радиозондирования атмосферы:

| - Воейково, за 09 ч 13 января |  |  |  | - Воейково, за 15 ч 20 мая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ННН, м | - РРР, гПа | - tC | - tdC | - ННН, м | - РРР, гПа | - tC | - tdC |
| - 000 | - 1011 | - -4,5 | - -6,5 | - 000 | - 990 | - 15,5 | - 4,2 |
| - 480 | - 960 | - -4,8 | - -8,8 | - 1300 | - 850 | - 2,2 | - -5,5 |
| - 550 | - 952 | - -3,8 | - -5,2 | - 2830 | - 700 | - -10,5 | - -16,5 |
| - 760 | - 930 | - -3,8 | - -13,8 | - 3400 | - 650 | - -10,5 | - -19,5 |
| - 1170 | - 879 | - -7,8 | - -21,2 | - 5380 | - 500 | - -22,2 | - -33,2 |
| - 1430 | - 850 | - -7,8 | - -26,5 | - 6920 | - 400 | - -33,8 | - -43,5 |
| - 2500 | - 740 | - -14,5 | - -36,5 | - 8930 | - 300 | - -49,2 | - -56,5 |
| - 2870 | - 705 | - -14,5 | - -38,5 | - 9700 | - 269 | - -52,0 | - – |
| - 2920 | - 700 | - -14,8 | - -38,8 | - 11600 | - 200 | - -50,0 | - – |
| - 3900 | - 614 | - -19,8 | - -28,2 |  |  |  |  |
| - 4200 | - 586 | - -18,8 | - -22,2 |  |  |  |  |
| - 5420 | - 500 | - -25,2 | - -27,2 |  |  |  |  |
| - 7000 | - 400 | - -35,5 | - -37,5 |  |  |  |  |
| - 8930 | - 300 | - -53,0 | - – |  |  |  |  |

- ЗАДАНИЕ 4

ПЕРЕДАЧА И КОДИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОСТАВЛЕНИЕ И ЧТЕНИЕ

- ПРИЗЕМНЫХ КАРТ ПОГОДЫ.

- Учебное время: 6-8 ч аудиторных и 4-6 часа самостоятельных занятий.

- Цель работы:

- Приобрести навыки чтения метеорологических телеграмм и карт погоды по международному метеорологическому коду КН-01;

- Изучить формат международных авиационных кодов METAR и TAF;

- Приобрести навыки чтения, интерпретации, оценки условий фактической и прогностической погоды при принятии решения.

- Материалы для работы:

- Международный метеорологический код КН-01 (Приложение 2).

- Метеорологический код METAR для передачи фактической погоды (Приложение 3).

- Метеорологический  код TAF для передачи прогнозов погоды (Приложение 4).

- Табличные данные о погоде, закодированные кодами КН-01, TAF и METAR.

- Учебный авиационный метеорологический атлас

- Фактические приземные карты погоды.

Литература:

1. А.М.Баранов, Г.П.Лещенко, Л.Ю.Белоусова. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов. М., Из-во «Транспорт», 1993.

2. Атлас облаков. Л., Гидрометеоиздат, 2007.

Указания студентам по выполнению задания 4

            - Перед выполнением задания необходимо:

            - Изучить порядок декодирования телеграмм КН-01 и схему наноски метеорологических данных на приземную карту.

            - Изучить международные авиационные коды METAR и TAF

            - Последовательно выполнить следующие задания:

- Раскодировать представленные ниже метеорологические телеграммы, пользуясь кодом КН-01 (прил.1) и нанести данные на карту погоды в соответствии со схемой наноски (рис.1).

Метеорологические телеграммы КН-01

- 06201 47472 62409 10049 20011 30013 40066 56007 70186 8//// 333 82/15 83/17 85/35 91010 91112 91210 555 51111 51209=

- 10961 41/25 80202 11121 21124 36987 47946 53001 77874 8452/ 333 55300 20342 41151 846// 88420 95189 96041 98565 444 66285=

- 26115 27363 62307 10035 20022 39988 49996 55007 78181 86/// 333 10045 20030 69997 86/08 91010 91113 555 20030 50045=

- 06204 47463 72313 10047 20019 30042 40093 56014 78165 8//// 333 81/10 83/14 85/16 91015 91118 91215 555 51116 51213=

- 38987 11395 80401 10028 20020 39490 40249 53009 60072 76366 8802/ 333 10036=30028 42997 10000 11286 21304 39769 40260 52002 80001

- 67095 21370 70000 10281 20262 30056 40062 53013 71592 8496/ 333 10314 60011 81707 83917 85360 94961 94968 95831 95838 555 82817 83633=

- 89066 41350 81404 11006 21012 39774 49783 57049 77172 8662/ 333 56479 86708 88540 90535 92406 92730 92840 94070 94050 95080=

- 11520 21460 89901 10035 20031 39786 40158 51015 76062 885// 333 69925 88615 555 397// 50031 60035 70035 80045 90058=

- 42058 19151 99149 70749 46/// /0607 10269 20229 40161 51014 91450 22200 00271 10603 20602 309// 41001 70013 333 91208 555 11076 22080 31427 40709 61449 063070 059068 064069 061072 059071 061071 80708 91417=

- 02181 27161 /3301 11074 21079 39794 49870 52014 70010 333 60005 87/02 88/07 91001 90710 91101=

- 61995 21350 83407 10245 20239 39602 78182 8884/ 333 58012 60067 81708 81915 86816 91120=

- 91948 21472 72501 10239 20230 30022 40124 53008 7152/ 8387/ 333 56666 60077 83813 87464 90710 91112 555 60005 13423 59012=

- 10729 35672 83501 10056 20031 30045 40168 53004 333 55300 20183 30183 84/41 86/56 88/61=

- 67005 21459 83113 10262 20242 40085 71582 8597/ 333 58004 60167 81916 85820 87456 90710 91117 555 60005=

- 78369 31568 50406 10270 20185 30166 40175 52012 70511 82202 333 30/// 56109 57875 82820 83070 92024 555 10403=

- 88963 42960 70903 10041 21038 39824 49853 57031 80006 333 56006 87270 92417 92734 92830 94020 95000=

- 26135 27149 82002 10015 20011 39947 40022 57010 76166 88/// 333 10028 20015 60027 88/03 555 1/100 20015 3/100 50028 52000=

- 41002 19151 99319 70748 46/// /3109 10189 20070 40195 53021 91450 22200 00226 10806 20805 332// 41203 70029 333 91211 555 11092 22096 31424 43212 61449 312088 316084 312091 314084 317087 313079 83310 91423=

- 35008 11309 82002 11020 21025 30085 40174 57010 69942 77774 886// 333   11020 88706 93506 96044 555   51074 53005=

- 26242 21124 81902 10003 21001 39949 40037 56010 77376 8872/ 333 10033 20003 60027 88502 555 1/000 20003 3/000 50025 52000=

Рис.1. Схема нанесения метеорологических элементов на приземную карту погоды

Примечание: Наблюдения за погодой на метеорологических станциях проводятся в строго установленное время, начиная с 00 часов всемирного скоординированного времени (UTC) через каждые 3 часа (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, и 21 час).  Результаты наблюдений кодируются в виде пятизначных цифровых групп в соответствии с международным метеорологическим кодом КН–01, и передаются в международные метеорологические центры. В метеорологических центрах на основании информации, содержащейся в телеграммах, составляют карты погоды. Данные о погоде наносятся на карту в виде цифр и условных символов в строго определенном порядке вокруг кружка станции (рис. 1).

- Прочитать погоду в заданных пунктах (табл.1)

Таблица 1

- Ознакомиться с форматом регулярной сводки погоды по аэродрому METAR и специальной сводки SPECI. Прочитать представленные ниже сводки:

- METAR COR KQTZ 160755Z VRB03KT 2800 BR OVC004 13/11 A3025 RMK SLP244 WND/ALSTG/SLP COR 0810=

- SPECI LOWW 160820Z 14008KT 0300 R16/0400N R29/0375N FG VV001 01/01 Q1015 BECMG 0400=

- METAR LTAJ 160750Z 03004KT 360V060 CAVOK 12/02 Q1025 NOSIG=

- METAR LTFE 160816Z 12004KT 8000 FEW030 BKN200 11/09 Q1025 NOSIG RMK RWY10 14002KT=

- METAR UAAA 160800Z 33002MPS 1500 R05L/2000N R05R/1500N BR FU FEW200 M08/M12 Q1030 R88/9///50 NOSIG=

- METAR UACC 160800Z 22006MPS CAVOK M09/M13 Q1030 R22/8/0065 NOSIG RMK QFE740/0987=

- METAR UAKK 160800Z 24003MPS 210V270 CAVOK M06/M15 Q1030 R23/820555 NOSIG RMK QFE725/0967=

- METAR UAOO 160800Z 06002MPS CAVOK M03/M10 Q1030 R06/CLRD70 NOSIG RMK QFE761/1014=

- METAR UATG 160800Z 00000MPS 2900 BR OVC002 M06/M06 Q1031 R14/39//65 TEMPO 1000 BR OVC002 RMK QBB060 QFE776/1034=

- METAR UBBB 160800Z 33008KT 9999 OVC019 07/03 Q1030 88CLRD70 NOSIG=

- METAR UKKM 160800Z 18004MPS 0800 R15/0900N FZFG VV000 M02/M02 Q1020 15710150 TEMPO 0700 FZFG VV001=

- SPECI ULAA 160810Z 18003G07MPS 140V250 9999 OVC035 M01/M03 Q1007 TEMPO 0500 +SHSN BKN003CB RMK QFE754/1005 SC037=

- METAR UMII 160800Z 18003G06MPS 0400 FG VV001 02/02 Q1013 TEMPO 0200 RMK QBB040=

- METAR URMM 160800Z 00000MPS 0200 R12/0250N FZFG VV001 M00/M00 Q1028 R12/290050 NOSIG RMK QBB050 MT OBSC QFE743/0990=

- METAR URSS 160800Z 08002MPS 9999 FEW083 12/05 Q1027 NOSIG RMK R02/04003MPS QFE769 06000070=

- METAR UWUU 160800Z 00000MPS 4000 BR OVC004 M03/M04 Q1031 82610348 TEMPO 1500 FZDZ VV003 RMK QBB140 QFE762/1016=

- Ознакомиться с форматом сводки прогноза погоды по аэродрому TAF. Прочитать представленные ниже сводки:

      - TAF CYDF 160138Z 1602/1614 03005KT P6SM OVC030

TEMPO 1602/1606 5SM -SHSN BKN020

FM160600 02005KT P6SM SCT030

RMK NXT FCST BY 160800Z==

      - TAF CYEG 160427Z 1604/1624 14012KT P6SM FEW010

TEMPO 1604/1607 3SM BR BKN006 OVC010

FM160700 15015KT 6SM BR SCT003 OVC006

TEMPO 1607/1619 2SM BR OVC003

PROB30 1607/1618 1/2SM FZFG VV003

FM161900 15015KT P6SM OVC008

TEMPO 1619/1624 5SM BR OVC004

RMK NXT FCST BY 160600Z==

      - TAF CYGP 160138Z 1602/1614 VRB03KT P6SM FEW012

TEMPO 1602/1614 BKN012

RMK NXT FCST BY 160800Z==

      - TAF CYGQ 160150Z 1602/1614 01010KT 4SM -SN OVC008

TEMPO 1602/1604 1SM -SN BR VV005

FM160400 01012KT 3/4SM -SN VV004

TEMPO 1604/1614 2SM -SN OVC008

RMK NXT FCST BY 160800Z==

      - TAF CYHD 160142Z 1602/1614 36010KT 6SM -SN OVC020

TEMPO 1602/1612 P6SM NSW OVC025

FM161200 01010KT P6SM OVC030

TEMPO 1612/1614 OVC020

RMK FCST BASED ON (AUTO) OBS. NXT FCST BY 160800Z==

      - TAF FAWB 160300Z 1604/1615 10006KT 9999 BKN020

TEMPO 1604/1607 -RA BKN010

FM160800 10008KT 9999 SCT040

TEMPO 1610/1615 -TSRA BKN025 FEW040CB TX26/1612Z TN18/1604Z==

      - TAF LECO 160200Z 1603/1703 33010KT 9999 SCT014 BKN025 TX12/1614Z TN07/1606Z

TEMPO 1603/1610 3000 RA BKN010 PROB40

TEMPO 1603/1609 0800 -RA BCFG BKN002 PROB40

TEMPO 1621/1703 3000 -RA BR BKN008==

      - TAF UHWW 160200Z 1603/1703 35010MPS 4000 -SHSN BLSN BKN020CB OVC070 530002

TEMPO 1603/1703 34010G17MPS 2100 -SHSN BLSN BKN007

BECMG 1610/1612 35006MPS 9999 NSW SCT030CB BKN100 530007==

      - TAF UHHH 160146Z 1603/1709 01005MPS 9999 SCT020CB

FM161600 03007G12MPS 5000 -SHSN BKN020CB 530002

TEMPO 1616/1624 02011G16MPS 2000 SHSN BLSN SCT006 BKN020CB 570002==

      - TAF ULLI 160158Z 1603/1703 18006G11MPS 4000 -SNRA BR BKN007 BKN015 650070 530003

TEMPO 1603/1608 16007G13MPS 2100 -SHSNRA BKN004 BKN015CB

BECMG 1608/1610 20006G11MPS 6000 NSW BKN010

TEMPO 1608/1703 2100 -SHRASN BKN006 BKN015CB==

      - TAF UWKD 060755Z 0609/0709 07009G15MPS 5000 -RA OVC010 SCT015CB 530001

TEMPO 0609/0615 1000 TSRA BKN003 BKN010CB

BECMG 0615/0617 12006MPS

TEMPO 0617/0705 1000 BR BKN003==

      - TAF UWWW 060830Z 0609/0709 13007MPS 3000 BR BKN010CB OVC100

TEMPO 0609/0614 VRB15MPS 0600 +TSRA SQ VV003==

      - TAF LSGG 060825Z 0609/0715 VRB03KT 9999 SCT080 TX29/0614Z TN14/0705Z TX26/0712Z

BECMG 0612/0615 23010KT PROB30

TEMPO 0612/0624 SHRA FEW050TCU BKN090

TEMPO 0700/0715 SHRA SCT050TCU BKN080 PROB30

TEMPO 0622/0715 23015G25KT 4500 TSRA FEW050CB BKN060==

      - TAF UHMM 060750Z 0609/0715 35004MPS 9999 NSC 530009 530906

TEMPO 0615/0623 0900 FG VV003

BECMG 0701/0702 26004G09MPS SCT030CB OVC070==

      - TAF URSS 060745Z 0609/0709 16005G10MPS 9999 BKN020CB BKN100 520002

TEMPO 0609/0615 VRB08G14MPS 2200 -TSRA BKN007 BKN030CB OVC100

BECMG 0615/0617 06006MPS

TEMPO 0615/0709 VRB09G15MPS 0800 +TSRA BKN005 BKN030CB OVC100

BECMG 0705/0707 16004G09MPS==

      - TAF YSCB 060622Z 0606/0706 31013KT 9999 FEW045

FM061000 30005KT CAVOK

FM070100 29015G25KT CAVOK

RMK FM061000 MOD TURB BLW 5000FT==

- Отчетные материалы по заданию 4

- Нанесенные данные погоды 20 станций из телеграмм КН-01

- Раскодированные данные наноски КН-01

- Раскодированные данные регулярных и специальных сводок погоды в формате METAR и SPECI

- Раскодированные данные прогнозов погоды в формате TAF

Домашнее задание.

- Прочитать погоду в пунктах, указанных преподавателем, и оценить степень опасности для взлета и посадки воздушного судна и полета по маршруту.

- Используя интернет-ресурсы, найти и расшифровать фактическую погоду и прогнозы в формате METAR и TAF на заданных аэродромах.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 4

Приложение 1

- Приземные карты погоды:

а)

- б)

в)

г)

Приложение 2

Схема кода КН-01:

Раздел 0:

AAXX   YYGGiw   IIiii

Раздел 1:

iRixhVV  Nddff  1snTTT  2snTdTdTd  3PoPoPoPo  4PPPP  5appp  6RRRtR  7wwW1W2   8NhCLCMCH

Раздел 3:

333  1snTxTxTx  2snTnTnTn  4E'sss  55SSS   8NsChshs   9SpSpspsp

Раздел 5:

555  1EsnT'gT'g  2snTnTnTn  3EsnTgTg  4E'sss  52snT2T2  6RRRtR  7R24R24R24/  88R24R24R24

Пример синоптической телеграммы, закодированной в КН-01:

010 111//=

СИРС90 АРСК 150300

AAXX 15031

23804 /1398 80303 10041 20031 39935 40081 58004 76162 8872/

333 55057 86707 555 20039 60012 7001/=

Описание символьных групп кода:

Раздел 0:

AAXX - Информация станций, расположенных на суше.

YYGGiw - число месяца, срок наблюдений (по ВСВ) и указатель единиц измерения скорости ветра и способа ее определения.

IIiii - Индекс станции.

Раздел 1:

iRixhVV - указатели включения в телеграмму групп 6RRRtR и 7wwW1W2, типа станции (автоматическая или обслуживаемая персоналом), высота нижней границы самых низких облаков, метеорологическая дальность видимости.

Nddff  -  общее количество облаков всех ярусов, направление ветра за срок наблюдения, скорость (м/с) ветра, средняя за срок наблюдения (за 10 мин. при измерении  анеморумбометром или за 2 мин при определении по флюгеру).

1snTTT - Температура воздуха с точностью до десятых долях градуса.

2snTdTdTd - Точка росы с точностью до десятых долях градуса.

3PoPoPoPo - Давление (гПа) воздуха на уровне станции с точностью до десятых долей.

4PPPP - Давление (гПа) воздуха, приведенное к среднему уровню моря, с точностью до десятых долей.

5appp - Характеристика и значение барической тенденции (гПа) за последние 3 часа с точность до десятых долей.

6RRRtR - Количество осадков, выпавших за определенный период времени.

7wwW1W2 - Погода в срок наблюдения или в течение последнего часа перед сроком наблюдения, погода в период между сроками наблюдения.

8NhCLCMCH - Количество облаков нижнего или среднего яруса, облака вертикального развития и нижнего яруса, облака среднего яруса и слоисто-дождевые, облака верхнего яруса.

Раздел 3:

333 - Отличительная группа раздела.

1snTxTxTx - Максимальная температура воздуха за день с точностью до десятых долей градуса.

2snTnTnTn - Минимальная температура воздуха за ночь с точностью до десятых долей градуса.

4E'/// - Состояние подстилающей поверхности при наличии снежного покрова.

55SSS - Продолжительность (в часах) солнечного сияния за сутки с точностью до десятых долей.

8NsChshs - Инструментально измеренная высота нижней границы облачности (НГО), количество и вид облаков.

9SpSpspsp -  Дополнительная информация о погоде в срок и между сроками наблюдения.

Раздел 5:

555 -  Отличительная группа раздела.

1EsnT'gT'g - Состояние поверхности почвы при отсутствии снежного покрова. Температура подстилающей поверхности в срок наблюдения в течение всего года, независимо от наличия или отсутствия снежного покрова.

2snTnTnTn - Минимальная температура воздуха за ночь с точностью до десятых долей градуса.

3EsnTgTg - Состояние поверхности почвы при отсутствии снежного покрова. Минимальная температура поверхности почвы за ночь в градусах Цельсия с точностью до целого градуса.

4E'sss - Состояние подстилающей поверхности при наличии снежного покрова, высота (см) снежного покрова с точностью до целого сантиметра.

52snT2T2 - Минимальная температура воздуха на высоте 2 см от поверхности почвы в градусах Цельсия с точностью до целого градуса.

6RRRtR - Количество осадков, выпавших за определенный период времени.

7R24R24R24/  - Количество осадков, выпавших за сутки.

88R24R24R24 - Количество осадков за сутки (30 мм и более).

Приложение 3

METAR – METeorological Aviation Report – регулярная сводка фактической погоды.

SPECI – SPECIal – выборочная специальная сводка. Содержание и последовательность метеоэлементов такая же как и в регулярных сводках по аэродрому.

| METAR | Регулярное сообщение о погоде |  |
| --- | --- | --- |
| SPECI | Специальное сообщение о существенных изменениях погоды |  |
| COR | Скорректированная сводка |  |
| СССС | 4-х буквенный указатель аэродрома |  |
| YYGGggz | День и срок наблюдения |  |
|  | YY | День месяца |
|  | GG gg | Часы и минуты наблюдения |
|  | z | Буквенный указатель UTC (по гринвичу) |
| AUTO | Автоматизированное наблюдение |  |
| dddffGfmfmMPS или КT | Ветер у поверхности земли, 00000 – штиль |  |
|  | ddd | Истинное направление ветра, VRB – VaRiaBle – переменное направление |
|  | ff | Скорость ветра |
|  | G | Gasty – указатель порыва |
|  | fmfm | Максимальная скорость за 10-минутный период |
|  | MPS, KT | м/с, узлы |
| dndndnVdxdxdx | Группа экстремального направления ветра включается, если изменения в направлении ветра составило от 60° до 180° при скорости больше 3 м/с |  |
|  | dndndn dxdxdx | Два экстремальных направления ветра |
|  | V | Буквенный указатель изменчивости |
| VVVV или VVVVDv | Горизонтальная видимость у поверхности земли (NDV – направление видимости при автоматизированных наблюдениях не определено) |  |
|  | VVVV | Преобладающая видимость или минимальная |
|  | Dv | Направление, в котором наблюдается минимальная видимость |
| RDRDR/VRVRVRVRi или RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi | Дальность видимости на ВПП |  |
|  | R | Буквенный указатель RVR (RVR – дальность видимости на ВПП) |
|  | DRDR | Номер ВПП, |
|  | VRVRVRVR | Среднее значение видимости за 10 минут (P – более, М – менее) |
|  | i | Тенденция RVR за последние 10 минут: N – не изменяется, D – ухудшается, U - улучшается |
|  | V | Буквенный указатель существенных изменений |
| WW | Особые явления погоды |  |
| NsNsNshshshsCC или VVhshshs или SKC или NSC или NCD | Количество и высота облаков |  |
|  | NsNsNs | Количество облаков: FEW – мало (1-2 окт), SCT – SСaТtered – рассеянные облака (3-4 окт), BKN – BroКeN – разорванные (5-7 окт), OVC – OVerCast – сплошная облачность (8окт) |
|  | VV | Буквенный указатель вертикальной видимости |
|  | hshshs | Нижняя граница облачности, кратная 30 м или 100 футам. |
|  | CC | Тип облаков, указывается только для: Cb – Cumulonimbus – кучево-дождевые, TCU – Towering Cumulus – мощные кучевые |
|  | SKC | SKy Clear – ясно |
|  | NSC | No Significant Cloud – нет значимой для полетов облачности (Cb, TCU и ниже 1500м), но нельзя использовать CAVOK |
|  | NCD | Автоматическая система облаков не обнаружила |
| CAVOK |  | Ceiling And Visibility OK – заменяет видимость, особые явления погоды и облачность, если: горизонтальная видимость более 10 км, нет облаков ниже 1500 м (или ниже верхнего предела минимальной высоты в секторе); нет облаков Cb, TCU; нет особых явлений погоды |
| T’T’/TdTd | Температура и точка росы (М, если температура отрицательная) |  |
|  | T’T’ | Температура воздуха |
|  | TdTd | Температура точки росы |
| QPHPHPHPH | Давление QNH – приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере |  |
|  | Q | Указатель единиц измерения гПа (А – в дюймах) |
|  | PHPHPHPH | Значение давления в целых гектопаскалях или в дюймах с десятыми и сотыми долями |
| REw’w’ | Дополнительная информация о явлениях предшествующей погоды |  |
|  | RE | REsent – буквенный указатель недавней, прошедшей погоды |
|  | w’w’ | Явления погоды в последний час, но не в срок наблюдения |
| WS RWYDRDR | Информация о сдвиге ветра в нижних слоях |  |
|  | WS | Wind Shear – сдвиг ветра на взлете (TKOF) или на посадке (LDS) |
|  | RWY | Буквенный указатель ВПП (ALL RWY – для всех ВПП) |
|  | DRDR | Номер ВПП (L – левая, R – правая, С - центральная) |
| WTSTS/SS’ | Температура поверхности моря и состояние моря |  |
|  | W | Буквенный указатель группы |
|  | TSTS | Температура поверхности моря |
|  | S | Буквенный указатель группы «состояние моря» |
|  | S’ | Кодовое обозначение характеристик состояния моря |
| RDRDR/ERCReReRBRBR | Информация о ВПП, SNOCLO – аэродром закрыт в связи с экстремальными снежными осадками |  |
|  | R | Буквенный индикатор номера полосы |
|  | DRDR | Номер ВПП (L – левая, R – правая, С – центральная), 88 – для всех полос, 99 – повторение последнего сообщения, т.к. новой информации нет |
|  | ER | Условия покрытия ВПП |
|  | CR | Степень загрязнения ВПП |
|  | eReR | Толщина покрытия ВПП |
|  |  | / - нет данных, CLRD – Cleared – чисто, CLSD – Closed – закрыто |
|  | BRBR | Коэффициент сцепления (десятые и сотые доли) или эффективность торможения (91-99) |
|  |  | // - эффективность торможения не сообщена; ВПП не работает; аэродром закрыт |
| Прогноз на посадку /прогноз TREND/, период действия 2 часа от момента наблюдения |  |  |
| ТТТТТ | Указатель изменения |  |
|  |  | BECMG - BECoMinG – устойчивые изменения метеоусловий, при которых специальные пороговые критерии будут достигаться или превышаться с регулярной или нерегулярной частотой. Продолжительность периода обычно не должна превышать 2-х часов, в любом случае не более 4-х часов. TEMPO – TEMPOrary – временные изменения метеоусловий, при которых будут достигаться или превышаться пороговые критерии, продолжительность изменений в каждом случае должна быть менее 1 часа, а в сумме менее половины периода прогноза. NOSIG – NO SIGnificant change – нет значительных изменений |
| TTGGgg | Время изменения |  |
|  | TT | FM – FroM – от, TL – TilL – до, АТ – на |
|  | GG gg | Время изменений в часах и минутах |
| Описание элементов, по которым прогнозируются изменения |  |  |
| dddffGfmfmMPS или KT | Ветер у поверхности земли |  |
| VVVV | Горизонтальная видимость у поверхности земли |  |
| W’W’ | Особые явления текущей погоды, NSW – No Significant Weather – нет особых явлений погоды |  |
| NsNsNshshshsCC | Количество и высота облаков или вертикальная видимость |  |
| RMK | ReMarKs – дополнение. Информация о метеорологических условиях, представляющих опасность для выполнения полетов и не вошедших в основную часть местных, регулярных и специальных сводок. Перечень метеорологических условий, включаемых в качестве дополнительной информации в раздел RMK, указывается в инструкции по метеорологическому обеспечению на аэродроме по согласованию с органом ОВД. |  |

Приложение 4

TAF – Terminal Aerodrome Forecast – прогноз погоды по аэродрому

| TAF | Прогноз погоды по аэродрому |  |
| --- | --- | --- |
|  | AMD | AMendeD – корректив к ранее выпущенному прогнозу |
|  | COR | CORrection – прогноз с устраненными ошибками |
| CCCC | 4-х буквенный указатель аэродрома (индекс ИКАО) |  |
| YYGGggZ | Дата и время написания прогноза |  |
|  | YY | Дата текущего месяца |
|  | GG | Часы |
|  | gg | Минуты |
|  | Z | Указатель UTC |
| Y1Y1G1G1G2G2 | Период действия прогноза |  |
|  | Y1Y1 | Дата |
|  | G1G1 | Начало действия прогноза (часы) |
|  | G2G2 | Конец действия прогноза (часы) |
| dddffGfmfm MPS или KT | Ветер у поверхности земли, 00000 - штиль |  |
|  | ddd | Истинное направление ветра VRB – VaRiaBle – переменное направление |
|  | ff | Скорость ветра |
|  | G | Gasty – указатель порыва |
|  | fmfm | Максимальная скорость за 10-минутный период |
|  | MPS, KT | м/с, узлы |
| VVVV | Преобладающая видимость у поверхности земли |  |
| WW | Особые явления погоды NSW – особые явления погоды не прогнозируются (ОЯП прекратятся) |  |
| NsNsNshshshsCC или SKC или NSC или VVhshshs | Количество и высота облаков |  |
|  | NsNsNs | Количество облаков: FEW – мало (1-2 окт) SCT – SСaТtered – рассеянные облака (3-4 окт) BKN – BroКeN – разорванные (5-7 окт) OVC – OVerCast – сплошная облачность (8окт) |
|  | SKC | SKy Clear – ясно |
|  | NSC | No Significant Cloud – нет существенной облачности, т.е. нет Cb, TCU и ниже 1500 м, но нельзя использовать CAVOK |
|  | VV | Буквенный указатель вертикальной видимости |
|  | hshshs | Нижняя граница облачности, кратная 30 м или 100 футам |
|  | CC | Тип облаков, указывается только для: Cb – Cumulonimbus – кучево-дождевые TCU – Towering Cumulus – мощные кучевые |
| CAVOK |  | Ceiling And Visibility OK – заменяет видимость, особые явления погоды и облачность (группы 5-8), если: Горизонтальная видимость более 10 км; Нет облаков ниже 1500 м (или ниже верхнего предела минимальной высоты в секторе); Нет облаков Cb, TCU; Нет особых явлений погоды |
| TXTFTF/YFYFGFGFz TNTFTF/YFYFGFGFz | Прогноз максимальной и минимальной температуры |  |
|  | TX | Буквенный указатель группы максимальной температуры |
|  | TN | Буквенный указатель группы минимальной температуры |
|  | YFYFGFGF | Дата и время (часы), на которое дается прогноз |
|  | z | Указатель UTC |
| 6IchihihitL включается в соответствии с региональным соглашением | Прогнозируемое обледенение |  |
|  | 6 | Буквенный указатель группы |
|  | Ic | Тип прогнозируемого обледенения |
|  | hihihi | Высота нижней границы слоя кратная 30 м |
|  | tL | Толщина слоя обледенения кратная 300 м |
| 5BhBhBhBtL включается в соответствии с региональным соглашением | Прогнозируемая турбулентность |  |
|  | 5 | Буквенный указатель группы |
|  | B | Тип прогнозируемой турбулентности |
|  | hBhBhB | Высота нижней границы слоя кратная 30 м |
|  | tL | Толщина слоя турбулентности кратная 300м |
| PROB C2C2 GGGeGe | Группа вероятности изменения элементов или явлений погоды |  |
|  | PROB | PROBability – вероятность |
|  | C2C2 | Значение вероятности (30 или 40%) |
|  | GGGeGe | Начало и окончание периода в часах UTC, когда ожидается вероятностное возникновение или изменение |
| Группы изменения |  |  |
| TTTTT GGGeGe TTGGgg | TTTTT | Указатель изменения BECMG – BECoMinG – устойчивые изменения метеоусловий, при которых специальные пороговые критерии будут достигаться или превышаться с регулярной или нерегулярной частотой. Продолжительность периода обычно не должна превышать 2-х часов, в любом случае не более 4-х часов. TEMPO – TEMPOrary – временные изменения метеоусловий, при которых будут достигаться или превышаться пороговые критерии, продолжительность изменений в каждом случае должна быть менее 1 часа, а в сумме менее половины периода прогноза. |
|  | GGGeGe | Период времени, когда ожидаются изменения |
|  | TT | FM (from) – от |
|  | GGgg | Время начала действия изменений (часы, минуты UTC) |