МИНИСТЕРСРВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

# ФГБОУ ВПО  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОДРОМОВ

Методические  указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы

Для студентов ФЛЭ и ЗФ специальности

"Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения"

специализации  «Организация летной работы».

Санкт-Петербург

2015

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Ш87(03)

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОДРОМОВ: Методические  указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы /Университет ГА.  С.-Петербург, 2015.

Издаются в соответствии с программой дисциплины "Радиотехническое оборудование аэродромов" объемом 108 часов.

Даны методические указания к изучению материала, вопросы для самопроверки по каждой теме и задания к контрольной работе.

Предназначены для  студентов  ФЛЭ и ЗФ специальности "Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения"  специализации   «Организация летной работы».

Табл. 2, библ. 6 назв.

Составители: Е.В.Соболев, канд. техн. наук, доц.

Е.А.Рубцов, канд. техн. наук.

Рецензент Г.В.Мельникова, канд. техн. наук, проф.

© Университет гражданской авиации,

2015

Общие методические указания

Студенты  изучают материал в объеме программы дисциплины "Радиотехническое оборудование аэродромов",  составленной  на  основании типового учебного плана.  Учебный материал курса  "РТО аэродромов" состоит из 6 разделов, включающих 10 тем.

По каждой теме студенту  предложены вопросы для самопроверки. Ответы на них позволяют установить степень усвоения материала данной темы. С целью закрепления знаний и контроля над ходом работы по изучению дисциплины студент   выполняет  контрольные задания и лабораторные работы. В процессе изучения дисциплины студент очной формы обучения пишет реферат на одну из предложенных тем.

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 144 часов (40 часов аудиторных занятий и 68 часов самостоятельной работы и 36 часов - экзамен).

Порядок  изучения  дисциплины  и  контрольные этапы для студентов заочного факультета установлены следующие: весь материал изучается в 6 семестре, в нем же выполняется контрольная работа и сдается экзамен по всему материалу.

Контрольная или расчетно-графическая работа, реферат должны быть написаны четким почерком и аккуратно оформлены,  в начале работы надо  указать задание соответственно своему варианту.  Все расчеты следует сопровождать необходимыми пояснениями;  результаты расчетов представить в виде таблиц с четким указанием рассчитываемых величин и их размерности; в формулах давать разъяснения всех символов.  Графики и диаграммы направленности требуется строить  на миллиметровой бумаге с обозначением масштабов и величин, откладываемых по координатным осям. Размер листов с рисунками и графиками не должен превышать формата бумаги, на которой выполняется контрольная работа или реферат.

Иллюстрационный материал необходимо пронумеровать, снабдить подписями и вклеить в соответствующее место контрольной работы или реферата таким образом, чтобы он не закрывал текста.

Рабочая программа дисциплины

«Радиотехническое оборудование аэродромов»

1. Литература

Основная

1. Соболев Е.В. Организация радиотехнического обеспечения полетов. Часть 1. Основные эксплуатационные требования к авиационным комплексам навигации, посадки, связи и наблюдения [Текст]: учебное пособие / Е.В. Соболев. – СПб.:  ФГОУ ВПО СПб ГУ ГА, 2008. – 96 с.

2. Верещака А.И., Олянюк П.В. Авиационное радиооборудование: Учеб. для вузов/ М.:   Транспорт, 1996.

3. Верещака А.И., Олянюк П.В. Авиационная радиоэлектроника, средства связи и радионавигации: Учеб. для вузов/ М.: Транспорт, 1993.

4. Соболев Е.В. Радиотехнические средства навигации и посадки: Тексты лекций/ Академия ГА. С.-Петербург, 1994.

5. Соболев Е.В., Сушкевич Б.А. РТС навигации: Методические указания к лабораторным занятиям на ПЭВМ/ Академия ГА. С.-Петербург, 1992.

Дополнительная

6. Соболев Е.В. Радиотехническое обеспечение полетов [Текст]: методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы / Е.В. Соболев. – СПб.:  ФГОУ ВПО СПб ГУ ГА, 2008. – 36 с.

7. Авиационная радионавигация: Справочник/ Под ред. А.А. Сосновского. М.: Транспорт, 1990.

8. Давыдов П.С., Иванов П.А. Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования: Справочник/ М.: Транспорт, 1990.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ

ПРОЦЕССЕ

2.1. Роль и значение дисциплины в системе профессиональной подготовки

Радиотехнические устройства и системы (РТУ и С) связи, навигации, посадки, управления воздушным движением используются на всех этапах полета, при управлении воздушным движением (УВД) и при организации полетов. Грамотная эксплуатация и организация работы этих средств обеспечивают безопасность, регулярность и экономичность полетов в любых метеорологических условиях. Поэтому организация радиотехнического обеспечения полетов и учет влияния РТУ и С на безопасность и экономичность полетов играют важнейшую роль в организации перевозок и управлении на воздушном транспорте.

Цели дисциплины:

- организация, выполнение, обеспечение и обслуживание полетов воздушных судов;

- организация и обслуживание воздушного движения;

- организация, выполнение, обеспечение и обслуживание воздушных перевозок и авиационных работ;

- обеспечение безопасности полетов воздушных судов и безопасности использования воздушного пространства;

- организация и обеспечение безопасности технологических процессов и производств на воздушном транспорте.

- формирование у студентов систематического знания о роли и возможностях радиотехнических устройств и систем связи, навигации, посадки и наблюдения в вопросах достижения высокой эффективности авиаперевозок и обеспечении требуемого уровня безопасности полетов.

- привитие студентам навыки инженерного мышления, основанного на знании основных понятий и определений из предметной области выбранной специализации и понимании сущности процессов, происходящих в радиоэлектронных системах гражданской авиации, и принципов их построения и функционирования.

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:

- воздушные суда; процессы, методы и средства эксплуатации радиотехнического оборудования, пилотажно-навигационных комплексов, бортовых навигационных систем и оборудования;

- процессы, методы и средства организации и обеспечения полетов воздушных судов;

- объекты единой системы организации воздушного движения; методы и средства организации и обслуживания радиоэлектронных систем связи, навигации и наблюдения;

- процессы, методы и средства обеспечения безопасности полетов воздушных судов и безопасности использования воздушного пространства.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов систематических знаний о радиотехническом оборудовании аэродромов, о разновидностях РТУ и С, их назначении и решаемых задачах;

- формирование понятий о роли РТУ и С в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов;

- изучение общих основ функционирования РТУ и С,  требований к составу и размещению радиотехнического оборудования в аэропорту, основных эксплуатационных характеристик и перспективах развития РТУ и С;

- овладение студентами терминологией, применяемой при эксплуатации радиотехнического обеспечения аэродромов.

- формирование умений по инженерной оценке, анализу и выбору эффективных и оптимальных  решений инженерных задач.

2.2. Место дисциплины и ее связь с другими дисциплинами

Дисциплина "Радиотехническое обеспечение полетов" (РТОП) изучается студентами очной формы обучения в 2 или 3 семестре, а студентами заочного факультета – в 6 семестре. Материал дисциплины рассчитан на знание студентами программы средней школы.

Данная дисциплина обеспечивает изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также обеспечивает подготовку студентов при прохождении учебно-ознакомительной и производственной практик.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования.

Знать:

- требования     нормативных правовых    документов     в области летной работы;

- технологию  взаимодействия летных   подразделений    со службами,    обеспечивающими полеты воздушных судов;

- типы сигналов, применяемых в радиотехнике, и их характеристика;

- назначение и основные эксплуатационно-технические характеристики радиотехнических средств навигации и посадки;

- перспективы развития радиотехнических средств навигации и посадки;

- назначение и основные эксплуатационно-технические характеристики радиоэлектронных средств наблюдения;

- перспективы развития радиоэлектронных средств наблюдения;

- назначение и основные эксплуатационно-технические характеристики средств авиационной электросвязи и передачи;

- перспективы развития средств авиационной электросвязи и передачи:

- концепцию CNS/ATM развития средств навигации, посадки, наблюдения и связи с целью обеспечения требуемых характеристик воздушного движения при зональной навигации.

Уметь:

- применять      нормативные правовые    документы     по организации летной работы  в своей       профессиональной деятельности;

- осуществлять взаимодействие со  службами, обеспечивающими       полеты воздушных судов;

- оценивать влияние различных факторов на качество функционирования средств авиационной электросвязи и передачи данных;

- рассчитывать основные эксплуатационные характеристики радиотехнических средств навигации и посадки;

- рассчитывать основные эксплуатационные показатели радиоэлектронных средств наблюдения.

Владеть:

- методикой выбора оптимальных режимов полета с учетом безопасности и эффективности летной эксплуатации воздушных судов;

- методами расчета основных характеристик средств авиационной электросвязи и передачи данных;

- методами расчета основных характеристик радиотехнических средств навигации и посадки;

- методами расчета основных характеристик радиотехнических средств наблюдения.

# 2.3 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 144 часов (40 часов аудиторных занятий и 68 часов самостоятельной работы и 36 часов - экзамен). Распределение часов по видам учебной работы представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение часов по видам учебной работы

| Наименование (Вид учебной работы) | Всего часов | Семестры |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108 | 108 |
| В том числе: аудиторные занятия, всего | 40 | 40 |
| Из них: - лекции (Л) | 20 | 20 |
| - практические занятия (ПЗ) | 16 | 16 |
| - семинары (С) | - | - |
| - лабораторные работы (ЛР) | 4 | 4 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 68 | 68 |
| В том числе: |  |  |
| Курсовой проект (работа) | - | - |
| Расчетно-графические работы | - | - |
| Другие виды самостоятельной работы (РЕФЕРАТ, ДЗ) | 68 | 68 |
| Вид и количество промежуточного контроля (экзамен, зачет) | Экзамен | Экзамен |

3. Содержание разделов дисциплины

3.1 Перечень тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Назначение и роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета ВС

Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация средств РТОП и авиационной связи

Определение авиационных радиотехнических устройств (РТУ) и систем, их достоинства и недостатки. Классификация авиационных РТУ и систем. Состав и разновидности бортовых и наземных радиоэлектронных систем, и комплексов. Задачи, решаемые с помощью радиоэлектронных систем.

Тема 2. Роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета, основы концепции CNS/ATM

Основные этапы полета и роль РТУ и С в их обеспечении.

Основы концепции CNS/ATM.

Основные требования к безопасности полетов. Базовые эксплуатационно-технические характеристики РТУ и С и требования к ним. Организация РТОП по обеспечению требуемой безопасности полетов. Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

##### РАЗДЕЛ 2. Физические основы РТОП

##### Тема 3. Основные сигналы и их характеристики. Свойства радиоволн. Принципы построения радиоканала

Основные виды сигналов, используемых в РТУ и С. Характеристики, временные диаграммы и спектры этих сигналов. Диапазоны и основные свойства радиоволн. Базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности.

Тема 4. Методы радионавигации

Метод счисления пути, применяемые радиотехнические устройства.

Позиционный метод радионавигации, применяемые радиотехнические устройства.

Обзорно-сравнительный метод радионавигации, применяемые радиотехнические устройства.

Сравнительная характеристика методов.

##### Тема 5. Основные методы радионавигационных измерений и радиолокационного наблюдения

Методы радиотехнических измерений координат и параметров движения ВС. Методы и режимы измерения дальности. Квазидальномерный метод определения координат ВС. Измерение разности расстояний. Методы угломерных измерений.

Методы радиолокационного наблюдения. Упрощенная структурная схема радиолокатора. Временные диаграммы и принцип работы.

##### РАЗДЕЛ 3. Радиотехнические средства навигации и посадки.

##### Тема 6. Радиотехнические средства посадки

Общие сведения о системах посадки ВС, категории СП. Требуемые характеристики систем посадки.

Упрощенная система посадки ОСП.

Радиомаячная система посадки метрового диапазона. Состав и взаимодействие наземного и бортового оборудования. Размещение наземного оборудования в аэропорту.

Перспективные СП.

Тема 7. Радиотехнические средства навигации

Автоматический радиокомпас и приводные радиостанции: решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

Радиомаячные системы ближней навигации: РСБН, VOR и DME; назначение, разновидности, область применения и решаемые задачи, состав и взаимодействие бортового и наземного оборудования, основные характеристики.

Радиотехнические системы дальней навигации: назначение, разновидности, решаемые задачи и основные характеристики.

Спутниковые системы навигации: особенности, разновидности и ЭТХ. Состав и взаимодействие бортового, космического и наземного оборудования.

Назначение и классификация автономных радионавигационных устройств, основные ЭТХ. Разновидности, области применения и особенности работы радиовысотомеров, доплеровских измерителей скорости и сноса, метеонавигационных радиолокаторов.

РАЗДЕЛ 4. Радиоэлектронные системы наблюдения (управления воздушным движением)

Тема 8. Радиоэлектронные средства наблюдения

Назначение и классификация радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением).

Разновидности радиолокационного наблюдения. Решаемые задачи, разновидности и основные характеристики авиационных радиопеленгаторов, радиолокаторов обзора воздушного пространства, вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки.

Автоматизированные систем УВД, их структура, решаемые задачи и разновидности. Автоматическое зависимое наблюдение.

##### РАЗДЕЛ 5. Радиотехнические средства авиационной связи

Тема 9. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи

Классификация средств авиационной связи. Радиостанции ближней и дальней связи.

Требования к авиационной связи в аэропорту. Организация и структура связи в аэропорту.

Перспективы развития авиационной связи. Спутниковая радиосвязь: возможности, область применения.

# РАЗДЕЛ 6. Организация РТОП в аэропорту

# Тема 10. Требованиях к составу и размещению средств РТОП и авиационной связи в аэропорту

Структура системы РТОП и основы организации эксплуатации РТУ и С. Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс. Состав и размещение средств РТОП и авиационной связи в аэропорту.

3.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Таблица 2

Распределение занятий по разделам дисциплин

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | КСР | СРС | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Назначение и роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация средств РТОП и авиационной связи | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 12 |
| 2. | Тема 2. Роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета, основы концепции CNS/ATM | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 10 |
|  | Итого по Разделу 1: | 4 | 4 | 4 | - | 10 | 22 |
| Раздел 2. Физические основы РТОП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ##### Тема 3. Основные сигналы и их характеристики. Свойства радиоволн. Принципы построения радиоканала | 2 | 0 | - | - | 2 | 4 |
| 4. | ##### Тема 4. Методы радионавигации. | 2 | 4 | - | - | 4 | 10 |
| 5. | ##### Тема 5. Основные методы радионавигационных измерений и радиолокационного наблюдения | 2 | 0 | - | - | 2 | 4 |
|  | Итого по Разделу 2: | 6 | 4 | - | - | 8 | 18 |
| Раздел 3. Радиотехнические средства навигации и посадки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ##### Тема 6. Радиотехнические средства посадки | 2 | 0 | - | - | 6 | 8 |
| 7. | Тема 7. Радиотехнические средства навигации | 2 | 2 | - | - | 16 | 20 |
|  | Итого по Разделу 3: | 4 | 2 | - | - | 22 | 28 |
| Раздел 4. Радиоэлектронные системы наблюдения (управления воздушным движением) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ##### Тема 8. Радиолокационные средства наблюдения | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
|  | Итого по Разделу 4: | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| Раздел 5. Радиотехнические средства авиационной связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ##### Тема 9. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи | 2 | 0 | - | - | 10 | 12 |
|  | Итого по Разделу 5: | 2 | 0 | - | - | 10 | 12 |
| Раздел 6. Организация РТОП в аэропорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тема 10. Требования к составу и размещению средств РТОП и авиационной связи в аэропорту | 2 | 4 | - | - | 8 | 14 |
|  | Итого по Разделу 6: | 2 | 4 | - | - | 8 | 114 |
|  | Итого по дисциплине | 20 | 16 | 4 | - | 68 | 108 |

3.3	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

- Исследование ЭТХ авиационных РТУ и С ("Альфа-1") на ПЭВМ.

- Исследование влияния авиационных РТУ и С на точность самолетовождения ("Альфа-2") на ПЭВМ.

3.4 Практические занятия

1. Роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении требуемого уровня точности самолетовождения и безопасности полетов. Защита лабораторных работ №1 и №2. 2 часа.

2. Физические основы РТОП. Основные методы радионавигационных измерений и радиолокационного наблюдения. Основные ЭТХ РТС. Контрольная работа по пройденному материалу. 4 часа.

3. Разновидности систем навигации и посадки.  Особенности применение современных радиомаячных и спутниковых систем навигации и посадки. Контрольная работа по пройденному материалу. 4 часа.

4. Разновидности систем наблюдения.  Особенности применение современных наземных и бортовых радиолокационных систем. Контрольная работа по пройденному материалу. 2 часа.

5. Организация РТОП, варианты размещения средств РТОП на аэродроме. Контрольная работа по пройденному материалу. 4 часа.

3.5 Самостоятельная работа.

Таблица 3

Виды самостоятельной работы

| Виды самостоятельной работы | Кол. часов |
| --- | --- |
| Изучение теоретического материала. Лекция №1. Классификация средств РТОП и авиационной связи. Изучение ФАП №115 «РТОП ВС и АЭС». | 2 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №2. Назначение и решаемые задачи средств РТОП и авиационной связи. Изучение ФАП №115 «РТОП ВС и АЭС». | 2 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №3. Роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета. | 2 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №4. Основы концепции CNS/ATM. Подготовка к ПЗ №1. | 4 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №5. Свойства радиоволн. Основные сигналы и их характеристики. | 2 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №6. Методы радионавигации: метод счисления пути | 1 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №7. Методы радионавигации: позиционный метод радионавигации. Подготовка к ПЗ №2. | 3 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №8. Основные методы радионавигационных измерений и радиолокационного наблюдения | 2 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №10. Радиотехнические средства посадки: система ОСП. | 4 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №11. Радиотехнические средства посадки: РМСП. | 8 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №12. Радиотехнические средства навигации. | 10 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №14. Радиолокационные средства наблюдения. Подготовка к ПЗ №3. | 10 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №16. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи. - Классификация и ЭТХ средств авиационной электросвязи. - Перспективы развития авиационной электросвязи. | 10 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №19. - Структура системы РТОП и основы организации эксплуатации РТУ и С. Подготовка к ПЗ №4. | 4 |
| Изучение теоретического материала. Лекция №20. - Состав и размещение средств РТОП и авиационной связи в аэропорту. | 4 |

3.6 Для промежуточной и итоговой аттестации освоения дисциплины применяются следующие оценочные средства:

- контрольные работы (опросы);

- домашние задания;

- рефераты;

- экзамен.

4. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающие компьютерные программы

1. База данных о маршруте полета (Альфа-5УН, Альфа-12). Авт. Соболев Е.В.

Программа позволяет хранить и отображать следующую информацию:

-конфигурация маршрута полета в любом масштабе;

-радиотехническое обеспечение трассы;

-названия ИПМ, ППМ, КПМ и радионавигационных точек, а также их частно-ортодромические координаты, в т.ч. заданные путевые углы.

- Демонстрационная программа, имитирующая работу современного бортового радиолокатора.

- Оценка точности контроля пути по направлению при использовании отдельных средств навигации и УВД. (Альфа-1 и Альфа-1А). Авт. Соболев Е.В., Сушкевич Б.А.

Оцениваются средние квадратические погрешности линейного бокового уклонения ВС при использовании для самолетовождения РСБН, АРК, БРЛС, АРП, ОРЛ.

- Оценка максимально возможной точности самолетовождения  (Альфа-2). Авт. Соболев Е.В.

Рассчитывается минимально возможная средняя квадратическая погрешность линейного бокового уклонения (СКП ЛБУ) при полете заданных ВС по любым трассам.

- ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

- Перспективные средства посадки.

- Перспективные средства навигации.

- Перспективные средства УВД.

- Перспективные средства авиационной радиосвязи.

- Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

- Основы организации эксплуатации РТУ и С.

- Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс.

- Проблемы внедрения перспективных систем посадки.

- Анализ возможности и эффективности внедрения спутниковых систем навигации и посадки.

- Существующие и перспективные требования к точности самолетовождения и БП. Концепция RNP.

### 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ

РАЗДЕЛ 1. Назначение и роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета ВС

## Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация средств РТОП и авиационной связи

Определение авиационных радиотехнических устройств и систем (РТУ и С), их достоинства и недостатки. Классификация авиационных РТУ и систем. Состав и разновидности бортовых и наземных радиоэлектронных систем и комплексов и решаемые ими задачи.

При изучении  темы особое внимание  следует уделить  назначению средств радиотехнического обеспечения полетов и их классификации. Необходимо четко представлять задачи, решаемые различными радиотехническими устройствами и системами при обеспечении воздушных перевозок и авиационных работ на всех этапах полета.

Литература: [3, с. 5,6, 10,11; 1, с. 6...10, 331...334;  5, с. 14...17].

Вопросы и задания

- Укажите общее назначение авиационных РТУ и С.

- Перечислите достоинства и недостатки авиационных РТУ и С.

- Приведите классификацию авиационных РТУ и С.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиотехнических средств навигации.

- Приведите классификацию радиотехнических средств навигации.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиотехнических средств посадки.

- Приведите классификацию радиотехнических средств посадки.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением).

- Приведите назначение, решаемые задачи  и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения.

- Укажите назначение, решаемые задачи и классификацию средств авиационной связи.

Тема 2. Роль средств РТОП и авиационной связи в обеспечении различных этапов полета, основы концепции CNS/ATM

Основные этапы полета и роль РТУ и С в их обеспечении. Основы концепции CNS/ATM.

Основные требования к безопасности полетов. Базовые эксплуатационно-технические характеристики средств РТОП и авиационной связи и требования к ним. Организация радиотехнического обеспечения полетов по достижению требуемой безопасности полетов. Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

Необходимо уяснить роль радиотехнических средств связи, навигации, посадки и управления воздушным движением в обеспечении таких этапов полета, как руление, разбег, взлет, набор высоты, полет по маршруту, снижение, заход на посадку, посадка и пробег.

Сравните традиционные и перспективные методы радиотехнического обеспечения полетов. Разберитесь в основных положениях концепции CNS/ATM (спутниковые связь, навигация, посадка и наблюдение/организация воздушного движения).

Изучите основные существующие требования к точности и безопасности полетов (риск столкновения, нормы эшелонирования, ширина трассы, требуемая вероятность нахождения воздушного судна в пределах ширины трассы). Сравните существующие требования и перспективные требуемые навигационные характеристики (RNP –параметры).

Необходимо изучить основные эксплуатационно-технические характеристики РТУ и С. Основное внимание уделить  точности  и  надежности радионавигационных и радиолокационных систем.  Изучить количественные показатели  точности  и надежности  (систематические и случайные погрешности,  среднее время наработки на отказ, интенсивность отказов, вероятности отказа и безотказной работы)  и  их связь между собой.

Целесообразно уделить особое внимание зоне действия и рабочей  области радиотехнических систем (РТС) и зависимости их размеров от различных факторов.

Изучить и четко представлять основные требования  к  эксплуатационным характеристикам РТС навигации, посадки, связи и УВД.  Уяснить зависимость этих требований  от заданных показателей  безопасности и экономичности полетов.

Литература: [1, с. 12...14, 29...32, 134...138;  3, с.6...15, 85, 87,88; 4, с. 4,5, 10…13; 5, с.14...17, 25...28].

Вопросы и задания

1. Опишите традиционные методы радиотехнического обеспечения полетов.

2. Приведите основные положения концепции CNS/ATM.

3. Укажите преимущества перспективных методов радиотехнического обеспечения полетов по сравнению с традиционными.

4. Каковы основные требования  к точности и безопасности полетов?

5. Дайте определение точности радиотехнических систем навигации, посадки и наблюдения.  Какими количественными показателями она характеризуется?

6. Дайте определение надежности радиотехнических систем.  Какими количественными показателями она характеризуется?

7. Что такое зона действия РТС?  От каких параметров зависят её размеры?

8. Что такое рабочая область РТС?  От каких параметров зависят её размеры?

9. Перечислите основные эксплуатационно-технические характеристики средств авиационной связи.

10. Перечислите основные эксплуатационно-технические характеристики радиоэлектронных средств наблюдения.

##### РАЗДЕЛ 2. Физические основы радиотехнического обеспечения полетов

##### Тема 3. Основные сигналы и их характеристики. Свойства радиоволн. Принципы построения радиоканала.

Основные виды электрических сигналов, используемых в РТУ и С. Характеристики, временные диаграммы и спектры этих сигналов. Диапазоны и основные свойства радиоволн. Основные радиотехнические устройства и их назначение. Усилители, модуляторы, детекторы, генераторы, смесители, фильтры и пр.

Особое внимание целесообразно обратить на основные виды  электрических сигналов (немодулированные гармонические колебания,  амплитудно-модулированные, балансно-модулированные, частотно-модулированные,  фазово- и  импульсно-модулированные), используемых в РТУ и С, знать их характеристики и временные диаграммы. Изучите виды сообщений (непрерывные и дискретные). Уясните сущность и преимущества кодирования.

Необходимо изучить распределение частот радиоволн по диапазонам, а также основные свойства  и особенности распространения радиоволн.

Следует изучить назначение и классификацию основных радиотехнических узлов и устройств (усилители, генераторы, модуляторы, фильтры, детекторы и преобразователи частоты). Целесообразно уделить особое внимание процессам модуляции и детектирования.

Главное внимание  необходимо обратить  на основные принципы построения  радиоканала,  на характеристики и упрощенные структурные схемы  передающих и приемных устройств.

Литература: [1, с. 40…46; 3. с. 16,17].

Литература: [3, с. 15,16; 2, 71…78].

Литература: [2, с. 13…15,  60…62,  78...80,  85, 86, 89, 97, 100, 103...106].

Литература: [2, с. 108...113].

Вопросы и задания

1. Приведите временную диаграмму и основные характеристики амплитудно-модулированных непрерывных гармонических колебаний и частотно-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

2. Приведите временную диаграмму и основные характеристики импульсных высокочастотных сигналов.

3. Поясните сущность кодирования. Приведите пример кодирования. Опишите преимущества кодирования.

4. Укажите особенности распространения радиоволн мириаметрового и километрового диапазонов.

5. Укажите особенности распространения радиоволн метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов.

6. Перечислите основные свойства радиоволн,  существенные с точки зрения связи, навигации и радиолокации.

7. Приведите временные диаграммы сигналов на входе и выходе амплитудного модулятора.

8. Опишите назначение и разновидности детекторов. Приведите временные диаграммы сигналов на входе и выходе амплитудного детектора.

9. Опишите такие параметры радиоприемного устройства, как диапазон частот, чувствительность, избирательность, помехоустойчивость.

10. Приведите структурную схему и опишите работу супергетеродинного приемника. Приведите и поясните временные диаграммы, характеризующие работу радиоприемного устройства.

Тема 4. Методы радионавигации

Метод счисления пути, применяемые радиотехнические устройства.

Позиционный метод радионавигации, применяемые радиотехнические устройства.

Обзорно-сравнительный метод радионавигации, применяемые радиотехнические устройства.

Сравнительная характеристика методов.

При изучении данной темы необходимо уяснить понятия линий и поверхностей положения.  Главное внимание  следует  уделить основным методам радионавигации и радиолокации. Изучить позиционный, обзорно-сравнительный методы и метод счисления пути.

Литература: [1, с. 132…135, 150,151, 230,231; 3, с. 16...19;  5, с. 6...9].

Вопросы и задания

1. Приведите определения линий и поверхностей положения.

2. Изобразите линии положения для угломерно-дальномерной системы.

3. Изобразите линии положения для двух разнесенных угломерных систем.

4. Изобразите линии положения для двух разнесенных дальномерных систем.

5. Поясните сущность  позиционного метода определения места летательного аппарата, укажите его достоинства и недостатки.

6. В чем заключается метод счисления пути?

7. Составляющие вектора путевой скорости вдоль и поперек линии заданного пути (ЛЗП) постоянны и равны 800 и 10 км/ч соответственно. Какое расстояние пролетит и на сколько отклонится от ЛЗП воздушное судно через полтора часа полета при начальных значениях Х0 = 100 км и Z0  = 3 км.

8. Угловая погрешность выдерживания фактического путевого угла заданному равна ϕК+α−ϕЗПУ=1О. На какое расстояние отклонится воздушное судно от линии заданного пути через 100 км полета?

9. Перечислите и поясните достоинства  и  недостатки метода счисления пути.

10. В чем заключается обзорно-сравнительный метод? Его достоинства и недостатки.

##### Тема 5. Основные методы радионавигационных измерений и радиолокационного наблюдения

Методы радиотехнических измерений координат и параметров движения ВС. Методы и режимы измерения дальности. Квазидальномерный метод определения координат ВС.

Измерение разности расстояний. Методы угломерных измерений.

Методы радиолокационного наблюдения. Упрощенная структурная схема радиолокатора. Временные диаграммы и принцип работы.

Главное внимание  следует  уделить основным радиотехническим  методам измерений координат и параметров движения ВС. Изучить методы и режимы измерения дальности,  методы  разностно-дальномерных  и  угловых измерений.

Обратите внимание на физические явления, на которых основана радиолокация. Рассмотрите методы обзора пространства, диаграммы направленности антенны радиолокатора, разновидности сканирования. Изучите упрощенную структурную схему радиолокатора и временные диаграммы, поясняющие его работу. Разберитесь, как отображается радиолокационная информация. Уясните способ формирования на экране радиолокационной станции (РЛС) радиолокационной карты местности или воздушного пространства.

Литература: [1, с. 138...150; 2, с. 204...216 ; 3, с. 19..25].

Литература: [1, с. 214...218; 2, с. 279...284;  3, с. 79,80].

##### Вопросы и задания

1. Опишите запросный режим временного метода определения дальности.

2. Опишите беззапросный режим временного метода определения дальности.

3. Найдите расстояние между воздушным судном и дальномерным маяком, если ответный импульс пришел с задержкой в 100 микросекунд относительно запросного сигнала.

4. Поясните фазовый метод измерения дальности.

5.  Кратко опишите амплитудные методы измерения угловых координат. Сравните достоинства и недостатки амплитудных методов измерения угловых координат.

6. В чем заключается фазовый метод  измерения угловых координат?

7. В чем заключается временной метод  измерения угловых координат?

8. Как осуществляется в радиолокаторе обзор пространства по углу и по дальности?

9. Приведите упрощенную структурную схему радиолокатора и временные диаграммы, поясняющие его работу.

10. Приведите в выбранном масштабе временные диаграммы, поясняющие работу радиолокатора. Считайте, что расстояние до радиолокационного ориентира равно 200км, период повторения зондирующих импульсов равен 2 миллисекундам, а расстояние между метками дальности – 50 км.

##### РАЗДЕЛ 3. Радиотехнические средства навигации и посадки.

##### Тема 6. Радиотехнические средства посадки

Общие сведения о системах посадки ВС, категории СП. Требуемые характеристики систем посадки.

Упрощенная система посадки ОСП.

Радиомаячная система посадки метрового диапазона. Состав и взаимодействие наземного и бортового оборудования. Размещение наземного оборудования в аэропорту.

Перспективные СП.

Необходимо изучить назначение и классификацию  радиотехнических систем посадки (СП),  их роль  и место в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов, категории систем посадки.

Изучить состав,  размещение и функции наземного  и  бортового оборудования  упрощенной системы посадки.

Главное внимание следует  уделить изучению  радиомаячных систем посадки метрового диапазона (РМСП МД), их назначению и решаемым задачам. Изучить состав и взаимодействие  бортового и наземного оборудования РМСП МД.  Особое внимание обратить на состав и размещение наземного оборудования РМСП МД  на аэродроме. Изучить требования к характеру местности вблизи  антенных систем радиомаяков, регламентированные, критические и чувствительные зоны РМСП. Уяснить ограничения, присущие РМСП МД.

Необходимо иметь представление о перспективных системах посадки (радиотехнических системах посадки сантиметрового диапазона, спутниковых, радиолокационных, лазерных, телевизионных), знать их достоинства и недостатки, область применения.

Литература: [1, с.238...243, 256…263; 2, с.298...303, 315...323; 3, с.25...31, 37...42].

Вопросы и задания

- Опишите назначение, категории и классификацию радиотехнических систем посадки.

- Каковы роль  и место системы посадки в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов?

- Укажите назначение, состав и решаемые задачи упрощенной системы посадки.  Как размещается  оборудование упрощенной  системы посадки на аэродроме?

- Как взаимодействует между собой наземное и бортовое оборудование упрощенной системы посадки?

- Какие задачи решает РМСП МД? Что входит  в состав оборудования РМСП МД?

- Как размещается наземное оборудование РМСП МД на аэродромах?

- Что называется регламентированной зоной РМСП МД и какие требования к ней предъявляются?

- Приведите сведения о критических  и чувствительных зонах  РМСП МД.

- Опишите назначение, достоинства и структуру перспективных систем посадки сантиметрового диапазона.

- Приведите общие сведения о спутниковых системах посадки. Укажите их основные достоинства.

## Тема 7. Радиотехнические средства навигации

Автоматический радиокомпас и приводные радиостанции, решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

Радиомаячные системы ближней навигации РСБН, VOR и DME. Назначение, разновидности, область применения и решаемые задачи, состав и взаимодействие бортового и наземного оборудования, основные характеристики и перспективы.

Радиотехнические системы дальней навигации. Назначение, разновидности, решаемые задачи и основные характеристики.

Спутниковые системы навигации. Особенности, разновидности и ЭТХ. Состав и взаимодействие бортового, космического и наземного оборудования.

Назначение и классификация автономных радионавигационных устройств, основные ЭТХ. Разновидности, области применения и особенности работы радиовысотомеров, доплеровских измерителей скорости и сноса и метеонавигационных радиолокаторов.

Необходимо изучить назначение, решаемые задачи и разновидности автоматических радиокомпасов (АРК) и приводных радиостанций.

Главное внимание следует уделить изучению назначения, разновидностей и основных характеристик радиомаячных систем  ближней навигации РСБН, VOR, DME. Изучить решаемые задачи, разновидности, состав, особенности  и основные характеристики отечественной  системы ближней навигации РСБН.  Обратить внимание на назначение,  особенности и основные характеристики стандартной международной  системы ближней навигации VOR/DME.

Изучить назначение и разновидности радиотехнических систем  дальней навигации (зарубежной Loran-C и отечественных РСДН).

Особое внимание следует обратить  на спутниковые системы радионавигации (ССН), их назначение,  решаемые задачи,  разновидности и основные характеристики. Уяснить состав  и взаимодействие бортового и наземного космического оборудования. За основу для изучения целесообразно выбрать  ССН "Навстар" и "Глонасс".  Изучить назначение, состав и характеристики спутниковой системы поиска аварийных судов и самолетов КОСПАС-САРСАТ.

Изучить назначение, решаемые задачи, разновидности и основные характеристики метеонавигационных радиолокаторов, радиовысотомеров и доплеровских измерителей скорости и сноса.

Литература: [1, с.155...157, 169...173, 184...186, 189, 190, 208...213, 218...222, 224, 225, 230...233; 2, с.220, 221, 232, 233, 245, 246, 250, 251, 270…279, 284, 285, 289...291; 3, с.48, 49, 52, 53...55, 60, 61, 64...74, 76...78].

Вопросы и задания

- Укажите назначение и основные характеристики АРК.

- Какие задачи  решает  отечественная  система ближней навигации РСБН?

- Опишите назначение,  состав и разновидности РСБН.

- Каковы назначение и решаемые задачи всенаправленных радиомаяков VOR?

- Дайте общую характеристику спутниковым системам радионавигации. Укажите их назначение и перечислите решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

- Что входит в состав и как взаимодействует бортовое,  космическое и наземное оборудование ССН "Глонасс" или "Навстар"?

- Каковы назначение,  решаемые задачи,  разновидности и основные     характеристики радиовысотомеров?

- Укажите назначение  и основные характеристики доплеровских измерителей скорости и сноса.

- Дайте общую характеристику бортовым радиолокаторам.

- Укажите разновидности метеонавигационных радиолокаторов  и решаемые ими задачи.

РАЗДЕЛ 4. Радиоэлектронные системы наблюдения (обслуживания воздушного движения)

Тема 8. Радиоэлектронные средства наблюдения

Назначение, решаемые задачи и классификация радиоэлектронных средств наблюдения (обслуживания воздушного движения).

Разновидности радиолокационного наблюдения. Решаемые задачи, разновидности и основные характеристики авиационных радиопеленгаторов, радиолокаторов обзора воздушного пространства, вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки.

Автоматизированные систем УВД, их структура, решаемые задачи и разновидности. Автоматическое зависимое наблюдение.

Изучить назначение, решаемые задачи  и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения (обслуживания воздушного движением). Обратить внимание на разновидности радиолокационного наблюдения, на различия между первичными и вторичными радиолокаторами.  Изучить эксплуатационные характеристики радиолокационных систем управления воздушным движением.

##### Следует разобраться в назначении, решаемых задачах и разновидностях авиационных радиопеленгаторов.

Главное внимание следует уделить  назначению, решаемым задачам, разновидностям и основным характеристикам радиолокаторов обзора воздушного пространства,  вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки.

Уяснить,  какими причинами вызвана  необходимость автоматизации процесса УВД. Изучить структуру, классификацию,  решаемые задачи и особенности аэродромных, аэроузловых  и трассовых автоматизированных систем (АС) УВД. Особое внимание обратить на находящиеся в эксплуатации АС УВД гражданской авиации.

Изучить перспективные системы наблюдения (управления воздушным движением). Следует особое внимание уделить принципам автоматического зависимого наблюдения. Необходимо разобраться, как с помощью бортовых систем навигации и спутниковой связи диспетчер УВД получает информацию о местоположении и параметрах движения воздушного судна.

Литература: [1, с.267...280, 284, 285, 294…297, 305...312, 319...321].

Вопросы и задания

- Приведите назначение, решаемые задачи и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения (обслуживания воздушного движения).

- Опишите различия между первичными и вторичными радиолокаторами, применяемыми для управления воздушным движением.

- Перечислите и дайте определение основным эксплуатационным характеристикам РЛС УВД (зона действия, точность, разрешающая способность, надежность).

##### Опишите назначение, решаемые задачи и разновидности авиационных радиопеленгаторов.

- Какие типы обзорных РЛ  используются для УВД ГА?  Приведите характеристики одного из трассовых обзорных радиолокаторов ("Скала-М", "Скала-МПР", "Лира", "Сопка" и аэродромного обзорного радиолокатора (ОРЛ-А) "Иртыш".

- Каковы назначение, особенности работы и основные характеристики вторичных радиолокационных систем?

- Опишите назначение,  разновидности,  решаемые задачи и основные характеристики радиолокационных систем посадки.

- Укажите назначение, структуру,  классификацию и решаемые задачи АС УВД.

- Приведите краткое описание  АС УВД ГА,  эксплуатируемых в настоящее время.

- Как реализуется автоматическое зависимое наблюдение?

РАЗДЕЛ 5. Радиотехнические средства авиационной связи

Тема 9. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи

Классификация средств авиационной связи. Радиостанции ближней и дальней связи. Требования к авиационной связи в аэропорту. Организация и структура связи в аэропорту. Перспективы развития авиационной связи. Спутниковая радиосвязь: возможности, область применения.

Необходимо изучить назначение, роль и разновидности авиационной воздушной и наземной электросвязи. Следует ознакомиться с основными эксплуатационно-техническими характеристиками средств связи.

Главное внимание следует уделить принципам организации авиационной воздушной и наземной электросвязи.

Изучить ограничения систем авиационной связи. Особое внимание следует уделить перспективным спутниковым системам связи.

Литература: [2, с.134...139, 144…146, 151…161, 182…192].

Вопросы и задания

- Приведите назначение, решаемые задачи и классификацию средств авиационной воздушной и наземной электросвязи.

- Опишите роль связи в управлении воздушным движением.

- Рассмотрите основные принципы организации связи.

- Как организуется воздушная связь в районе аэродрома?

- Как организуется связь на воздушных трассах и местных воздушных линиях первой категории?

- Как организуется наземная электросвязь?

- Приведите ограничения систем авиационной связи.

- Каковы назначение и решаемые задачи спутниковых систем связи?

- Рассмотрите спутниковые системы связи и их особенности?

- Что называется зоной видимости искусственных спутников Земли, зоной покрытия и зоной обслуживания спутниковых систем связи?

# РАЗДЕЛ 6. Организация РТОП в аэропорту

# Тема 10. Требования к составу и размещению средств РТОП и авиационной связи в аэропорту

Структура системы РТОП и основы организации эксплуатации РТУ и С. Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс. Состав и размещение средств РТОП и авиационной связи в аэропорту.

Изучить основные задачи, содержание, структуру и состав системы радиотехнического обеспечения полетов (РТОП), задачи и роль служб  АТБ  и ЭРТОС в радиотехническом обеспечении  полетов.

Главное внимание следует уделить  изучению основных принципов и правил оснащения ВС,  аэродромов и трасс радиотехническими средствами, сформулированных в Нормах летной годности самолетов ГА,  Нормах годности к эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА), Табеле оснащенности аэродромов и трасс, ведомственных нормах технологического проектирования аэропортов ВНТП 1-85/МГА, в#G0едомственных строительных нормах ВСН 7-86, Нормах проектирования объектов управления воздушным движением, радионавигации и посадки, Федеральных авиационных правилах «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь», Руководстве по радиотехническому обеспечению полетов и технической эксплуатации объектов радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи (РРТОП-2000), рекомендациях ИКАО и других документах.  Изучить требования к составу бортового оборудования и к составу и размещению наземных РТОП.

Ознакомиться с основами организации эксплуатации и технического обслуживания  средств РТОП.

Литература: [1, с. 331...340; 2, с. 326...334; 3, с.84-87, 91]

Вопросы и задания

- Опишите связь между степенью оснащенности ВС, аэродромов и трасс РТС, с одной стороны, и показателями безопасности, регулярности и экономичности полетов, с другой.

- Что принято называть  радиотехническим  обеспечением  полетов и организацией РТОП?

- Что относится к средствам РТОП  и какова  их роль в обеспечении воздушных перевозок и авиационных работ?

- Какова организационная структура РТОП?

- Приведите  основные  принципы  организации эксплуатации средств РТОП?

- Перечислите основные правила и принципы оснащения ВС,  аэродромов и трасс РТС.

- Каковы существующие требования к составу бортового  радиотехнического оборудования и к составу и размещению наземных радиотехнических систем?

- Каковы задачи  и роль службы  ЭРТОС  и  АТБ  в РТОП?

- Что называется техническим обслуживанием средств РТОП и как оно организуется?

- Опишите основные стратегии  технического  обслуживания средств РТОП.

### 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При изучении дисциплины "Радиотехническое оборудование аэродромов"  каждый студент заочной формы обучения обязан выполнить контрольную работу. Содержание работы состоит из ответов на ЧЕТЫРЕ контрольных вопроса,  которые определяются по трем последним цифрам  (Х; Y; Z)  личного шифра студента (табл. 4).

Таблица  4

Правило выбора задания на контрольную работу

| Правило выбора темы | Номер темы | Правило выбора контрольных вопросов |
| --- | --- | --- |
| X = 0, 1, 2 | 1, 3 | Контрольные вопросы - Y |
|  | 10, 13 | Контрольные вопросы - Z |
| X = 3, 4, 5 | 2, 6 | Контрольные вопросы - │Y - Z│ |
|  | 9, 14 | Контрольные вопросы - Z |
| X = 6, 7 | 8, 11 | Контрольные вопросы - Z |
|  | 1, 12 | Контрольные вопросы - │Y - Z│ |
| X = 8, 9 | 2, 10 | Контрольные вопросы - Z |
|  | 9, 13 | Контрольные вопросы - Y |

Например, три последние цифры личного шифра студента составляют 357 (Х=3; Y=5; Z=7). Используя табл. 2, он определяет, что контрольная работа  включает два контрольных вопроса №2  (2 =│5 - 7│)   из тем 2 и 6 и два контрольных вопроса №7 из тем 9 и 14.

Примечание. Нулевая цифра относится к контрольным вопросам N10.

Контрольные вопросы  помещены после методических указаний по соответствующей теме.

Объем ответа на каждый вопрос не должен превышать 1 … 2 листов формата А4.

Редактор и корректор

Технический редактор

Подписано к печати 16г. Формат бумаги 60х90 1/16. Тираж 400.

Усл. печ.л. 1,5. Уч.- изд.л. 1,25. Заказ С 53. Тип. СПб ГУ ГА.

196210, С.-Петербург, ул. Пилотов, дом 38.