МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФГОУ ВПО  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ  ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ

Методические  указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы

Для студентов  ФАИТОП и ЗФ специальности "Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения"  специализаций  ОРТОП, ОЭСТОП, ОРТОР, ОрАСУВД, ОАБ и ОрАД.

Санкт-Петербург

2016

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Ш87(03)

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ: Методические  указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы /Университет ГА.  С.-Петербург, 2016.

Издаются в соответствии с программой дисциплины "Радиотехническое обеспечение полетов" объемом 80 часов.

Даны методические указания к изучению материала, вопросы для самопроверки по каждой теме и задания к контрольной работе.

Предназначены для  студентов  ФАИТОП и ЗФ специальности "Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения"  специализаций  ОРТОП, ОЭСТОП, ОРТОР, ОрАСУВД, ОАБ и ОрАД.

Табл. 2, библ. 6 назв.

Составитель Е.В.Соболев, канд. техн. наук, доц.

Рецензент Г.В.Мельникова, канд. техн. наук, проф.

© Университет гражданской авиации,

2016

Общие методические указания

Студенты  изучают материал в объеме программы дисциплины "Радиотехническое обеспечение полетов",  составленной  на  основании типового учебного плана.  Учебный материал курса  " Радиотехническое обеспечение полетов" состоит из 6 разделов, включающих 14 тем.

По каждой теме студенту  предложены вопросы для самопроверки. Ответы на них позволяют установить степень усвоения материала данной темы. С целью закрепления знаний и контроля над ходом работы по изучению дисциплины студент   выполняет  контрольные задания и лабораторные работы. В процессе изучения дисциплины студент очной формы обучения пишет реферат на одну из предложенных тем.

Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в табл.1.

Таблица 1

| Вид учебной работы | Всего часов для пятилетнего срока обучения | Всего часов для сокращенного срока обучения |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 80 | 80 |
| Аудиторные занятия | 40 | 30 |
| Лекции | 30 | 20 |
| Практические занятия | 6 | 6 |
| Семинары | 0 | 0 |
| Лабораторные работы | 4 | 4 |
| Самостоятельная работа | 16 | 26 |
| Курсовой проект (работа) | 0 | 0 |
| Расчетно-графические работы | 4 | 4 |
| Реферат и (или) др. виды самостоятельной работы | 20 | 20 |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | ЭКЗАМЕН | ЗАЧЕТ |
| Семестр | 2 | 3 |

Порядок  изучения  дисциплины  и  контрольные этапы для студентов заочного факультета установлены следующие: весь материал изучается в 6 семестре, в нем же выполняется контрольная работа и сдается экзамен по всему материалу.

Контрольная или расчетно-графическая работа, реферат должны быть написаны четким почерком и аккуратно оформлены,  в начале работы надо  указать задание соответственно своему варианту.  Все расчеты следует сопровождать необходимыми пояснениями;  результаты расчетов представить в виде таблиц с четким указанием рассчитываемых величин и их размерности; в формулах давать разъяснения всех символов.  Графики и диаграммы направленности требуется строить  на миллиметровой бумаге с обозначением масштабов и величин, откладываемых по координатным осям. Размер листов с рисунками и графиками не должен превышать формата бумаги, на которой выполняется контрольная работа или реферат.

Иллюстрационный материал необходимо пронумеровать, снабдить подписями и вклеить в соответствующее место контрольной работы или реферата таким образом, чтобы он не закрывал текста.

Литература

Основная

1. Верещака А.И., Олянюк П.В. Авиационное радиооборудование: Учеб. для вузов/ М.:   Транспорт, 1996.

2. Верещака А.И., Олянюк П.В. Авиационная радиоэлектроника, средства связи и радионавигации: Учеб. для вузов/ М.: Транспорт, 1993.

3. Соболев Е.В. Радиотехнические средства навигации и посадки: Тексты лекций/ Академия ГА. С.-Петербург, 1994.

4. Соболев Е.В., Сушкевич Б.А. РТС навигации: Методические указания к лабораторным занятиям на ПЭВМ/ Академия ГА. С.-Петербург, 1992.

Дополнительная

5. Авиационная радионавигация: Справочник/ Под ред. А.А. Сосновского. М.: Транспорт, 1990.

6. Давыдов П.С., Иванов П.А. Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования: Справочник/ М.: Транспорт, 1990.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ

ПРОЦЕССЕ

1.1. Роль и значение дисциплины в системе профессиональной подготовки

Радиотехнические устройства и системы (РТУ и С) связи, навигации, посадки, управления воздушным движением используются на всех этапах полета, при управлении воздушным движением (УВД) и при организации полетов. Грамотная эксплуатация и организация работы этих средств обеспечивают безопасность, регулярность и экономичность полетов в любых метеорологических условиях. Поэтому организация радиотехнического обеспечения полетов и учет влияния РТУ и С на безопасность и экономичность полетов играют важнейшую роль в организации перевозок и управлении на воздушном транспорте.

Задача дисциплины "РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПОЛЕТОВ" - дать студентам начальные систематические знания о назначении и роли РТУ и С в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов, об основах их функционирования,  требованиях к составу и размещению РТУ и С в аэропортах, основных эксплуатационных характеристиках и перспективах развития РТУ и С.

1.2. Место дисциплины и ее связь с другими дисциплинами

Дисциплина "Радиотехническое обеспечение полетов" (РТОП) изучается студентами очной формы обучения в 2 или 3 семестре, а студентами заочного факультета – в 6 семестре. Материал дисциплины рассчитан на знание студентами программы средней школы.

Данная дисциплина обеспечивает изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также обеспечивает подготовку студентов при прохождении учебно-ознакомительной и производственной практик.

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:

ЗНАТЬ

- назначение, решаемые задачи, классификацию, роль РТУ и С в обеспечении различных этапов полета, основы организации радиотехнического обеспечения полетов;

- основные сигналы, их характеристики и свойства радиоволн;

- основные элементы, узлы и базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности;

- принципы построения радиоканала, простейшие структурные схемы радиопередатчиков и радиоприемников;

- методы радионавигации, основные методы радионавигационных измерений;

- методы радиолокационного наблюдения, простейшую структурную схему радиолокационной станции;

- основные радиотехнические системы навигации и посадки, их эксплуатационно-технические характеристики и решаемые задачи;

- основные радиоэлектронные системы наблюдения (управления воздушным движением), их эксплуатационно-технические характеристики и решаемые задачи;

- основные радиотехнические средства авиационной связи, их эксплуатационно-технические характеристики и решаемые задачи;

- требования к составу и размещению РТУ и С в аэропорту;

- требования к составу бортовых радиотехнических систем;

- перспективы развития авиационных радиотехнических устройств и систем;

УМЕТЬ

- учитывать роль авиационных радиотехнических устройства и систем (РТУ и С) и их влияние на безопасность, регулярность и экономичность полетов в своей профессиональной деятельности;

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

- об основах функционирования авиационных РТУ и С.

2. ПРОГРАММА    УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ

"РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ"

РАЗДЕЛ 1. Назначение и роль РТУ и С в обеспечении различных этапов полета ВС

## Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация РТУ и С

Определение авиационных РТУ и систем, их достоинства и недостатки. Состав и разновидности бортовых и наземных радиоэлектронных систем и комплексов, решаемые ими задачи.

Тема 2. Роль РТУ и С в обеспечении различных этапов полета, основы концепции CNS/ATM

Основные этапы полета и роль РТУ и С в их обеспечении. Основы концепции CNS/ATM.

Основные требования к безопасности полетов. Базовые эксплуатационно-технические характеристики РТУ и С и требования к ним. Организация радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) по достижению требуемой безопасности полетов. Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

##### РАЗДЕЛ 2. Физические основы радиотехнического обеспечения полетов

##### Тема 3. Основные сигналы и их характеристики

Основные виды электрических сигналов, используемых в РТУ и С. Характеристики, временные диаграммы и спектры сигналов. Немодулированные, амплитудно-модулированные, балансно-модулированные, частотно-  и фазово-модулированные колебания. Импульсные сигналы.

## Тема 4. Свойства радиоволн

Диапазоны и основные свойства радиоволн.

##### Тема 5. Основные элементы, узлы и базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности

Основные элементы РТУ (резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды, транзисторы, антенны и т.д.), их назначение.

Базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности. Усилители, модуляторы, детекторы, генераторы, смесители, фильтры и пр.

Тема 6. Принципы построения радиоканала

Принцип работы и структурные схемы радиопередающих и радиоприемных устройств.

Тема 7. Методы радионавигации

Позиционный и обзорно-сравнительный методы радионавигации. Метод счисления пути.

##### Тема 8. Основные методы радионавигационных измерений

Методы радиотехнических измерений координат и параметров движения ВС. Методы и режимы измерения дальности. Квазидальномерный метод определения координат ВС.

Измерение разности расстояний. Методы угломерных измерений.

##### Тема 9. Методы радиолокационного наблюдения

Методы радиолокационного наблюдения.

Упрощенная структурная схема первичного радиолокатора. Временные диаграммы и принцип работы.

##### РАЗДЕЛ 3. Радиотехнические средства навигации и посадки

##### Тема 10. Радиотехнические средства посадки

Общие сведения о системах посадки ВС, категории СП. Упрощенная система посадки ОСП.

Радиомаячная система посадки метрового диапазона. Состав и взаимодействие наземного и бортового оборудования. Размещение наземного оборудования в аэропорту. Перспективные СП, в том числе спутниковые.

## Тема 11. Радиотехнические средства навигации

Автоматический радиокомпас и приводные радиостанции, решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

Радиомаячные системы ближней навигации РСБН, VOR и DME. Назначение, разновидности, область применения и решаемые задачи, состав и взаимодействие бортового и наземного оборудования, основные характеристики и перспективы.

Радиотехнические системы дальней навигации. Назначение, разновидности, решаемые задачи и основные характеристики.

Спутниковые системы навигации. Особенности, разновидности и ЭТХ. Состав и взаимодействие бортового, космического и наземного оборудования.

Назначение и классификация автономных радионавигационных устройств, основные характеристики. Разновидности, области применения и особенности работы радиовысотомеров, доплеровских измерителей скорости и сноса и метеонавигационных радиолокаторов.

РАЗДЕЛ 4. Радиоэлектронные системы наблюдения

Тема 12. Радиоэлектронные средства наблюдения

Назначение, решаемые задачи и классификация радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением). Разновидности радиолокационного наблюдения. Решаемые задачи, разновидности и основные характеристики авиационных радиопеленгаторов, радиолокаторов обзора воздушного пространства, вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки. Автоматизированные систем УВД, их структура, решаемые задачи и разновидности. Автоматическое зависимое наблюдение.

РАЗДЕЛ 5. Радиотехнические средства авиационной связи

Тема 13. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи

Классификация средств авиационной связи. Радиостанции ближней и дальней связи. Требования к авиационной связи в аэропорту. Организация и структура связи в аэропорту. Перспективы развития авиационной связи. Спутниковая радиосвязь.

# РАЗДЕЛ 6. Организация РТОП

# Тема 14. Требования к составу и размещению средств РТОП

Структура системы РТОП и основы организации эксплуатации РТУ и С. Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс.

## 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Назначение и роль РТУ и С в обеспечении различных этапов полета ВС. Контрольная работа.

2. Физические основы РТОП. Контрольная работа.

3. Организация РТОП. Контрольная работа.

4.	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

- Исследование ЭТХ авиационных РТУ и С ("Альфа-1") на ПЭВМ.

- Исследование влияния авиационных РТУ и С на точность самолетовождения ("Альфа-2") на ПЭВМ.

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающие компьютерные программы

1. База данных о маршруте полета (Альфа-5УН, Альфа-12). Авт. Соболев Е.В.

Программа позволяет хранить и отображать следующую информацию:

-конфигурация маршрута полета в любом масштабе;

-радиотехническое обеспечение трассы;

-названия ИПМ, ППМ, КПМ и радионавигационных точек, а также их частно-ортодромические координаты, в т.ч. заданные путевые углы.

- Демонстрационная программа, имитирующая работу современного бортового радиолокатора.

- Оценка точности контроля пути по направлению при использовании отдельных средств навигации и УВД. (Альфа-1 и Альфа-1А). Авт. Соболев Е.В., Сушкевич Б.А.

Оцениваются средние квадратические погрешности линейного бокового уклонения ВС при использовании для самолетовождения РСБН, АРК, БРЛС, АРП, ОРЛ.

- Оценка максимально возможной точности самолетовождения  (Альфа-2). Авт. Соболев Е.В.

Рассчитывается минимально возможная средняя квадратическая погрешность линейного бокового уклонения (СКП ЛБУ) при полете заданных ВС по любым трассам.

6.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

- Перспективные средства посадки.

- Перспективные средства навигации.

- Перспективные средства УВД.

- Перспективные средства авиационной радиосвязи.

- Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

- Основы организации эксплуатации РТУ и С.

- Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс.

- Проблемы внедрения перспективных систем посадки.

- Анализ возможности и эффективности внедрения спутниковых систем навигации и посадки.

- Существующие и перспективные требования к точности самолетовождения и БП. Концепция RNP.

### 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ

РАЗДЕЛ 1. Назначение и роль радиотехнических устройств и систем в обеспечении различных этапов полета ВС

## Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация радиотехнических устройств и систем

Определение авиационных радиотехнических устройств и систем (РТУ и С), их достоинства и недостатки. Классификация авиационных РТУ и систем. Состав и разновидности бортовых и наземных радиоэлектронных систем и комплексов и решаемые ими задачи.

При изучении  темы особое внимание  следует уделить  назначению средств радиотехнического обеспечения полетов и их классификации. Необходимо четко представлять задачи, решаемые различными радиотехническими устройствами и системами при обеспечении воздушных перевозок и авиационных работ на всех этапах полета.

Литература: [3, с. 5,6, 10,11; 1, с. 6...10, 331...334;  5, с. 14...17].

Вопросы и задания

- Укажите общее назначение авиационных РТУ и С.

- Перечислите достоинства и недостатки авиационных РТУ и С.

- Приведите классификацию авиационных РТУ и С.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиотехнических средств навигации.

- Приведите классификацию радиотехнических средств навигации.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиотехнических средств посадки.

- Приведите классификацию радиотехнических средств посадки.

- Укажите назначение и решаемые задачи радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением).

- Приведите назначение, решаемые задачи  и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения.

- Укажите назначение, решаемые задачи и классификацию средств авиационной связи.

Тема 2. Роль РТУ и С в обеспечении различных этапов полета, основы концепции CNS/ATM

Основные этапы полета и роль РТУ и С в их обеспечении. Основы концепции CNS/ATM.

Основные требования к безопасности полетов. Базовые эксплуатационно-технические характеристики РТУ и С и требования к ним. Организация радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) по достижению требуемой безопасности полетов. Влияние степени оснащенности ВС, аэродромов и трасс радиотехническими средствами на безопасность, регулярность и экономичность полетов.

Необходимо уяснить роль радиотехнических средств связи, навигации, посадки и управления воздушным движением в обеспечении таких этапов полета, как руление, разбег, взлет, набор высоты, полет по маршруту, снижение, заход на посадку, посадка и пробег.

Сравните традиционные и перспективные методы радиотехнического обеспечения полетов. Разберитесь в основных положениях концепции CNS/ATM (спутниковые связь, навигация, посадка и наблюдение/организация воздушного движения).

Изучите основные существующие требования к точности и безопасности полетов (риск столкновения, нормы эшелонирования, ширина трассы, требуемая вероятность нахождения воздушного судна в пределах ширины трассы). Сравните существующие требования и перспективные требуемые навигационные характеристики (RNP –параметры).

Необходимо изучить основные эксплуатационно-технические характеристики РТУ и С. Основное внимание уделить  точности  и  надежности радионавигационных и радиолокационных систем.  Изучить количественные показатели  точности  и надежности  (систематические и случайные погрешности,  среднее время наработки на отказ, интенсивность отказов, вероятности отказа и безотказной работы)  и  их связь между собой.

Целесообразно уделить особое внимание зоне действия и рабочей  области радиотехнических систем (РТС) и зависимости их размеров от различных факторов.

Изучить и четко представлять основные требования  к  эксплуатационным характеристикам РТС навигации, посадки, связи и УВД.  Уяснить зависимость этих требований  от заданных показателей  безопасности и экономичности полетов.

Литература: [1, с. 12...14, 29...32, 134...138;  3, с.6...15, 85, 87,88; 4, с. 4,5, 10…13; 5, с.14...17, 25...28].

Вопросы и задания

1. Опишите традиционные методы радиотехнического обеспечения полетов.

2. Приведите основные положения концепции CNS/ATM.

3. Укажите преимущества перспективных методов радиотехнического обеспечения полетов по сравнению с традиционными.

4. Каковы основные требования  к точности и безопасности полетов?

5. Дайте определение точности радиотехнических систем навигации, посадки и наблюдения.  Какими количественными показателями она характеризуется?

6. Дайте определение надежности радиотехнических систем.  Какими количественными показателями она характеризуется?

7. Что такое зона действия РТС?  От каких параметров зависят её размеры?

8. Что такое рабочая область РТС?  От каких параметров зависят её размеры?

9. Перечислите основные эксплуатационно-технические характеристики средств авиационной связи.

10. Перечислите основные эксплуатационно-технические характеристики радиоэлектронных средств наблюдения.

##### РАЗДЕЛ 2. Физические основы радиотехнического обеспечения полетов

##### Тема 3. Основные сигналы и их характеристики

Основные виды электрических сигналов, используемых в РТУ и С. Характеристики, временные диаграммы и спектры сигналов. Немодулированные, амплитудно-модулированные, балансно-модулированные, частотно- и фазово-модулированные колебания. Импульсные сигналы.

Особое внимание целесообразно обратить на основные виды  электрических сигналов (немодулированные гармонические колебания,  амплитудно-модулированные, балансно-модулированные, частотно-модулированные,  фазово- и  импульсно-модулированные), используемых в РТУ и С, знать их характеристики и временные диаграммы. Изучите виды сообщений (непрерывные и дискретные). Уясните сущность и преимущества кодирования.

Литература: [1, с. 40…46; 3. с. 16,17].

Вопросы и задания

1. Приведите временную диаграмму, спектр и основные характеристики немодулированных непрерывных гармонических колебаний.

2. Приведите временную диаграмму и основные характеристики амплитудно-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

3. Приведите спектр и основные характеристики амплитудно-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

4. Приведите временную диаграмму, спектр и основные характеристики балансно-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

5. Приведите временную диаграмму и основные характеристики частотно-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

6. Приведите временную диаграмму и основные характеристики фазово-модулированных непрерывных гармонических колебаний.

7. Приведите временную диаграмму и основные характеристики импульсных высокочастотных сигналов.

8. Поясните сущность кодирования. Приведите пример кодирования.

9. Опишите преимущества кодирования.

10. Приведите определения сообщения и первичного сигнала.

## Тема 4. Свойства радиоволн

Диапазоны и основные свойства радиоволн.

Необходимо изучить распределение частот радиоволн по диапазонам, а также основные свойства  и особенности распространения радиоволн.

Литература: [3, с. 15,16; 2, 71…78].

Вопросы и задания

1. Что представляют собой радиоволны и каковы их параметры?

2. Какие диапазоны радиоволн используются в РТУ и С?

3. Что называется рефракцией?

4. В чем заключается разница между поверхностными и пространственными радиоволнами?

5. Укажите особенности распространения радиоволн мириаметрового диапазона.

6. Укажите особенности распространения радиоволн километрового диапазона.

7. Укажите особенности распространения радиоволн гектометрового диапазона.

8.  Укажите особенности распространения радиоволн декаметрового диапазона.

9. Укажите особенности распространения радиоволн метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов.

10. Перечислите основные свойства радиоволн,  существенные с точки зрения связи, навигации и радиолокации.

##### Тема 5. Основные элементы, узлы и базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности

Основные элементы РТУ (резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды, транзисторы, антенны и т.д.), их назначение.

Базовые радиотехнические устройства, их назначение и разновидности. Усилители, модуляторы, детекторы, генераторы, смесители, фильтры и пр.

Необходимо иметь представление об основных элементах, из которых состоят радиотехнические устройства (резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды, транзисторы, антенны и т.д.).

Следует изучить назначение и классификацию основных радиотехнических узлов и устройств (усилители, генераторы, модуляторы, фильтры, детекторы и преобразователи частоты). Целесообразно уделить особое внимание процессам модуляции и детектирования.

Литература: [2, с. 13…15,  60…62,  78...80,  85, 86, 89, 97, 100, 103...106].

Вопросы и задания

1. Укажите назначение и приведите принцип работы электронно-лучевой трубки.

2. Укажите назначение и приведите основные характеристики антенн.

3. Опишите назначение и приведите классификацию усилителей  электрических сигналов.

4. Каково назначение генераторов гармонических колебаний? Приведите временную диаграмму и основные характеристики сигнала, вырабатываемого таким генератором.

5. Укажите назначение и приведите классификацию генераторов релаксационных колебаний.

6. Опишите назначение и разновидности модуляционных устройств.

7. Приведите временные диаграммы сигналов на входе и выходе амплитудного модулятора.

8. Опишите назначение и разновидности детекторов.

9. Приведите временные диаграммы сигналов на входе и выходе амплитудного детектора.

10. Какими основными параметрами характеризуются такие элементы радиотехнических устройств, как резисторы, конденсаторы и индуктивности? Укажите их размерность.

Тема 6. Принципы построения радиоканала

Принцип работы и структурные схемы радиопередающих и радиоприемных устройств.

Главное внимание  необходимо обратить  на основные принципы построения  радиоканала,  на характеристики и упрощенные структурные схемы  передающих и приемных устройств.

Литература: [2, с. 108...113].

Вопросы и задания

1. Дайте определение радиопередатчикам и приведите их классификацию.

2. Приведите типовую структурную схему радиопередающего устройства и опишите его работу.

3. Приведите и поясните временные диаграммы, характеризующие работу радиопередающего устройства.

4. Какими параметрами характеризуются радиопередающие устройства?

5. С какой целью  в супергетеродинном приемнике колебания  высокой частоты преобразуются в сигналы промежуточной (пониженной) частоты?

6. Опишите такие параметры радиоприемного устройства, как выходная мощность, чувствительность, коэффициент усиления и диапазон частот.

7. Приведите описание таких параметров радиоприемного устройства, как избирательность, качество или точность воспроизведения, помехоустойчивость и стабильность.

8. Приведите структурную схему  и  опишите  работу  радиоприемника прямого усиления.

9. Приведите структурную схему и опишите работу супергетеродинного приемника.

10. Приведите и поясните временные диаграммы, характеризующие работу радиоприемного устройства.

Тема 7. Методы радионавигации

Позиционный и обзорно-сравнительный методы радионавигации. Метод счисления пути.

При изучении данной темы необходимо уяснить понятия линий и поверхностей положения.  Главное внимание  следует  уделить основным методам радионавигации и радиолокации. Изучить позиционный, обзорно-сравнительный методы и метод счисления пути.

Литература: [1, с. 132…135, 150,151, 230,231; 3, с. 16...19;  5, с. 6...9].

Вопросы и задания

1. Приведите определения линий и поверхностей положения.

2. Изобразите линии положения для угломерно-дальномерной системы.

3. Изобразите линии положения для двух разнесенных угломерных систем.

4. Изобразите линии положения для двух разнесенных дальномерных систем.

5. Поясните сущность  позиционного метода определения места летательного аппарата, укажите его достоинства и недостатки.

6. В чем заключается метод счисления пути?

7. Составляющие вектора путевой скорости вдоль и поперек линии заданного пути (ЛЗП) постоянны и равны 800 и 10 км/ч соответственно. Какое расстояние пролетит и на сколько отклонится от ЛЗП воздушное судно через полтора часа полета при начальных значениях Х0 = 100 км и Z0  = 3 км.

8. Угловая погрешность выдерживания фактического путевого угла заданному равна ϕК+α−ϕЗПУ=1О. На какое расстояние отклонится воздушное судно от линии заданного пути через 100 км полета?

9. Перечислите и поясните достоинства  и  недостатки метода счисления пути.

10. В чем заключается обзорно-сравнительный метод? Его достоинства и недостатки.

##### Тема 8. Основные методы радионавигационных измерений

Методы радиотехнических измерений координат и параметров движения ВС. Методы и режимы измерения дальности. Квазидальномерный метод определения координат ВС.

Измерение разности расстояний. Методы угломерных измерений.

Главное внимание  следует  уделить основным радиотехническим  методам измерений координат и параметров движения ВС. Изучить методы и режимы измерения дальности,  методы  разностно-дальномерных  и  угловых измерений.

Литература: [1, с. 138...150; 2, с. 204...216 ; 3, с. 19..25].

##### Вопросы и задания

1. Перечислите методы и режимы измерения дальности.

2. Опишите запросный режим временного метода определения дальности.

3. Опишите беззапросный режим временного метода определения дальности.

4. Найдите расстояние между воздушным судном и дальномерным маяком, если ответный импульс пришел с задержкой в 100 микросекунд относительно запросного сигнала.

5. Поясните фазовый метод измерения дальности.

6. Каким образом может быть определена разность расстояний?

7. Кратко опишите амплитудные методы измерения угловых координат.

8. Сравните достоинства и недостатки амплитудных методов измерения угловых координат.

9. В чем заключается фазовый метод  измерения угловых координат?

10. В чем заключается временной метод  измерения угловых координат?

##### Тема 9. Методы радиолокационного наблюдения

Методы радиолокационного наблюдения.

Упрощенная структурная схема первичного радиолокатора. Временные диаграммы и принцип работы.

Обратите внимание на физические явления, на которых основана радиолокация. Рассмотрите методы обзора пространства, диаграммы направленности антенны радиолокатора, разновидности сканирования. Изучите упрощенную структурную схему радиолокатора и временные диаграммы, поясняющие его работу. Разберитесь, как отображается радиолокационная информация. Уясните способ формирования на экране радиолокационной станции (РЛС) радиолокационной карты местности или воздушного пространства.

Литература: [1, с. 214...218; 2, с. 279...284;  3, с. 79,80].

Вопросы и задания

- Опишите физические явления, на которых основана радиолокация.

- Что называется диаграммой направленности антенны? Какие диаграммы направленности антенн применяются в радиолокации?

- Как осуществляется обзор пространства по углу и по дальности?

- Приведите упрощенную структурную схему радиолокатора и временные диаграммы, поясняющие его работу.

- Приведите вид пачки импульсов при обзоре пространства по азимуту и поясните, как она формируется.

- Приведите упрощенную структурную схему радиолокатора и поясните назначение отдельных устройств.

- Приведите в выбранном масштабе временные диаграммы, поясняющие работу радиолокатора. Считайте, что расстояние до радиолокационного ориентира равно 200км, период повторения зондирующих импульсов равен 2 миллисекундам, а расстояние между метками дальности – 50 км.

- Приведите в выбранном масштабе временные диаграммы, поясняющие работу радиолокатора. Считайте, что расстояние до радиолокационного ориентира равно 100км, период повторения зондирующих импульсов равен 1 миллисекунде, а расстояние между метками дальности – 30 км.

- Приведите в выбранном масштабе вид нормированной пачки отраженных от точечного радиолокационного ориентира импульсов, если скорость сканирования антенны по азимуту равна 10 оборотам в минуту, ширина диаграммы направленности антенны равна 3 градусам и период повторения зондирующих импульсов равен 2 миллисекундам.

- Каким образом отображается радиолокационная информация?

##### РАЗДЕЛ 3. Радиотехнические средства навигации и посадки.

##### Тема 10. Радиотехнические средства посадки

Общие сведения о системах посадки ВС, категории СП. Упрощенная система посадки ОСП.

Радиомаячная система посадки метрового диапазона. Состав и взаимодействие наземного и бортового оборудования. Размещение наземного оборудования в аэропорту. Перспективные СП, в том числе спутниковые.

Необходимо изучить назначение и классификацию  радиотехнических систем посадки (СП),  их роль  и место в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов, категории систем посадки.

Изучить состав,  размещение и функции наземного  и  бортового оборудования  упрощенной системы посадки.

Главное внимание следует  уделить изучению  радиомаячных систем посадки метрового диапазона (РМСП МД), их назначению и решаемым задачам. Изучить состав и взаимодействие  бортового и наземного оборудования РМСП МД.  Особое внимание обратить на состав и размещение наземного оборудования РМСП МД  на аэродроме. Изучить требования к характеру местности вблизи  антенных систем радиомаяков, регламентированные, критические и чувствительные зоны РМСП. Уяснить ограничения, присущие РМСП МД.

Необходимо иметь представление о перспективных системах посадки (радиотехнических системах посадки сантиметрового диапазона, спутниковых, радиолокационных, лазерных, телевизионных), знать их достоинства и недостатки, область применения.

Литература: [1, с.238...243, 256…263; 2, с.298...303, 315...323; 3, с.25...31, 37...42].

Вопросы и задания

- Опишите назначение, категории и классификацию радиотехнических систем посадки.

- Каковы роль  и место системы посадки в обеспечении безопасности, регулярности и экономичности полетов?

- Укажите назначение, состав и решаемые задачи упрощенной системы посадки.  Как размещается  оборудование упрощенной  системы посадки на аэродроме?

- Как взаимодействует между собой наземное и бортовое оборудование упрощенной системы посадки?

- Какие задачи решает РМСП МД? Что входит  в состав оборудования РМСП МД?

- Как размещается наземное оборудование РМСП МД на аэродромах?

- Что называется регламентированной зоной РМСП МД и какие требования к ней предъявляются?

- Приведите сведения о критических  и чувствительных зонах  РМСП МД.

- Опишите назначение, достоинства и структуру перспективных систем посадки сантиметрового диапазона.

- Приведите общие сведения о спутниковых системах посадки. Укажите их основные достоинства.

## Тема 11. Радиотехнические средства навигации

Автоматический радиокомпас и приводные радиостанции, решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

Радиомаячные системы ближней навигации РСБН, VOR и DME. Назначение, разновидности, область применения и решаемые задачи, состав и взаимодействие бортового и наземного оборудования, основные характеристики и перспективы.

Радиотехнические системы дальней навигации. Назначение, разновидности, решаемые задачи и основные характеристики.

Спутниковые системы навигации. Особенности, разновидности и ЭТХ. Состав и взаимодействие бортового, космического и наземного оборудования.

Назначение и классификация автономных радионавигационных устройств, основные ЭТХ. Разновидности, области применения и особенности работы радиовысотомеров, доплеровских измерителей скорости и сноса и метеонавигационных радиолокаторов.

Необходимо изучить назначение, решаемые задачи и разновидности автоматических радиокомпасов (АРК) и приводных радиостанций.

Главное внимание следует уделить изучению назначения, разновидностей и основных характеристик радиомаячных систем  ближней навигации РСБН, VOR, DME. Изучить решаемые задачи, разновидности, состав, особенности  и основные характеристики отечественной  системы ближней навигации РСБН.  Обратить внимание на назначение,  особенности и основные характеристики стандартной международной  системы ближней навигации VOR/DME.

Изучить назначение и разновидности радиотехнических систем  дальней навигации (зарубежной Loran-C и отечественных РСДН).

Особое внимание следует обратить  на спутниковые системы радионавигации (ССН), их назначение,  решаемые задачи,  разновидности и основные характеристики. Уяснить состав  и взаимодействие бортового и наземного космического оборудования. За основу для изучения целесообразно выбрать  ССН "Навстар" и "Глонасс".  Изучить назначение, состав и характеристики спутниковой системы поиска аварийных судов и самолетов КОСПАС-САРСАТ.

Изучить назначение, решаемые задачи, разновидности и основные характеристики метеонавигационных радиолокаторов, радиовысотомеров и доплеровских измерителей скорости и сноса.

Литература: [1, с.155...157, 169...173, 184...186, 189, 190, 208...213, 218...222, 224, 225, 230...233; 2, с.220, 221, 232, 233, 245, 246, 250, 251, 270…279, 284, 285, 289...291; 3, с.48, 49, 52, 53...55, 60, 61, 64...74, 76...78].

Вопросы и задания

- Укажите назначение и основные характеристики АРК.

- Дайте общую характеристику используемым в ГА  системам ближней навигации.

- Какие задачи  решает  отечественная  система ближней навигации РСБН?

- Опишите назначение,  состав и разновидности РСБН.

- Каковы назначение и решаемые задачи всенаправленных радиомаяков VOR?

- Дайте общую характеристику спутниковым системам радионавигации. Укажите их назначение и перечислите решаемые задачи, разновидности и основные характеристики.

- Что входит в состав и как взаимодействует бортовое,  космическое и наземное оборудование ССН "Глонасс" или "Навстар"?

- Каковы назначение,  решаемые задачи,  разновидности и основные     характеристики радиовысотомеров?

- Укажите назначение  и основные характеристики доплеровских измерителей скорости и сноса.

- Дайте общую характеристику бортовым радиолокаторам.

- Укажите разновидности метеонавигационных радиолокаторов  и решаемые ими задачи.

РАЗДЕЛ 4. Радиоэлектронные системы наблюдения

Тема 12. Радиоэлектронные средства наблюдения

Назначение, решаемые задачи и классификация радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением). Разновидности радиолокационного наблюдения. Решаемые задачи, разновидности и основные характеристики авиационных радиопеленгаторов, радиолокаторов обзора воздушного пространства, вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки. Автоматизированные систем УВД, их структура, решаемые задачи и разновидности. Автоматическое зависимое наблюдение.

Изучить назначение, решаемые задачи  и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением). Обратить внимание на разновидности радиолокационного наблюдения, на различия между первичными и вторичными радиолокаторами.  Изучить эксплуатационные характеристики радиолокационных систем управления воздушным движением.

##### Следует разобраться в назначении, решаемых задачах и разновидностях авиационных радиопеленгаторов.

Главное внимание следует уделить  назначению, решаемым задачам, разновидностям и основным характеристикам радиолокаторов обзора воздушного пространства,  вторичных радиолокационных систем и радиолокационных систем посадки.

Уяснить,  какими причинами вызвана  необходимость автоматизации процесса УВД. Изучить структуру, классификацию,  решаемые задачи и особенности аэродромных, аэроузловых  и трассовых автоматизированных систем (АС) УВД. Особое внимание обратить на находящиеся в эксплуатации АС УВД гражданской авиации.

Изучить перспективные системы наблюдения (управления воздушным движением). Следует особое внимание уделить принципам автоматического зависимого наблюдения. Необходимо разобраться, как с помощью бортовых систем навигации и спутниковой связи диспетчер УВД получает информацию о местоположении и параметрах движения воздушного судна.

Литература: [1, с.267...280, 284, 285, 294…297, 305...312, 319...321].

Вопросы и задания

- Приведите назначение, решаемые задачи и классификацию радиоэлектронных средств наблюдения (управления воздушным движением).

- Опишите различия между первичными и вторичными радиолокаторами, применяемыми для управления воздушным движением.

- Перечислите и дайте определение основным эксплуатационным характеристикам РЛС УВД (зона действия, точность, разрешающая способность, надежность).

##### Опишите назначение, решаемые задачи и разновидности авиационных радиопеленгаторов.

- Какие типы обзорных РЛ  используются для УВД ГА?  Приведите характеристики трассового обзорного радиолокатора (ОРЛ-Т) "Скала-М"  или "Скала-МПР"  и аэродромного обзорного радиолокатора (ОРЛ-А) "Иртыш".

- Каковы назначение, особенности работы и основные характеристики вторичных радиолокационных систем?

- Опишите назначение,  разновидности,  решаемые задачи и основные характеристики радиолокационных систем посадки.

- Укажите назначение, структуру,  классификацию и решаемые задачи АС УВД.

- Каковы особенности аэродромных, аэроузловых и трассовых АС УВД?

- Приведите краткое описание  АС УВД ГА,  эксплуатируемых в настоящее время.

- Как реализуется автоматическое зависимое наблюдение?

РАЗДЕЛ 5. Радиотехнические средства авиационной связи

Тема 13. Радиотехнические устройства и системы авиационной связи

Классификация средств авиационной связи. Радиостанции ближней и дальней связи. Требования к авиационной связи в аэропорту. Организация и структура связи в аэропорту. Перспективы развития авиационной связи. Спутниковая радиосвязь.

Необходимо изучить назначение, роль и разновидности авиационной воздушной и наземной электросвязи. Следует ознакомиться с основными эксплуатационно-техническими характеристиками средств связи.

Главное внимание следует уделить принципам организации авиационной воздушной и наземной электросвязи.

Изучить ограничения систем авиационной связи. Особое внимание следует уделить перспективным спутниковым системам связи.

Литература: [2, с.134...139, 144…146, 151…161, 182…192].

Вопросы и задания

- Приведите назначение, решаемые задачи и классификацию средств авиационной воздушной и наземной электросвязи.

- Опишите роль связи в управлении воздушным движением.

- Рассмотрите основные принципы организации связи.

- Как организуется воздушная связь в районе аэродрома?

- Как организуется связь на воздушных трассах и местных воздушных линиях первой категории?

- Как организуется наземная электросвязь?

- Приведите ограничения систем авиационной связи.

- Каковы назначение и решаемые задачи спутниковых систем связи?

- Рассмотрите спутниковые системы связи и их особенности?

- Что называется зоной видимости искусственных спутников Земли, зоной покрытия и зоной обслуживания спутниковых систем связи?

# РАЗДЕЛ 6. Организация РТОП

# Тема 14. Требования к составу и размещению средств РТОП

Структура системы РТОП и основы организации эксплуатации РТУ и С. Правила и принципы радиотехнического оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс.

Изучить основные задачи, содержание, структуру и состав системы радиотехнического обеспечения полетов (РТОП), задачи и роль служб  АТБ  и ЭРТОС в радиотехническом обеспечении  полетов.

Главное внимание следует уделить  изучению основных принципов и правил оснащения ВС,  аэродромов и трасс радиотехническими средствами, сформулированных в Нормах летной годности самолетов ГА,  Нормах годности к эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА), Табеле оснащенности аэродромов и трасс, ведомственных нормах технологического проектирования аэропортов ВНТП 1-85/МГА, в#G0едомственных строительных нормах ВСН 7-86, Нормах проектирования объектов управления воздушным движением, радионавигации и посадки, Федеральных авиационных правилах «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь», Руководстве по радиотехническому обеспечению полетов и технической эксплуатации объектов радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи (РРТОП-2000), рекомендациях ИКАО и других документах.  Изучить требования к составу бортового оборудования и к составу и размещению наземных РТОП.

Ознакомиться с основами организации эксплуатации и технического обслуживания  средств РТОП.

Литература: [1, с. 331...340; 2, с. 326...334; 3, с.84-87, 91]

Вопросы и задания

- Опишите связь между степенью оснащенности ВС, аэродромов и трасс РТС, с одной стороны, и показателями безопасности, регулярности и экономичности полетов, с другой.

- Что принято называть  радиотехническим  обеспечением  полетов и организацией РТОП?

- Что относится к средствам РТОП  и какова  их роль в обеспечении воздушных перевозок и авиационных работ?

- Какова организационная структура РТОП?

- Приведите  основные  принципы  организации эксплуатации средств РТОП?

- Перечислите основные правила и принципы оснащения ВС,  аэродромов и трасс РТС.

- Каковы существующие требования к составу бортового  радиотехнического оборудования и к составу и размещению наземных радиотехнических систем?

- Каковы задачи  и роль службы  ЭРТОС  и  АТБ  в РТОП?

- Что называется техническим обслуживанием средств РТОП и как оно организуется?

- Опишите основные стратегии  технического  обслуживания средств РТОП.

### 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При изучении дисциплины "Радиотехническое обеспечение полетов"  каждый студент заочной формы обучения обязан выполнить контрольную работу. Содержание работы состоит из ответов на ЧЕТЫРЕ контрольных вопроса,  которые определяются по трем последним цифрам  (Х; Y; Z)  личного шифра студента (табл. 2).

Таблица  2

Правило выбора задания на контрольную работу

| Правило выбора темы | Номер темы | Правило выбора контрольных вопросов |
| --- | --- | --- |
| X = 0, 1, 2 | 1, 3 | Контрольные вопросы - Y |
|  | 10, 13 | Контрольные вопросы - Z |
| X = 3, 4, 5 | 2, 6 | Контрольные вопросы - │Y - Z│ |
|  | 9, 14 | Контрольные вопросы - Z |
| X = 6, 7 | 8, 11 | Контрольные вопросы - Z |
|  | 1, 12 | Контрольные вопросы - │Y - Z│ |
| X = 8, 9 | 2, 10 | Контрольные вопросы - Z |
|  | 9, 13 | Контрольные вопросы - Y |

Например, три последние цифры личного шифра студента составляют 357 (Х=3; Y=5; Z=7). Используя табл. 2, он определяет, что контрольная работа  включает два контрольных вопроса №2  (2 =│5 - 7│)   из тем 2 и 6 и два контрольных вопроса №7 из тем 9 и 14.

Примечание. Нулевая цифра относится к контрольным вопросам N10.

Контрольные вопросы  помещены после методических указаний по соответствующей теме.

Объем ответа на каждый вопрос не должен превышать 1 … 2 листов формата А4.