Информация по безопасности полетов ПАРТНЕРСТВО «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ»

Всем, кто борется за безопасность полетов

| № 03 –2 - 2009 | с 16 по 31 марта 2009 года |
| --- | --- |

ЕСЛИ БЫ АВИАТОРЫ УЧИЛИСЬ НА ОШИБКАХ ДРУГИХ, АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ БЫЛО БЫ МЕНЬШЕ

Руководство ИКАО по предотвращению

авиационных происшествий

(DOC 9422 – AN/923)

С  А  М  О  Л  Е  Т  Ы     1 -  3    К  Л   А  С  С  А.

Антонов

17 марта 2009, самолет Ан-124 82074, авиакомпания «ВОЛГА- ДНЕПР». В аэропорту Архангельск (Талаги) в процессе загрузки ВС при несанкционированном движении автомобиля заказчика под плоскостью самолета произошло повреждение законцовки правого внешнего элерона.

Работы производились под руководством кабинного экипажа.

18 марта 2009, самолет Ан-28 28941, авиакомпания «Восток». В полете по маршруту произошло срабатывание сигнализации «Минимальный остаток масла» и «Минимальное давление масла» двигателя № 1. Экипаж выключил этот двигатель и продолжил полет до аэродрома  Полина Осипенко. Посадка на одном двигателе благополучно

20 марта 2009, самолет Ан-24 46667, авиакомпания «Аэрофлот-Норд». В аэропорту Мурманск экипаж ВС произвел посадку с нарушением минимума погоды при видимости 650 м и сильном ливневом снеге.

25 марта 2009, самолет Ан-12БК 12194, авиакомпания «Московия». После взлета в аэропорту Пермь (Большое Савино) экипаж доложил, что горит сигнализация о не срабатывании закрытия створок шасси и, по метеоусловиям аэропорта Пермь, принял решение произвести уход на запасной аэродром Казань, производя полет с выпущенными шасси.

Посадка в аэропорту Казань благополучно.

Туполев

19 марта 2009, самолет Ту-154 85796, авиакомпания «ЮТэйр».  В процессе выполнения рейса по маршруту: Магнитогорск – Внуково, при полете в районе ОПРС «ЛАРИОНОВО» МВЗ на эшелон 9600 м возникли проблемы с передней опорой шасси. КВС принял решение продолжить полет до аэродрома назначения. Посадка благополучно.

19 марта 2009, самолет Ту-154 85056, авиакомпания «ЮТэйр».  В аэропорту Внуково при выруливании ВС со стоянки произошло столкновение левой полуплоскостью с автомобилем «ГАЗЕЛЬ».

30 марта 2009, самолет Ту-134 65102, авиакомпания «Татарстан». В аэропорту  Нижнекамск (Бегишево) при осмотре ВС на стоянке после выполненной благополучно посадки было обнаружено незакрытие основных створок на левой опоре шасси.

Яковлев

20 марта 2009, самолет Як-40 88231, авиакомпания «ВОЛГА-ДНЕПР». После взлета в аэропорту Ульяновск не сработала сигнализация уборки левой опоры шасси. После проведения необходимых операций экипаж убедился в убранном положении шасси и продолжил полет до аэродрома назначения Внуково. Посадка в аэропорту Внуково благополучно.

26 марта 2009, самолет Як-42 42542, авиакомпания «Грозный Авиа». После взлета в аэропорту Грозный и набора высоты 2700 м, через 8 мин после взлета, КВС доложил о возникновении недопустимых вибраций двигателя № 3 и принятом решении произвести возврат на аэродром вылета.

После выполнения двух полетов по кругу с целью выработки топлива до допустимой посадочной массы  была произведена благополучная посадка.

30 марта 2009, самолет Як-40 88295, авиакомпания «ЯК-СЕРВИС».  При заходе на посадку в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) экипаж выполнил уход на запасной аэродром Ульяновск (Восточный), по докладу КВС, из-за попадания ВС в сильный сдвиг ветра при нахождении ВС на предпосадочной прямой на высоте 230 м.

До производства захода на посадку Як-40 и после ухода на запасной аэродром на аэродромном круге аэродрома Ульяновск (Баратаевка) выполнялись учебные полеты по ПВП с посадками 5-ти Як-18Т. Учебные экипажи информацию о сильном сдвиге ветра на прямой не подтвердили.

Прогнозом погоды по аэродрому Ульяновск (Баратаевка) сдвиг ветра не прогнозировался.

По данным АМСГ на время захода на посадку самолета Як-40 88295 метеоусловия в аэропорту  Ульяновск (Баратаевка) составляли: ветер у земли 180 град 5 м/с, на высоте 38 м – 190 град 6 м/с, на круге – 220 град, 9 м/с, видимость 10000 м, температура – плюс 9 град.С, давление 761 мм.рт.ст.

Посадка ВС Як-40 88295 на аэродроме Ульяновск (Восточный) была выполнена благополучно.

Воздушные суда иностранного производства

17 марта 2009, самолет В737-300 VP-BJX, авиакомпания «КД авиа». При посадке в аэропорту Калининград (Храброво) экипаж допустил грубое приземление ВС с перегрузкой 2,7 ед.

Посадка производилась при метеоусловиях: ветер 310 градусов 12 м/с, порывы - до 17-ти м/сек, видимость - 3000 м, слабый ливневой снег, дымка,  НГО - 150 м. коэффициент сцепления = 0,5.

19 марта 2009, самолет В737-500 VP-BFB (1992 года выпуска), авиакомпания «Небесный экспресс». В полете по маршруту в районе Вологды возникла трещина лобового стекла кабины пилотов. Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения Внуково.

Вход в зону ПОД «НОВРО» был произведен  в 02.57 UTC на эшелоне 9600 м. В 03.06 UTC экипаж выполнил снижение до эшелона 7800 м. В 03.22 UTC ВС вышло из зоны ПОД «УНАКА».

В 04.05 UTC была произведена благополучная посадка в аэропорту Внуково.

19 марта 2009, самолет В737-500 VP-BRG (1991 года выпуска), авиакомпания «Аэрофлот-Норд». В аэропорту   Екатеринбург (Кольцово), в процессе запуска двигателя на перроне КВС доложил об отсутствии показания приборов, контролирующих температуру газов и оборотов турбины и  зарулил на стоянку.

19 марта 2009, самолет В737-500 VP-BQL (1992 года выпуска), авиакомпания «Аэрофлот-Норд». При выполнении взлета в аэропорту Шереметьево, в процессе разбега двигатель № 1 не вышел на взлетный режим.  КВС прекратил взлет и зарулил на стоянку.

До момента прекращения взлета самолет пробежал по ВПП  800 м.

23 марта 2009, самолет В737-300 VP-BBL (1985 года выпуска), авиакомпания «АТЛАНТ-СОЮЗ». После взлета в аэропорту Внуково произошел отказ регулятора автомата давления в кабине. Экипаж продолжил полет до аэродрома назначения Самара (Курумоч). Посадка благополучно.

25 марта 2009, самолет В737-300 VP-BJX, авиакомпания «КД-авиа». Экипаж выполнял полет по маршруту: Калининград – Уфа - Екатеринбург (Кольцово).

Посадка в аэропорту Уфа была произведена в  01.24 UTC.

При разгрузке багажа произошло столкновение электрокары с фюзеляжем ВС, в результате чего на обшивке фюзеляжа в районе грузового люка образовалась царапина длиной 230 мм и глубиной 0,3 мм.

В дальнейший рейс ВС было выпущено по техническому акту.

25 марта 2009, самолет А-320 VP-BQZ, авиакомпания «Уральские авиалинии». В аэропорту Домодедово, при проведении послеполетного осмотра ВС, прибывшего из аэропорту Хургада, было обнаружено отсутствие заднего люка обслуживания туалета.

25 марта 2009, самолет A-320 VP-BKY, авиакомпания «Аэрофлот-РАЛ». После взлета в аэропорту Дюссельдорф, в наборе высоты 5000 футов, ВС было поражено разрядом статического атмосферного электричества. При этом нарушений в работе двигателей, электрооборудования и пилотажно-навигационного оборудования не произошло. Дальнейший полет и посадка ВС в аэропорту Шереметьево прошли без замечаний.

В аэропорту Шереметьево при проведении осмотра после посадки были обнаружены значительные повреждения конструкции ВС и обшивки стабилизатора с прогаром.

29 марта 2009, самолет В737-500 VP-BXM, авиакомпания «Аэрофлот-Норд». При посадке в аэропорту Мурманск произошло разрушение пневматиков левой основной опоры шасси. Посадка была завершена благополучно.

30 марта 2009, самолет АТР-42 VP-BLN, авиакомпания «ЮТэйр». В аэропорту Внуково тележкой для загрузки багажа была повреждена обшивка фюзеляжа ВС в районе грузовой двери.

Нарушение порядка использования воздушного пространства

17 марта 2009, самолеты А-319 VP-BTT авиакомпании «Сибирь» и Ту-134 65575 авиакомпании «ЮТэйр». По докладу экипажа ВС А-319, в 12.15 UTC при расхождении со встречным ВС Ту-134 в районе точки ЗИМАН на высоте 3600 м произошло  срабатывание системы TCAS в режиме  «RESOLUTION ADVISORY». Высота полета ВС Ту-134 в это время составляла 3300 м.

26 марта 2009, самолеты Ан-2. По первоначальной информации в районах населенных пунктов Дубовский и Дьяконовский Урюпинского района Волгоградской области 3-мя самолетами (2-мя – в районе н.п. Дубовский и одним – в районе н.п. Дьяконовский) производились авиационно-химические работы без подачи заявок на выполнение работ и использования воздушного пространства. При выполнении полетов экипажи ВС на связь с органами ОрВД не выходили.

Незамедлительно были оповещены органы МВД, ФСБ, ОД КП КСПН, начальник МЗЦ ЕС ОРВД, НС ГЦ ЕС ОРВД.

Органы ОрВД сообщили, что в плане МЦ данных ВС не было, условий на ИВП не выдавалось.

31 марта 2009, самолет В737-300 EI-CXK, авиакомпания «Трансаэро». МЦ АУВД сообщает, что при полете в районе аэродрома Домодедово в 04.50 UTC экипаж ВС В737-400, выполнявшее рейс ТСО210,  несанкционированно занял высоту 6200 м при заданной высоте 6600 м. В этом же районе на высоте 6300 м находилось ВС Як-42 42541 авиакомпании «Авиалинии Кубани», выполнявшее рейс ЮК135.

Претензий от экипажей не поступало.

В е р т о л е т ы  и  с а м о л е т ы   4  к л а с с а.

Вертолеты

27 марта 2009, вертолет Ми-171 22438, авиакомпания «ЮТэйр». Экипаж выполнял рейс по маршруту: Абеше – Фаршана – Гоз - Бейда (государство Чад) с целью перевозки пассажиров.

При взлете в аэропорту Абеше на борту ВС находилось 4 члена экипажа и 3 пассажира.

Через 5 минут после взлета бортпроводник доложил о сильном запахе керосина в салоне вертолета. По команде КВС бортмеханик обследовал салон и доложил о течи топлива по правому борту, после чего КВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета Абеше. Посадка была произведена благополучно.

После посадки инженерно-технический персонал определил предварительную причину течи топлива - отказ поплавкового клапана расходного бака.

Авиационные события с воздушными судами зарубежных авиакомпаний на территории Российской Федерации

17 марта 2009, самолет В737-300 DABXM, авиакомпания Германии. При полете на высоте 3300 м после взлета в аэропорту Домодедово возникли проблемы с навигационной системой. КВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета. Посадка благополучно.

18 марта 2009, самолет А-319 DAILL, авиакомпания Германии. В аэропорту Самара (Курумоч) экипаж ВС произвел посадку ниже минимума аэродрома при видимости на ВПП 150 м, по ОВИ – 170 м. Посадка была произведена благополучно.

19 марта 2009, самолет А-319 DAILU, авиакомпания Германии. В аэропорту Самара (Курумоч) экипаж ВС произвел посадку ниже минимума аэродрома при видимости на ВПП 150 м, по ОВИ – 450 м. Посадка была произведена благополучно.

22 марта 2009, самолет Челенджер-600 P4GAZ авиакомпании Арубы. При заходе на посадку в аэропорту Шереметьево, в полете на высоте 900 м КВС доложил о проблеме с выпуском закрылков и принятом решении продолжить полет до аэродрома назначения. Посадка благополучно.

По материалам расследования  авиационных происшествий

06 сентября 2008, вертолет R-44 Raven  04180, собственник ВС - частное лицо Шмаков С.А. (АОН). Катастрофа в районе населенного пункта Кузьмино Сычевского района Смоленской области.

В результате проведенного расследования было установлено: согласно поданной 05 сентября 2008 г в ОрВД заявке КВС принял решение на вылет и в 10 час 35 мин UTC (14 час 33 мин местного времени, далее указывается местное время) произвел взлет вертолета для выполнения внетрассового полета по маршруту: Аносино-2 - г.т. Носовые. В 15 час 26 мин КВС по телефону передал информацию о посадке в географической точке Носовые.

Фактически вертолет в географической точке Носовые посадку не совершал, а полетел в н.п. Кузьмино, на базу охотхозяйства.

Примечание комиссии по расследованию:  по информации специалистов МЦ АУВД г.т. Носовые (на границе Московской и Смоленской областей) находится ещё в зоне ответственности диспетчера ВДПП Шереметьево, а н.п. Кузьмино находится уже в зоне ответственности диспетчера Смоленск - Южный.

Таким образом, полет 05.09.2008 г. в зоне ответственности диспетчера Смоленск -Южный был несанкционированным.

Из опроса егерей, проведенного органами МВД, следует, что на базу охотхозяйства вертолет прилетел 05 сентября 2008 г. около 16 часов.

Из показаний егеря К. следует, что 06 сентября 2008 г., в 18 ч, он вместе с пилотом летал в н.п. Карамзино, Зубцовского района. Тверской области на вторую базу охотхозяйства. Полет составил 10 мин. После посадки пилот (без выключения двигателя) принял на борт вещи и произвел взлет для возвращения на базу в н.п. Кузьмино.

В 19 час 30 мин КВС произвел несанкционированный взлет вертолета с неподготовленной площадки на базе охотхозяйства с целью доставки охотников Д. и М. и старшего егеря Ф. к охотничьим вышкам, расположенным в районе урочища Вязовка, Сычевского района, для охоты.

Ранее вертолет долетал до базы охотхозяйства и к охотничьим вышкам не летал, то есть зона полетов была для пилота незнакомой.

Из опроса охотника Д. после авиационного происшествия следует, что вертолет произвел посадку для его высадки в 5-ти км от места АП и улетел к месту высадки охотника М.

После высадки охотника М. вертолет до наступления темноты (в 20 час 58 мин МСК) не взлетал и оставался на месте посадки.

Из показаний егеря К. следует, что 06 сентября 2008 г., в 22 час 00 мин, по рации, егерь Ф. сказал кому-то, что они не могут взлететь из-за тумана.

В 22 час 30 мин КВС, не имея необходимых допусков и, возможно,  находясь  в состоянии алкогольного опьянения, произвел несанкционированный взлет ночью, в сложных метеоусловиях, с неподготовленной площадки с двумя пассажирами на борту.

Примечание комиссии по расследованию:

1.КВС имел допуск только к полетам по ПВП днем при минимуме 200х3000 и составляющей ветра – 13 м/с.

2. В крови КВС судебно-медицинской экспертизой выявлено 2,66%о (промилле) этилового спирта, что согласно Временной инструкции МЗ СССР № 14/33-14 от 1988 г. «О порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения» соответствует третьей - тяжелой степени алкогольного опьянения.

Однако в Окончательном отчете о расследовании комиссия приводит данные, которые позволяют ей сделать вывод, что однозначно сказать, что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения, нельзя.

В связи с отсутствием свидетелей установить мотивацию взлета ночью в СМУ комиссии по расследованию не представилось возможным.

Комиссия указывает, что даже в том случае, если инициатива по возвращению на базу охотхозяйства принадлежала одному из пассажиров, решение на вылет было принято КВС необоснованно.

В процессе взлета, в условиях ограниченной видимости (туман), КВС не справился с пилотированием и допустил потерю пространственной ориентировки или, пытаясь выйти из зоны тумана разворотом вправо, с большим креном для минимального радиуса разворота, потерял высоту и зацепился лопастями НВ о земную поверхность. Потеряв управляемость, вертолет столкнулся с земной поверхностью, разрушился и частично сгорел.

Для того, чтобы вертолет R-44 коснулся лопастями НВ земной поверхности раньше, чем другими элементами конструкции необходимо создать крен не менее 40°. Попав в сложные метеоусловия и  потеряв наземные ориентиры, пилот,  возможно, попытался пилотировать вертолет по авиагоризонту, который на вертолете R-44 имеет другую индикацию, чем на вертолетах типа Ми-8, на которых он налетал около 4000 часов. Возможно, неправильно считав показания авиагоризонта, по крену и тангажу пилот усложнил ситуацию увеличением правого крена.

В результате авиационного происшествия пилот и старший егерь Ф. погибли, охотник М. получил серьёзные телесные повреждения (ожоги 40% поверхности тела), был найден поисковой группой и затем был доставлен в больницу. 25.09.2008 г. охотник М. скончался от травм, полученных в результате АП.

#### По заключению комиссии по расследованию авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04180 произошло в результате потери пилотом пространственной ориентировки при выполнении несанкционированного взлета в условиях тумана, ночью, с площадки, подобранной с воздуха.

Согласно п. 5.3.2. НПП ГА-85 полеты по ПВП ночью на вертолете R-44 не разрешены.

Рекомендации комиссии по повышению безопасности полетов

1. Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации):

1.1. На ВС АОН, не оборудованных средствами объективного контроля, все полёты выполнять с приёмником GPS (при включённом соответствующем режиме его работы), как с временным средством объективного контроля параметров полёта ВС.

2.2. Разработать перечень нормативных документов, регламентирующих ОЛР частных пилотов.

2.3. Обратить внимание ВКК (РКК) на полноту и объективность документов, представляемых для выдачи свидетельств летного персонала и допуск к самостоятельным полетам.

2.  Организациям АОН:

2.1. Довести до сведения авиационного персонала информацию о катастрофе вертолёта R-44 RA-04180.

2.2. С лётным и инструкторским составом подразделений АОН повторно изучить требования Воздушного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и нормативных документов ГА, регламентирующих ОЛР.

2.3. Эксплуатантам (владельцам) ВС АОН проверить наличие заключённых договоров, указанных в п. 19 Федеральных авиационных правил, утверждённых приказом МТ РФ № 147 18.06.2003 г, на виды обеспечения полётов, которые они собственными силами предоставить не могут.

3.  Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации), Организациям АОН:

3.1. Рассмотреть вопрос об организации единого центра по повышению уровня подготовки персонала АОН, обеспечивающий частных пилотов информационным и методологическим сопровождением летной деятельности. Поручить центру разработку и ведение контрольных экземпляров РЛЭ, ППЛС новых типов ВС АОН.

По материалам характерных авиационных инцидентов

Вертолеты

12 апреля 2008, вертолёт Ми-8 24106, авиакомпания «ЮТэйр». Серьезный инцидент. Экипаж в составе КВС-инструктора, второго пилота и бортмеханика выполнял рейс по маршруту: Ноябрьск - КС-1 -  Тарко-Сале - р-н Нового Порта - КС-1 - Ноябрьск.

Проверка эксплуатационно-технической документации, анализ выполнения правил эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вертолета показала, что техническое обслуживание вертолета за весь период эксплуатации после последнего ремонта производилось на основании действующего Сертификата соответствия и в соответствии с требованиями ФАП-145, НТЭРАТ ГА-93, РТО Ми-8, РТЭ Ми-8, действующих бюллетеней и указаний.

Инженерно-технический персонал, выполнявший техническое обслуживание, имеет соответствующие сертификаты на право выполнения работ, переучивание проходил своевременно. Уровень его подготовки соответствует требованиям нормативных документов.

Замечаний по работе вертолета, его систем, силовой установки, АиРЭО после выполнения 26.03.2008 г. последнего периодического обслуживания по форме 12+ВЛП не имелось.

Перед вылетами 12.04.2008г. из аэропортов городов Ноябрьск и Тарко-Сале вертолет находился в исправном состоянии.

Вертолет был принят экипажем  от технического  персонала  без  замечаний. Замечаний  по  работе  авиатехники  до  момента события, согласно записям в бортовом журнале вертолета, не было.

В н.п. Тарко-Сале была выполнена посадка и дозаправка, после которой вертолёт вылетел в район н.п. Новый-Порт, где была произведена посадка на площадку для загрузки груза (рыбы). Загрузка груза проводилась при работающих на малом газу двигателях, через переднюю дверь грузчиками заказчика.

После загрузки вертолёт в 06.25 UTC (далее время указано UTC) вылетел по маршруту Новый-Порт - КС-1.

В 07.55 КВС по коротковолновой радиостанции получил разрешение на вход в зону Тарко-Сале и пролёт траверза западнее 100 км в 08.10.

Комиссия установила, что особая ситуация начала развиваться в полёте по маршруту Новый Порт - Ноябрьск.

В 07.55, по записям БУР-1-2Ж, на высоте полета 150 м, произошло замыкание проводов концевого выключателя левой амортизационной стойки шасси и выдачи сигнала на БУР-1-2Ж об обжатии амортизатора. Участок оплавленной электропроводки концевого выключателя расположен под обгоревшими снаружи бортовыми панелями внутренней декоративной обивки грузовой кабины. Электропроводка оплавилась между шпангоутами №№ 10-11 и стрингерами №№ 12-13, что позволяет сделать вывод о том, что к 07.55 пожар достиг значительных размеров. Пассажир и экипаж начавшийся пожар на данном этапе полёта не обнаружили.

В 08.00, согласно Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолёта Ми-8, КВС дал команду бортмеханику на осмотр грузовой кабины.

Далее записи выхода на внешнюю и внутреннюю связь на МС-61, отсутствуют, по причине отказа дополнительного абонентского аппарата СПУ-7, расположенного на левом борту между шпангоутами №№ 6-7 в грузовой кабине. Абонентский аппарат отказал из-за воздействия высоких температур от пожара в грузовой кабине вертолета.

Согласно объяснительным членов экипажа, после выхода бортмеханика в грузовую кабину он почувствовал запах горелой проводки, доложил КВС о наличии дыма в грузовой кабине и вернулся в грузовую кабину для выявления источника дыма, обнаружил резкое задымление и возгорание в районе левого дополнительного бака, о чем доложил КВС.

КВС перевел вертолет в аварийное снижение, дал команду второму пилоту: «Доложить УВД» и разрешил покинуть рабочее место для помощи бортмеханику в ликвидации очага пожара. Второй пилот не смог доложить УВД о пожаре из-за отсутствия связи по причине автоматического срабатывания АЗС «СПУ».

Бортмеханик применил переносные баллоны ОУ-2, но ликвидировать пожар не удалось.

После посадки ВС на площадку, подобранную с воздуха, произошло сильное задымление грузовой кабины вертолета. Экипаж эвакуировал пассажира. Командир вертолёта выключил двигатели после их охлаждения, обесточил вертолет и включил аварийный радиомаяк АРМ-406П. Члены экипажа, используя снег, потушили пожар.

В результате пожара в грузовой кабине вертолет получил значительные повреждения. Экипаж и пассажир не пострадали.

После ликвидации очага пожара экипаж попытался установить связь с органами УВД. Связь установить не удалось из-за срабатывания АЗС «СПУ».

Экипаж в 10 ч 31 мин, удерживая АЗС «СПУ» рукой в положении «ВКЛ», через борт 65552, передал координаты посадки диспетчеру РЦ Тарко-Сале.

Для выявления причины и очага пожара комиссией был проведен анализ работоспособности систем ВС, в результате чего установлено, что системы вертолета за исключением самолетного переговорного устройства (СПУ-7) сохраняли свою работоспособность с момента возникновения пожара в грузовой кабине, в процессе выполнения аварийного снижения до момента выключения двигателей и обесточивания вертолета на месте авиационного происшествия.

На вертолете для выполнения полетного задания в грузовой кабине были установлены два дополнительных топливных бака. Остаток топлива по топливомеру в момент возникновения пожара в грузовой кабине составлял 1600 литров. Топливо из дополнительных баков было выработано практически полностью (в баках находилось около 20-30 литров). Остаток топлива находился в расходном, левом и правом подвесном баках вертолета. Остаток топлива, находившийся на дне бака, не воспламенился из-за поддержания в грузовой кабине низкой температуры (КО-50 в полёте работал на обогрев кабины экипажа), вокруг бака находились мешки с мерзлой рыбой, что не дало возможности образоваться пожароопасной концентрации топливовоздушной смеси внутри дополнительного бака при пожаре (температура вспышки паров керосина +28 °С).

Обогреватель КО-50 использовался в режиме обогрева с автоматической регулировкой температуры воздуха в кабинах. Обогреватель был исправен и работоспособен полёте работал на обогрев кабины экипажа.

Дополнительный наддув, создаваемый КО-50 в кабине экипажа при закрытой двери и закрытом положении заслонки распределения подачи воздуха в грузовую кабину, не позволил дыму свободно проникать в кабину экипажа, что привело к позднему обнаружению пожара в полете членами экипажа.

Дополнительное оборудование было размещено в грузовой кабине вертолета в соответствии с указанием Технического директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 28.10.2004г. №181/у и находилось в исправном состоянии. Материалы, примененные для изготовления дополнительного оборудования (прорезиненная ткань, древесина, брезент и ватин), не обладают свойством   самовоспламенения   и   самовозгорания   при   температурах   воздуха в грузовой кабине, достижимых при эксплуатации вертолета. Учитывая, что в данном полете подвод нагретого воздуха от обогревателя КО-50 в грузовую кабину не осуществлялся, самовозгорания дополнительного оборудования не могло произойти без подвода тепла от внешнего источника, не имеющего отношения к конструкции планера, его системам и дополнительного оборудования,  размещенного в районе левого дополнительного топливного бака.

Наличие на дополнительном топливном баке зимнего чехла повысило пожарную опасность в грузовой кабине.

По результатам опроса членов экипажа и анализа расшифровки ССПИ установлено, что система электроснабжения была работоспособна на протяжении всего полета.

Для выявления причины появления разовой команды «Обжатие стойки шасси» на носителе ПИ БУР-1-2Ж в воздухе была произведена проверка исправности системы «Гидроупор» на борту ВС, в результате которой выявлено, что наличие разовой команды «обжатие стойки шасси» в полете не является отказом в  работе  системы   «Гидроупор», а явилось следствием  воздействия высокой температуры на электропроводку концевого выключателя АМ-800К, установленного на левой стойке шасси.  Из-за оплавления изоляции произошло замыкание проводов.

Проверка исправности топливомера СКЭС-2027Б на борту ВС и в лабораторных условиях показала, что все агрегаты полностью исправны. Отсутствие показаний на указателе БЭ-09К от датчиков топливомера левого подвесного и дополнительных топливных баков на борту ВС не является отказом в работе топливомера СКЭС-2027Б, а явилось следствием воздействия открытого пламени на электропроводку к данным датчикам.

Результаты расшифровки средств сбора ПИ показывают, что накопитель полетной информации МЛП-23-1 был исправен и работал до момента посадки ВС, речевой накопитель МС-61 работал до полной остановки ВС и обесточивания бортсети вертолета.

По данным расшифровки ПИ и опроса членов экипажа установлено, что радиооборудование было исправно и использовалось экипажем на протяжении всего полета до начала снижения для захода на вынужденную посадку в районе г. Тарко-Сале.

Потеря радиосвязи произошла из-за автоматического срабатывания АЗС «СПУ». Комиссией было выявлено, что устройство СПУ-7 в целом исправно, за исключением обгоревшего абонентского аппарата грузовой кабины. Срабатывание АЗС «СПУ» происходит из-за замыкания в обгоревшей электропроводке, подходящей к абонентскому аппарату грузовой кабины.

АЗС «СПУ»  неисправен. Причиной неисправности АЗС «СПУ» является принудительное удержание его во включенном состоянии для выхода на внешнюю радиосвязь экипажем. Согласно обстоятельствам инцидента АЗС ГК-2 «СПУ» сработал автоматически в полёте, когда пожар на борту вертолёта уже значительно развился. Выявлено, что пропадание радиосвязи на борту ВС произошло на этапе обнаружения пожара бортмехаником до начала снижения для захода на вынужденную посадку, через 4 мин. после появления разовой команды «Обжатие стоек». Следовательно, в момент возникновения пожара в электроцепях защищаемых этим автоматом, коротких замыканий еще не было. Короткие замыкания возникли позднее, когда под воздействием высоких температур произошло выгорание изоляции проводов электрожгутов переговорного устройства СПУ-7.

По результатам исследования элементов электропроводки топливомера СКЭС-2027Б, абонентского аппарата устройства СПУ-7, автоматов защиты АЗС ГК2 «СПУ», «Топливомер» » и концевого выключателя АМ-800К левой стойки шасси установлено, что версии возникновения пожара, вследствие: сильного нагрева проводов электрожгутов системы СПУ-7 и СКЭС-2027 по причине возникновения в них токов короткого замыкания; перетирания изоляции проводов электрожгутов о дренажные трубопроводы и левый дополнительный бак, что привело к их прожогам и поджиганию топлива; значительного загрязнения ГСМ чехла обогрева авиадвигателей и нагрева его от короба, незащищенного теплоизолирующей прокладкой и самовозгорания чехла - не нашли своего подтверждения.

Все повреждения и неисправности исследованных изделий связаны с воздействием на них возникшего на борту вертолёта пожара.

Наиболее вероятной версией возникновения пожара является непреднамеренный поджог чехла обогрева авиадвигателей экипажем, пассажиром, грузчиками при загрузке вертолета, вследствие курения на борту или попадания выбрасываемого непогашенного окурка на чехол.

Комиссия по расследованию отмечает, что фактором, оказавшим благоприятное воздействие на исход полёта, является выполнение полёта на предельно малой высоте – 150 м. При выполнении полёта на больших высотах последствия от пожара были бы более значительными.

Заключение комиссии о причинах события:

«Серьезный инцидент с вертолётом Ми-8 RA-24106 ОАО «Авиакомпании «ЮТэйр» 12.04.2008г. произошел по причине возгорания зимнего чехла подогрева авиадвигателей, находившегося между фюзеляжем и левым дополнительным топливным баком от внешнего (наиболее вероятно, непогашенного окурка) источника.

Установить источник, от которого произошёл пожар, комиссии не представилось возможным по причине уничтожения его (источника) огнём».

Рекомендации комиссии по повышению безопасности полетов

- Обстоятельства и причины авиационного происшествия с вертолетом Ми-8 изучить с летным и инженерно-техническим составом в производственных подразделениях, выполняющих полёты на вертолётах типа Ми-8.

- Провести дополнительные занятия с летным составом по разделам РЛЭ вертолёта Ми-8: 6.5 Пожар в грузовой кабине, Инструкция по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолёта Ми - 8, приложение 1, п.4.

- Запретить размещение чехлов и другого бортового имущества на дополнительном
топливном баке вертолета и определить их место расположение в грузовой кабине.

- На всем парке вертолетов типа Ми-8 произвести разовую проверку мест хранения чехлов.

- Оборудовать грузовую кабину сигнализацией о задымлении или пожаре.