Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

# высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

# университет гражданской авиации»

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Методические указания по

выполнению курсового проекта

Для студентов ФАИТОП и ЗФ

Специальности «Эксплуатация воздушных судов и

организация воздушного движения»

специализации ОрТОР и

студентов 2-го высшего образования направления подготовки

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»

профиль подготовки ТОЛААД

Санкт-Петербург

2019

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Ш87 (03)

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ: Методические указания по выполнению курсового проекта / СПб ГУГА. С.-Петербург, 2019.

Издаются в соответствии с программой курса «Методы и средства диагностирования авиационной техники».

Содержат теоретические положения, исходные данные и методические указания для выполнения курсового проекта, примеры решения задач статистического анализа с использованием различных критериев, приложение с примером выполнения и оформления курсового проекта, список литературы.

Предназначены для студентов ФАИТОП и ЗФ специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» специализации ОрТОР и  студентов 2-го высшего образования направления подготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» профиль подготовки ТОЛААД.

Табл.6 , библ. 8 назв., Ил. 6.

Составители		И.В. Любимов канд. техн. наук, доц.,

Д.А. Иванов канд. техн. наук, доц.

Рецензент			В.Н. Тарасов, д-р техн. наук, доц.

© Университет гражданской авиации, 2019

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В результате изучения дисциплины студент должен получить знания о теории и практических методах и средствах технического диагностирования (ТД) и неразрушающего контроля (НК) авиационной техники, ознакомиться с основами организации служб ТК и НК в условиях авиационной технической базы авиапредприятия, иметь представление об организационных и технических основах системы сбора, анализа и использования полетной информации. С целью закрепления знаний полученных при изучении дисциплины студенты выполняют курсовой проект.

Тема курсового проекта  «Расчет амплитуд  колебаний  ротора  и  корпуса газотурбинного двигателя, обусловленных неуравновешенностью диска турбины ротора при обрыве лопатки и оценка технического состояния  газотурбинного двигателя».  Для лучшего усвоения материала и написания курсового проекта в приложении данных методических указаний приведен пример выполнения и оформления курсового проекта (приложение на стр. 28).

Теоретические положения

# 1  Дефекты ротора с лопатками

Увеличение вибрации на роторной частоте происходит по следующим причинам:

# - из-за недостаточной динамической балансировки ротора;

- от разрушения и деформации лопаток ротора;

- из-за коробления деталей ротора вследствие неравномерного их прогрева при работе;

# - от износа или разрушения деталей подшипников опор ротора;

- из-за ослабления посадки деталей на роторе (если посадка ослаблена по достижении определенной скорости вращения роторов, то на этой скорости отмечается резкий скачок роста уровня вибрации);

- от задевания деталей ротора о неподвижные части. В этом случае появляется нестабильность вибрации ротора во времени. Форма осциллограммы, размах и частота вибрации непрерывно меняются, в спектрограмме появляется составляющая на частоте задевания, которая флюктуирует во время работы.

В случае начала или развития разрушения подшипников опор ротора двигателя помимо изменения и роста вибрации, растет температура масла на выходе из опор, появляются посторонние частицы в масле, меняется время выбега ротора.

Упрощенное моделирование дефекта роторного узла двигателя может осуществляться с учетом следующих конструктивных особенностей:

- ротор установлен в корпус двигателя на упругих опорах (под подшипниками качения);

- в качестве дефекта роторного узла рассматривается отрыв лопатки, что приводит к увеличению остаточной неуравновешенности ротора;

- считается, что масса двигателя существенно превышает массу ротора.

На рис. 1.1 показан роторный узел двигателя и расчетная схема.

Допустим, что масса ротора сосредоточена в центре тяжести его диска, а вал является упругим и невесомым. Считаем, что система совершает установившиеся вынужденные вертикальные колебания под действием сил, обусловленных динамической неуравновешенностью ротора. В случае рассмотрения только вертикальных колебаний (например, в направлении измерения вибрации) такая система имеет одну степень свободы.

Рис. 1.1. Узел двигателя с неуравновешенным ротором (а)

и расчётная схема (б):

M – масса ротора; e1 – начальный эксцентриситет массы ротора;

R – коэффициент затухания вибрации в упругих опорах ротора;

с–   суммарная жесткость вала ротора и упругих опор;

1c=a2b23EIL+1Lb2c1+a2c2,

где a и b – расстояния от центра тяжести ротора до передней и задней опор;

L – расстояние между опорами; с1 и с2 – жёсткость передней и задней опор;

EI – изгибная жёсткость вала.

Допустим, что ротор вращается с угловой скоростью ω = 2π fp, где fp - частота вращения ротора в Гц. Вертикальное перемещение массы ротора с начальным эксцентриситетом  равно .

Суммируя вертикально действующие динамические силы можно записать дифференциальное уравнение колебаний центра масс ротора в следующем виде:

Md2dt2x+e1sinωt+Rdxdt+cx=0,

или иначе

.

Здесь

В случае обрыва лопатки ротора  .

В рассматриваемой двухмассовой системе колебания центра масс корпуса двигателя в вертикальном направлении также можно описать линейным дифференциальным уравнением:

.

После преобразований этих уравнений с использованием метода механического импеданса (производится замена Fэквsint на  Fэквexp(jt)),

x(t) на , x∂(t) на , где  и  - комплексные амплитуды, соответствующие x(t) и x∂(t)) и сокращения на множитель exp(jt),  получаем систему  алгебраических  уравнений:

;

Установившиеся колебания центра масс ротора выражается уравнением:

Х=Meω2cΨsinωt-ϕ,					(1.1)

где:     -  коэффициент динамичности;

– безразмерный коэффициент затухания;

r = ω/ω0,  (ωо=  - частота собственных колебаний ротора на упругих опорах);

- начальная фаза колебаний.

Из этой системы определяются комплексные амплитуды колебаний ротора и корпуса двигателя  и  по правилу Крамера:

Здесь:

= (-M2 + C)(-M∂2 + С + С∂) - R(R + R∂)2 - C2 +R22 +

+ j[R(-M∂2 + (R + R∂)(- M2 + С) -2CR] = a0+b0j;

1 = Fэкв(-M∂2 + C + C∂) + j Fэкв(R + R∂) = a1+b1j;

2 = FэквC + j FэквR = a2+b2j.

При этом если x(t) = Xcos(t-); x∂(t) = X∂cos(t-∂), то амплитуды X и X∂ вынужденных колебаний при установившемся режиме можно вычислить по формулам:

и   .

Из выражения (1.1) видно, что амплитуда колебаний ротора X (в микрометрах) прямо  пропорциональна его начальной неуравновешенности, квадрату частоты вращения и коэффициенту динамичности, который зависит от коэффициента затухания в упругих опорах и отношения частоты вращения ротора к частоте собственных колебаний на упругих опорах.

На рис. 1.2 представлена зависимость  амплитуды колебаний ротора X1=Me1ω2cΨ от отношения частот r коэффициента затухания β = 0,1.

Здесь же показана зависимость амплитуды колебаний ротора Х2  при увеличенном эксцентриситете e2 = 5e1  из-за обрыва лопатки.

X2=Me2ω2cΨ.

Из анализа графика (рис. 1.2) видно, что на критических оборотах, соответствующих резонансной частоте дефектного ротора  ω0, наблюдается значительное увеличение его амплитуды колебаний, что может привести к задеванию ротора за неподвижные части, если не предусмотрено ужесточение упругих опор с ростом амплитуды колебаний ротора. Также видна прямая связь диагностического параметра (виброперемещения Х) с изменением структурного параметра – увеличением дисбаланса ротора с дефектной лопаткой.

Рис. 1.2. Частотные зависимости амплитуд колебаний

дефектного и бездефектного роторов

В реальных условиях работы двигателя имеется много источников вибрации с периодическими и случайными составляющими, которые могут маскировать роторную вибрацию двигателя на рабочем режиме. Учитывая рост уровня вибрации на роторной частоте в области резонанса (ω0), представляется перспективным диагностировать состояние лопаток ротора на выбеге, когда, с одной стороны, снизятся вибропомехи от рабочего процесса, а, с другой стороны, при проходе через резонанс ротора на упругих опорах возрастет амплитуда колебаний на роторной частоте.

Дефекты лопаток  проявляются не только на частоте вращения ротора, но и в области более высоких частот в виде модуляции колебаний с несущей лопаточной частотой.

Причиной модуляции, помимо обрыва лопаток, может быть проявление других дефектов лопаток типа трещин, деформаций.

Во всех случаях увеличивается амплитудная и частотная модуляция возмущающих сил, связанная с усилением взаимодействия различных колебательных процессов друг с другом.

Несущей является «лопаточная» частота  = n, где n -число лопаток ротора;  - угловая частота вращения ротора.

В качестве модулирующего процесса выступает оборотная частота ротора  и кратные гармоники (К).

Математическая модель этого процесса может быть представлена в виде виброакустического сигнала со смешанной модуляцией:

Zt=A1+kmkcoskωtcosΩt+χsinωnt,

где mk – парциальные глубины амплитудной модуляции; χ=mnΩωn- индекс модуляции; mn – глубина угловой модуляции с частотой n;

mn = Δ, где Δ – девиация частоты.

Частотная модуляция возникает при деформации лопаток (развороте).

В случае отсутствия частотной модуляции модулирующая функция принимает вид

Zt=AsinΩt+kmk2sinΩ-kωt+kmk2sinΩ+kωt.

На рис. 1.3 представлен сигнал и спектр вибрации ротора с дефектной лопаткой, смоделированный на основании вышеприведенной формулы.

Рис. 1.3. Моделирование дефекта лопатки ротора турбины

Видно, что дефект лопатки, например, в виде трещины приводит к появлению симметрично расположенных «боковых» частот относительно «несущей» лопаточной частоты.

Степень развития этого дефекта оценивается глубиной амплитудной модуляции по формуле

,

здесь Sfл  - амплитуда несущей («лопаточной») частоты;

S(fл-fp)  и S(fл+fp) – амплитуды боковых составляющих спектра вибрации.

2   Методы теории статистических решений

Ошибки  I и II рода. Выбор признакового пространства в условиях вероятностного описания классов. Критерий Байеса. Минимаксный критерий. Критерий Неймана-Пирсона.

В условиях неполной информации отнесение объекта диагностирования к классу исправного или неисправного состояний может быть выполнено с  использованием статистической теории проверки гипотез, созданной Нейманом и Пирсоном.

Положим в основу объект диагностики. Это может быть отдельный узел или целый механизм. Каждый объект будем относить к одному из двух классов:

класс I – объект исправен,

класс II – объект неисправен.

О состоянии объекта будем судить по значениям измеряемых параметров. Например, объект – газотурбинный двигатель (ГТД), измеряемый параметр – СКЗ виброскорости, рассчитанный по сигналу с датчика вибрации.

Далее ограничимся одним измеряемым параметром. Обозначим его через Х и будем считать случайной величиной.

Обозначим условную плотность вероятности случайной величины Х при отнесении объекта к классу I – f1(x), а при отнесении объекта к классу II – f2(x). Возможное взаимное расположение графиков этих функций представлено на рис. 2.1.

Пусть в результате обследования параметр принял значение Х. К какому классу отнести объект в этом случае? Эта вероятностная задача сводится к нахождению такого значения Х0, что при ХХ0 объект относят к классу I, а при ХХ0 – к классу II. Решения, принятые в условиях неполной определенности, называют гипотезами. Обозначим гипотезу о принадлежности объекта к классу I через Н1, а гипотезу о принадлежности объекта к классу II через Н2. При этом принятое решение может оказаться ошибочным.

Рис. 2.1. Графики плотностей распределения вероятностей параметра при отнесении объекта к классам I и II

Ошибка первого рода (вероятность ложной тревоги) -  объект относится к классу I, а его посчитали объектом класса II.

Ошибка второго рода (вероятность пропуска цели) – объект относится к классу II, а его посчитали объектом класса I.

Используя свойства случайных величин, можно вычислить вероятности ошибок соответственно первого и второго рода по формулам:

Q1=X0∞f1xdx=1--∞X0f1xdx,

Q2=-∞X0f2xdx.

Если считать, что случайная величина Х для обоих классов имеет нормальное распределение (распределение Гаусса), то

,

,

где А1 и А2 - математические ожидания, а 1 и 2 – среднеквадратические отклонения соответствующих распределений.

Введя функцию Лапласа Fx=12π-∞xexp-t22dt (значения функции Лапласа приведены в табл. 2.1), получим

Q1x=1-FX0-А1σ1, 				(2.1)

Q2x=FX0-А2σ2 .					(2.2)

Условные вероятности правильных решений при справедливости гипотез Н1 и Н2 соответственно равны:

P1=1-Q1=FX0-А1σ1,

P2=1-Q2=FX0-А2σ2.

При наличии достаточного статистического материала и методики расчета материальных потерь при принятии ошибочных решений можно ввести некоторые априорные характеристики объекта.

Обозначим априорные вероятности принадлежности объекта соответственно к первому и второму классам через P(I) и P(II).

Введем следующие обозначения:

С12 – ущерб (стоимость), причиненный ошибкой первого рода;

С21 – ущерб (стоимость), причиненный ошибкой второго рода;

С11 и С22 – стоимость правильных решений.

Матрица, составленная из чисел Сij, называется матрицей цен.

Тогда средняя величина потерь при многократном распознавании объектов равна сумме стоимостей неправильных и правильных решений с учетом вероятностей их появления и априорных вероятностей отнесения объекта к первому и второму классам:

C = P(I)∙C11∙P1 + P(I)∙C12∙Q1+ P(II)∙C22∙P2 + P(II)∙C21Q2.

С учетом полученных ранее соотношений:

# 2.1 Критерий Байеса

Правило, по которому стратегия решений выбирается так, чтобы минимизировать средний риск (среднюю стоимость), называется критерием Байеса. При этом величина С должна быть минимальной, т.е. выбирается Х0, при котором С достигает минимума.

Используя необходимое условие минимума функции, продифференцируем С по Х и приравняем производную нулю, положив Х = Х0.

Отсюда:

f2X0f1X0=PIC12-C11PIIC21-C22

Полагая P(I)∙(C12 – C11)/P(II)∙(C21 – C22) = 0, получим уравнение для нахождения Х0:

f2(X0)/f1(X0) = 0,

где 0 - коэффициент правдоподобия.

Пример 1

При С11 = С22 = 0 и 1 = 2 = :

0 = P(I)∙C12/P(II)∙C21.

С другой стороны

0 = f2(X0)/f1(X0) = exp(((X0 – А1)2 – (X0 – А2)2)/22).

## Следовательно:

X0=А1+А22+σ2А2-А1lnλ0=А1+А22+σ2А2-А1lnPIC12PIIC21.

В частности, при С12 = С21 и P(I) = P(II), получим Х0 = (А1 + А2)/2.

2.2 Минимаксный критерий

В ситуации, когда априорные вероятности P(I) и P(II) неизвестны, критерий Байеса применить нельзя. В этом случае рационально использовать критерий, который обеспечит минимум максимального среднего риска. Этот критерий получил название минимаксного.

Рассмотрим этот критерий в предположении, что имеется два класса и С11 = С22 = 0. Тогда выражение для среднего риска примет вид:

C=PIC12X0∞f1xdx+1-PIC21-∞X0f2xdx,

т.к. P(II) = 1 – P(I).

Значение С достигает максимума при некотором значении P(I). При этом

dCdPI=C12Q1X0-C21Q2X0=0.

Отсюда получаем уравнение для определения Х0:

C12∙Q1(X0) = C21∙Q2(X0)				(2.3).

Пример 2

Огибающая корреляционной функции шума работающего редуктора меняется по закону exp(-Аt). Состояние редуктора определяется значением параметра А. Будем считать, что параметр А подчиняется нормальному закону распределения. При этом для нормального редуктора

А1 = m(А) = 0,07(рад/с);   1 = (А) = 0,01(рад/с),

а для неисправного редуктора

А2 = m(А) = 0,12(рад/с);   2 = (А) = 0,015(рад/с).

Кроме того, стоимость правильных решений равна 0, а стоимость ошибки первого рода в пять раз меньше стоимости ошибки второго рода, т.е. С2 = 5С1. Требуется найти критическое значение А0, а также вероятности ошибок первого и второго рода.

Из уравнения (2.3) получим Q1 = 5Q2. Выразим входящие в равенство величины через функцию Лапласа:

F((0,07 – А0)/0,01) = 5F((А0 – 0,12)/0,015).

Отсюда А0 = 0,085, Q1 = 0,05, Q2 = 0,01.

2.3 Критерий Неймана-Пирсона

Иногда не известны  априорные вероятности и цены ошибок. В этом случае может быть использован критерий Неймана-Пирсона. Его суть состоит в том, что заранее задается максимальное допустимое значение вероятности ошибки первого рода Q1, а затем находится решение, при котором вероятность ошибки второго рода Q2 минимальна. Ясно, что Х0 находится из соотношений:

Q1=X0∞f1xdx≤A,Q2=-∞X0f2xdx=min.

Но эти соотношения выполняются при выполнении равенства

X0∞f1xdx=A,

т.к. при выборе любого другого значения Х > Х0 значение Q2 возрастает, а при                   Х < Х0  значение Q1>A.

Используя уравнение  (2.1), получим для определения X0:

1-FX0-А1σ1=A,

после чего с помощью (2.2) найдем Q2.

Пример 3

В условиях примера предыдущего пункта положим, что ошибка первого рода Q1 0,05. Тогда для нахождения А0 получим уравнение

1- F((А0-0,07)/0,01) = 0,05,

откуда из табл. 2.1 найдем:	 (А0-0,07)/0,01=1,7;  А0 = 0,086;

Q2 = F((А0 – 0,12)/0,015) = 0,012.

Пример 4

Огибающая корреляционной функции шума работающего редуктора меняется по закону exp(-xt). Состояние редуктора определяется значением параметра х. Будем считать, что х подчиняется нормальному закону распределения. При этом для нормального редуктора

А1 = m(x) = 0,07(рад/с);   1 = (x) = 0,01(рад/с),

а для неисправного редуктора

А2 = m(x) = 0,12(рад/с);   2 = (x) = 0,015(рад/с).

Кроме того стоимость правильных решений равна 0, а стоимость ошибки первого рода в пять раз меньше стоимости ошибки второго рода, т.е. С2 = 5С1. Требуется найти критическое значение А0,  а также вероятности ошибок первого и второго рода.

Из уравнения (2.3) получим Q1 = 5Q2. Выразим входящие в равенство величины через функцию Лапласа:

F ((0,07 – А0)/0,01) = F((А0 – 0,12)/0,015)

Отсюда А0 = 0,085, Q1 = 0,05, Q2 = 0,01

Таблица 2.1

Значения функции Лапласа F(x)

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 | 0,500 0,841 0,977 | 0,540 0,864 0,982 | 0,579 0,885 0,986 | 0,618 0,903 0,989 | 0,655 0,919 0,991 | 0,691 0,933 0,994 | 0,726 0,945 0,995 | 0,758 0,955 0,996 | 0,788 0,964 0,997 | 0,816 0,971 0,998 |

Для нахождения значений функции Лапласа при отрицательных значениях аргумента можно воспользоваться равенством F(-x) = 1 – F(x).

3  Методические рекомендации по выполнению КУП

«Расчет амплитуд  колебаний  ротора  и  корпуса газотурбинного двигателя, обусловленных неуравновешенностью диска турбины ротора при обрыве лопатки и оценка технического состояния  газотурбинного двигателя»

Выполнение КУП предполагает выполнение двух заданий и, соответственно, содержит два раздела.

Исходные данные для выполнения курсового  проекта

– выбираются из таблиц 3.1, 3.2 – для выполнения раздела 1, из таблиц 3.3 и 3.4 – для выполнения раздела 2.

Из таблицы 3.1 по предпоследней цифре учебного шифра выбирается вариант c рабочими оборотами ротора и размерами полого вала, из таблицы 3.2 выбираются остальные исходные данные по последней цифре учебного шифра.

# Таблица 3.1

Варианты расчетных схем ротора.

| Предпоследняя цифра учебного шифра | Наружный диаметр вала ротора (м) | Внутренний диаметр вала ротора (м) | Рабочая частота вращения ротора fp, об/с (Гц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | 0,1 | 0,06 | 50 |
| 2, 3 | 0,12 | 0,07 | 60 |
| 4, 5 | 0,08 | 0,04 | 40 |
| 6,7 | 0,11 | 0,07 | 40 |
| 8, 9 | 0,09 | 0,04 | 70 |

Таблица 3.2

Варианты исходных данных

| Параметр и его размерность | Обозн. | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Масса ротора, кг | М | 300 | 200 | 400 | 210 | 150 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Масса корпуса ГТД, кг | М∂ | 2000 | 1800 | 2500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 | 2400 | 3000 |
| Жесткость упругих опор ротора, Н/м | С1 | 5*106 | 3*106 | 4*106 | 2*106 | 1*106 | 3*106 | 4*106 | 4,5*106 | 5*106 | 5,5*106 |
|  | С2 | 5*106 | 3*106 | 4*106 | 2*106 | 1*106 | 3*106 | 4*106 | 4,5*106 | 5*106 | 19 5,5*106 |
| Расстояние от опор до ц.т. ротора, м | a | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,42 | 0,35 | 0,41 | 0,25 | 0,14 | 0,3 |
|  | b | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,42 | 0,35 | 0,41 | 0,25 | 0,14 | 0,3 |
| Эксцентриситет ротора, м | е1 | 5*10-5 | 2*10-5 | 4*10-5 | 2*10-5 | 1*10-5 | 3*10-5 | 2*10-5 | 1*10-5 | 2*10-5 | 1*10-5 |
|  | е2 | 5*10-4 | 2*10-4 | 4*10-4 | 2*10-4 | 1*10-4 | 3*10-4 | 2*10-4 | 1*10-4 | 2*10-4 | 1*10-4 |
| Безразмерный коэф. затухания в опорах ротора |  | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,4 |
| Безразмерный коэф. затухания в подвеске двигателя | ∂ | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |
| Суммарная жесткость упругой подвески двигателя, Н/м | С∂ | 107 | 5*106 | 107 | 4*106 | 5*106 | 1*107 | 1*107 | 1*107 | 1,5*107 | 2*107 |

Задание 1

«Расчет амплитуд колебаний ротора и корпуса газотурбинного двигателя (ГТД), обусловленных неуравновешенностью диска турбины ротора при обрыве лопатки».

Цель выполнения задания 1 состоит в расчете амплитуд установившихся колебаний ротора ГТД на упругодемпферных опорах и корпуса двигателя на упругой подвеске при  неуравновешенности, обусловленной обрывом лопатки ротора. Неуравновешенность возникает, если центр тяжести ротора не совпадает с осью его вращения.

Расчетная схема колебательной системы «ротор - корпус ГТД» приведена на рис.1.1. На схеме обозначены:

M-масса ротора; e - эксцентриситет массы ротора; R - коэффициент затухания вибрации в упругих опорах ротора; - суммарная жесткость вала и упругих опор ротора; a и b – расстояние от центра тяжести ротора до передней и задней опор; L=a+b - расстояние между опорами, c1 и c2 -жесткость передней и задней  упругих опор ротора; Mд, Сд, Rд - соответственно масса корпуса двигателя, жесткость и коэффициент затухания вибрации упругой подвески двигателя; X и Xд - амплитуды колебаний ротора и корпуса двигателя соответственно

Данная схема описывается системой двух линейных дифференциальных уравнений.

Допустим, что ротор вращается с угловой скоростью ω=2πfр, где fр-частота вращения ротора в Гц. Вертикальное перемещение Х массы ротора с начальным эксцентриситетом e1 равно x+e1∙sinωt. Суммируя вертикально действующие динамические силы можно записать дифференциальное уравнение колебаний центра масс ротора в следующем виде:

Md2dt2x-e1sinωt=-Rx-x∂-Cx-x∂

или иначе

Mx+Rx-x∂+Cx-x∂=Fэквsinωt.                                        (3.1)

Здесь Fэкв=Me1ω2.

В случае обрыва лопатки ротора  F'экв=Me2ω2..

В рассматриваемой двухмассовой системе колебания центра масс корпуса двигателя в вертикальном направлении также можно описать линейным дифференциальным уравнением:

M∂x∂=-R∂x∂-C∂x∂-Rx∂-x-Cx∂-x.                     (3.2)

После преобразований этих уравнений с использованием метода механического импеданса (производится замена Fэкв sint  на  Fэкв exp(jt),

x(t) на Xexpjωt, x∂(t) на X∂expjωt, где X и X∂ - комплексные амплитуды, соответствующие x(t) и x∂(t)) и сокращения на множитель exp(jt),  получаем систему  алгебраических  уравнений:

-Mω2+C+jRωX+-C-jRωX∂=Fэкв;

-C-jRωX+-M∂ω2+С+С∂+jR+R∂ωX∂=0

Из этой системы определяются комплексные амплитуды колебаний ротора и корпуса двигателя X и X∂ по правилу Крамера:

X=Δ1Δ;X∂=Δ2Δ.

Здесь:

 = (-M2+C)(-M∂2+С+С∂)-R(R+R∂)2-C2+R22+

+j[R(-M∂2+С+С∂)+(R+R∂)(- M2+С)-2CR] = a0+b0j;

1 = Fэкв(-M∂2+C+C∂)+jFэкв(R+R∂) = a1+b1j;

2 = FэквC+ j FэквR = a2+b2j.

При этом, если x(t) = Xcos(t-); x∂(t)= X∂cos(t-∂), то амплитуды X и X∂ вынужденных колебаний при установившемся режиме можно вычислить по формулам:                X=X;   X∂=X∂.

Рекомендуемая последовательность выполнения задания 1.

- Рассчитать суммарную жесткость упругих опор с учетом изгибной

жесткости  вала ротора.

Суммарная жесткость упругих опор с учетом изгибной жесткости

вала ротора определяется по формуле:

1С=a2b23EJL+1L2b2C1+a2C2.

Здесь L=a+b- расстояние между опорами;

EJ- изгибная жесткость вала ротора,

E-модуль Юнга (для стали E=2×1011Па.);

D4J=π32–d4, где D и d- наружный и внутренний диаметры вала ротора соответственно.

- Определить приближенное значение частоты собственных колебаний ротора (критические обороты) как одномассовой системы.

Частота собственных колебаний ротора (без учета влияния корпуса двигателя), соответствующая критической скорости вращения вала, определяется по формуле:

f0=12πCM.

Примечание: частота вращения f и круговая частота   связаны соотношением   = 2f.

- Записать уравнения вынужденных колебаний ротора и корпуса двигателя.

Уравнения вынужденных колебаний ротора и корпуса двигателя имеют вид (3.1) и (3.2) с коэффициентами, взятыми в соответствие с вариантом.

Примечание: модуль эквивалентной вынуждающей силы вычисляется по формуле: Fэкв = Me2, где e – эксцентриситет ротора.

4.  Нарисовать эскиз ротора на упругих опорах.

Эскиз для конкретного варианта выполняется по аналогии с рис. 1.1 на отдельном листе миллиметровки или ватмана размером не менее чем формата А3, в масштабе пропорций расчетной схемы в соответствии с исходными данными, с указанием всех значимых размеров и необходимых для проведения расчетов данных.

5.  Рассчитать амплитуды вынужденных колебаний ротора и корпуса двигателя на рабочих оборотах с начальным эксцентриситетом  (для нормального ротора) и эксцентриситетом (для ротора с дефектной лопаткой).

Расчет амплитуд установившихся колебаний ротора (X) и корпуса двигателя (X∂) выполняется по формулам:

X=a12+b12a02+b02,  X∂=a22+b22a02+b02,

где:

а0 = (-M2+C)(-M∂2+С+С∂)-R(R+R∂)2-C2+R22,

b0 = [R(-M∂2+С+С∂)+(R+R∂)(- M2+С)-2CR],

a1 = Fэкв(-M∂2+C+C∂), b1 = Fэкв(R+R∂),

a2 = FэквC, b2 = FэквR,

R = 2M, R∂ = 2M∂∂.

6. Рассчитать амплитуду виброскорости корпуса двигателя.

Расчёт амплитуды виброскорости корпуса двигателя производится по формуле:

V=1032fX∂, [мм/c.]

7. Выполнить анализ результатов расчетов и сделать выводы по разделу.

Задание 2

«Оценка технического состояния  газотурбинного двигателя»

Задача считается выполненным, если в итоге получено правильное числовое значение ответа и дано правильное заключение об исправности двигателя.

Исходные данные:

- нормальное распределение уровня вибрации исправного и дефектного двигателей;

- для исправного двигателя математическое ожидание уровня вибрации m1, а среднеквадратическое отклонение - 1;

- для неисправного двигателя математическое ожидание уровня вибрации m2, а среднеквадратическое отклонение - 2;

- максимально допустимое значение ошибки первого рода A.

- замеренное значение уровня вибрации Vп.

Требуется сформулировать заключение об исправности двигателя и определить вероятность ошибки второго рода используя критерий Неймана – Пирсона.

Исходные данные для решения задачи  выбираются из  табл.3.3 и 3.4.

Из табл. 3.3 по последней цифре учебного шифра студента выбирается максимально допустимое значение ошибки первого рода A, а по предпоследней цифре - исходные данные из таблицы 3.4. Если соответствующая цифра учебного шифра 0, то в таблице выбирается  10-й вариант.

Таблица 3.3

Вероятность ошибки первого рода (последняя цифра учебного шифра)

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,035 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,05 | 0,03 | 0,065 | 0,04 | 0,055 | 0,07 |

Таблица 3.4

Исходные данные (предпоследняя цифра учебного шифра)

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 | 15,6 | 14,9 | 15,8 | 15,4 | 15,2 | 15,7 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,3 |
| 1 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| m2 | 29,7 | 29,3 | 30,4 | 29,6 | 29,5 | 30,1 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 29,9 |
| 2 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,4 |
| Vn | 20,2 | 19,3 | 20,6 | 22,3 | 21,0 | 18,8 | 19,7 | 16,4 | 23,1 | 17,9 |

Рекомендации по выполнению задания 2

- Определить аргумент функции Лапласа по ее значению Q1 = А (из табл.2.1).

- Вычислить критическое значение вибрации V0  по определенному в п.1 значению аргумента функции Лапласа, используя выражение (2.1).

- Вычислить аргумент функции Лапласа для определения Q2  по(2.2).

- Определить значение Q2 из таблицы 2.1.

- Принять решение об исправности двигателя.

- Выполнить анализ результатов расчетов и сделать выводы по разделу.

В качестве примера решения подобной задачи рассмотрим выполнение задания “Оценка технического состояния ГТД по уровню шума”

Исходные данные:

- огибающая  корреляционной функции уровня шума работающего ГТД меняется по закону exp(-хt), техническое состояние определяется значением параметра х = V;

- нормальное распределение параметра V исправного и дефектного ГТД;

- для исправного ГТД математическое ожидание параметра МV = m1, среднеквадратическое отклонение σV = 1;

- для неисправного ГТД математическое ожидание параметра МV = m2, среднеквадратическое отклонение σV= 2;

- максимально допустимое значение ошибки первого рода Q1 = A.

- замеренное значение параметра Vn.

Требуется сформулировать заключение об исправности ГТД и определить вероятность ошибки второго рода.

Решение.

В соответствии с заданием, будем считать, что параметр V подчиняется нормальному закону распределения. При этом для исправного ГТД

m1 = 0,07(рад/с);   1 = 0,01(рад/с),

а для неисправного ГТД

m2= 0,12(рад/с);   2 = 0,015(рад/с).

Примем допущение, что максимально   допустимое  значение      ошибки первого рода A 0,05, а замеренное значение Vn = 0,1.

Для решения задачи используем критерий Неймана – Пирсона.

Определяем критическое значение параметра V0 и вероятность ошибки второго рода Q2. Используя для нахождения критического значения V0 данные по исправному ГТД, получим уравнение

Q1 = 1 - F((V0-m1)/1) =  1 - F((V0-0.07)/0.01) = 0,05 или

F((V0-0,07)/0.01) = 0,95.

Из табл. 2.1 по значению функции Лапласа 0,95 найдем значение аргумента 1,65, откуда (V0-0,07)/0,01=1,65, то есть V0 = 0,0865.

Для определения вероятности ошибки второго рода воспользуемся формулой

Q2 = F((V0 – m2)/2) и табл. 2.1.

Так как (V0 – m2)/2 = (0,0865 – 0,12)/0,015 = -2,2, то

Q2 = F(-2,2) = 1 – F(2,2) = 1 – 0,0986 = 0,014.

Так как фактическое значение параметра Vn  превышает критическое V0, то делается вывод, что ГТД неисправен, а оценка вероятности ошибки второго рода составляет Q2  = 0,014.

Пример кривых  функций плотности распределения параметров a для исправного и неисправного механизмов, а также критическое значение  параметра (V0) приведены на рис. 2.1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ушаков, А.П.  Методы и средства диагностирования авиационной техники. Часть 1: Учебное пособие / А.П. Ушаков. – СПб.: Университет ГА., 2011. – 120 с.

2. Руководство по организации сбора, обработки и использования полетной информации в авиапредприятиях гражданской авиации Российской Федерации / – М.: Изд-во «Воздушный транспорт», 2002.

3. Ушаков, А.П. Основы теории технической диагностики.  Методические указания под ред. д.т.н. А.П.Ушакова  пособие / А.П. Ушаков., С.В. Пушкин, С.В. Тварaдзе. – СПб.: Университет ГА., 2003. – 134 с.

4. Руководство по применению ультразвукового метода неразрушающего контроля изделий авиационной техники гражданской авиации / М.: МГА, 1982.

5. Ермолов, И.Н. Методы и средства неразрушающего контроля качества / И.Н. Ермолов, Ю.А.Останин. – М.: «Высшая школа», 1988.

6.  ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

7. ГОСТ 21105-79. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

8. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация методов.

Приложение

Пример выполнения курсового проекта

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы в соответствии с заданием 1 состоит в расчете амплитуд установившихся колебаний ротора ГТД на упругодемпферных опорах и корпуса двигателя на упругой подвеске при неуравновешенности, обусловленной обрывом лопатки ротора. Неуравновешенность возникает, если центр тяжести ротора не совпадает с осью его вращения.  В соответствии с заданием 2 проведена  оценка технического состояния  исследуемого газотурбинного двигателя.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наружный диаметр вала ротора, м ………………………………. D = 0.08

Внутренний диаметр вала ротора, м ……………………………… d = 0.04

Рабочая частота вращения ротора, Гц ……………………………. fр = 40

Масса ротора, кг ………………………...…………………….…… M = 400

Масса корпуса ГТД, кг …………….…………….……….……….. Mд =2500

Жесткость упругих опор ротора, Н/м ………..………............  C1 = 2.8 · 106

C2 = 2.8 · 106 Расстояние от опор до центра тяжести ротора, м ….…..………   a = 0,3

b = 0,3

Эксцентриситет ротора, м ……………….....….………….…..   е1 = 4 · 10-5

е2 = 4 · 10-4 Безразмерный коэффициент затухания в опорах ротора, …….……  β = 2,6

Безразмерный коэффициент затухания в подвеске двигателя, ……. βд = 2,0 Суммарная жесткость упругой подвески двигателя; Н/м  ………. Сд = 1 · 107

Модуль Юнга для стали; Па ……………………….....….…..….   Е = 2 · 1011

1  Расчет амплитуд колебаний ротора и корпуса газотурбинного двигателя (ГТД), обусловленных неуравновешенностью диска турбины ротора при обрыве лопатки

1.1 Расчет суммарной жесткости упругих опор с учетом изгибной жесткости вала ротора.

Суммарная жесткость упругих опор с учетом изгибной жесткости вала ротора определяется по формуле:

1С=а2b23ЕJL+1L2b2C1+a2C2;

где L=a+b  -  расстояние между опорами;

L= 0,3 + 0,3 = 0,6 м.;

EJ – изгибная жесткость вала ротора;

Е – модуль Юнга;

J=π32D4-d4;

где D и d –  соответственно наружный и внутренний диаметры вала ротора.

J=3,14320,084-0,044=0,098⋅0,384⋅10-4=0,0376⋅10-4=

= 0,376⋅10-5;

a2⋅b23⋅E⋅J⋅L= 0,0081 3⋅2⋅1011⋅0,376⋅10-5⋅0,6=0,00811.35⋅106≈ 0,006⋅10-6;

1С=0,006⋅10-6+0,179⋅10-6=0,185⋅10-6;

1С=0,185⋅10-6;

С=10,185⋅10-6=5,4⋅106[Н/м];

1.2  Расчет частоты колебаний ротора, соответствующей критической скорости вращения вала.

Частота собственных колебаний ротора (без учета влияния корпуса двигателя), соответствующая критической скорости вращения вала, определяется по формуле:

f0=12πCM;

f0=16,285,4⋅106400=0,159⋅102⋅1,165=0,185⋅102=18,5[Гц];

Частота вращения f и круговая частота ω связаны соотношением;

ω=2π⋅fP,

ω=6,28⋅40=251,2[радс];

1.3  Расчет вынужденных колебаний ротора и корпуса двигателя

Модуль эквивалентной вынуждающей силы вычисляется по формуле:

Fэкв=М⋅е⋅ω2;

где  е1- эксцентриситет нормального ротора;

е2 – эксцентриситет ротора в случае обрыва лопатки

FЭКВ1=400⋅4⋅10-5⋅63,1⋅103=1009,6 [Н]

FЭКВ2=400⋅4⋅10-4⋅63,1⋅103=10096 [Н]

Эскиз ротора на упругих опорах

М

Мд

Примечание: Эскиз для конкретного варианта выполняется по аналогии с рис. 1.1 на отдельном листе миллиметровки или ватмана размером не менее, чем формата А3, в масштабе пропорций расчетной схемы в соответствии с исходными данными, с указанием всех значимых размеров и необходимых для проведения расчетов данных

1.4 Расчет амплитуд установившихся колебаний ротора Х и корпуса двигателя Хд

Расчет амплитуд установившихся колебаний ротора Х и корпуса двигателя Хд  выполняется по формулам:

Х=a12+b12a02+b02;

Хд=a22+b22a02+b02;

Знаменатели в формулах X и Xд - одинаковые, требуется определить только значения a0 и b0 по следующим выражениям:

а0=-Мω2+С⋅-Мдω2+С+Сд-R⋅R+R∂⋅ω2-С2+R2ω2;

b0=ωR-M∂ω2+C+C∂+R+R∂⋅-Mω2+C-2CR;

а1=Fэкв-М∂ω2+С+С∂;

b1=FэквωR+R∂;

а2=FэквС;

b2=FэквωR;

R=2Mβ;

R∂=2M∂β∂;

-Мω2+с=-400⋅63,1⋅103+5,43⋅106=-252,4⋅106+5,43⋅106=

= -246,97⋅106;

-Мд⋅ω2+С+Сд=-2500⋅63,1⋅103+5,43⋅106+10⋅106==-157,75⋅106+5,43⋅106+10⋅106=-142,32⋅106;

R=2⋅400⋅2,6=2080=2,08⋅103;

Rд=2⋅2500⋅2,0=10000=10⋅103;

С2=5,434⋅1062=29,53⋅1012;

R2ω2=2,08⋅1032⋅63,1⋅103=4,33⋅63,1⋅109=273,2⋅109==0,273⋅1012;

а0=-246,97⋅106-142,32⋅106-2,08⋅103⋅12080⋅63,1⋅103-29,53⋅1012-0,273⋅1012=

= 35074⋅1012-1,59⋅1012-29,53⋅1012-0,273⋅1012=35043⋅1012;

Мдω2+СR+Rд=2500⋅63,1⋅103+5,4⋅10612,8⋅103==1905,6⋅109;

2СR=5,434⋅106⋅2,08⋅103=11,3⋅109;

b0=251,22,08⋅103-142,3⋅106+-1905,6⋅109-11,3⋅109=

=251,2-296⋅109-1905,6⋅109-11,3⋅109=0,2512⋅103-2212,3=-555,7⋅1012;

Неизвестные: а1; а2; b1 и b2 в формулах для их нахождения имеют модуль эквивалентной вынуждающей силы, который вычисляется по формуле

Fэкв=М⋅е⋅ω2,

где  е – эксцентриситет.

Значения а1; а2; b1 и b2 - находим для е1 и е2:

а1е1=FЭКВе1⋅-Мд⋅ω2+С+Сд;

а1е1=1009,6⋅-142,3⋅106=-143,7⋅109;

а1е2=FЭКВе2⋅-142,3⋅106=10,1⋅103⋅-142,3⋅106=-1437⋅109;

а2е1=FЭКВе1⋅С=1009,6⋅5,434⋅106=5,49⋅109;

а2е2=FЭКВе2⋅С=10096⋅5,434⋅106=54,9⋅109;

b1е1=FЭКВе1⋅ωR+Rд=1009,6⋅251,2⋅12,08⋅103=3,064⋅109;

b1е2=FЭКВе2⋅ωR+Rд=10096⋅251,2⋅12,08⋅103=30,64⋅109;

b2е1=FЭКВе1⋅ω⋅R=1009,6⋅251,2⋅2080=1,0096⋅103⋅0,2512⋅103⋅2,08⋅103=

=0,528⋅109;

b2е2=FЭКВе2⋅ω⋅R=10096⋅251,2⋅2080=10,096⋅103⋅0,2512⋅103⋅2,08⋅103=

=5,28⋅109;

1.5 Расчет амплитуд установившихся колебаний ротора Х и корпуса
двигателя Хд.

Х=a12+b12a02+b02;

Хе1=a12е1+b12е1a02+b02;

Хе1=-143,7⋅1092+3,064⋅109235043⋅10122+-555,7⋅10122=

=10121015⋅0,021+9,391228+0,31=1103⋅9,635,05=0,0884⋅10-3;

Хе2=a12е2+b12е2a02+b02;

Хе2=-1437⋅1092+30,64⋅109235043⋅10122+-555,7⋅10122=

=10121015⋅2,1+938,835,05=0,884⋅10-3;

Хде1=a22е1+b22е1a02+b02=5,49⋅1092+0,528⋅10921012⋅35,05=1091012⋅30,14+0,2835,05=

=1103⋅5,5235,05=0,158⋅10-3;

Хде2=54,9⋅1092+5,28⋅10921012⋅35,05=1091012⋅3014+27,8835,05=1⋅55,2103⋅35=1,58⋅10-3;

1.6 Расчет амплитуды виброскорости корпуса двигателя

Расчёт амплитуды виброскорости корпуса двигателя производится по формуле:

V=103⋅2⋅π⋅f⋅X∂ [мм/с];

Подставив в данную формулу имеющиеся значения параметров, и произведя расчет, получим:

а) для двигателя с исправным ротором:

Vе1=103⋅6,28⋅40⋅0,158⋅10-3=39,7мм/с;

б) для двигателя, ротор которого имеет оборванную лопатку:

Vе2=103⋅6,28⋅40⋅1,58=396,7мм/c

Виброскорость показывает максимальную скорость перемещения контролируемой точки в процессе ее прецессии. Виброскорость есть мера кинетической энергии  колебательного процесса, так как энергия пропорциональна квадрату скорости.

В качестве меры виброскорости используется не максимальное значение, а среднеквадратическое (СКЗ) от всех мгновенных значений за определенный интервал времени. Это равноценное по энергии величина постоянного во времени параметра. Эффективное значение виброскорости позволяет привести к единому эквиваленту как детерминированные, так и случайные колебания, допуская их сравнение. Параметр виброскорости позволяет одновременно учитывать и перемещение контролируемой точки, и энергетическое воздействие на опоры от динамических сил, вызывающих вибрацию.

VЭФ=22⋅V;

Для исправного двигателя показания VЭФ=22⋅39,7=28,07мм/с;

Для неисправного двигателя показания VЭФ=22⋅396,7=280,51мм/с;

ВЫВОДЫ по разделу 1

Из анализа полученных расчётным  путем результатов можно сделать следующие выводы:

С увеличением эксцентриситета е в 10 раз все последующие расчётные данные тоже увеличились в 10 раз.

FЭКВе1<FЭКВе2;

FЭКВ=М⋅е⋅ω2;

где  М - постоянная величина, е - переменная, ω2 постоянная величина.

FЭКВ=fe⇒FЭКВе1=М⋅е1⋅ω2FЭКВе2=М⋅е2⋅ω2

где  FЭКВе2=М⋅е2⋅ω2 - для отрыва лопатки.

Соответственно увеличивается и величина амплитуды колебаний ротора и корпуса двигателя (см. итоговую таблицу результатов – Приложение к КУП) и то же самое происходит и со значением  виброскорости двигателя.

V=103⋅2π⋅f⋅Vд [мм/с];

V=fVд;

Для расчёта Vд=a22+b22a02+b02   в расчёт а2 и b2 входит Fэкв, т.е величина Vд зависит от значений е1 и е2.

2 Оценка технического состояния  газотурбинного двигателя

Исходные данные:

- нормальное распределение уровня вибрации исправного и дефектного двигателей;

- для исправного двигателя математическое ожидание уровня вибрации m1,  среднеквадратическое отклонение - 1;

- для неисправного двигателя математическое ожидание уровня вибрации m2,  среднеквадратическое отклонение - 2;

- максимально допустимое значение ошибки первого рода A.

- замеренное значение уровня вибрации Vп.

Требуется сформулировать заключение об исправности двигателя и определить вероятность ошибки второго рода используя критерий Неймана– Пирсона.

Исходные данные выбираем по шифру (две последние цифры) - ХХ.

A=0,045;

МV1=m1=15,2Рад/с;

МV2=m2=29,5Рад/с;

Vn=21,0 Радc;

σ1=2,8 Рад/с;

σ2=6,4 Рад/с;

В расчётах, обозначения m1 и m2 обозначены как V1 и V2 соответственно.

2.1  Определим аргумент функции Лапласа по её значению (соответствует значению А = 0,05):

Используя критерий Неймана-Пирсона, определим критическое значение параметра V0 и вероятность ошибки второго рода (Q2).

Используем для нахождения критического значения V0 данные по исправному двигателю: определяем Q1.

Q1=1-FV0-МV1σ1=1-FV0-15,22,8;

0,045=1-FV0-15,22,8;

FV0-15,22,8=1-0,045=0,955;

2.2  Из таблицы 2.1 значений функции Лапласа, для определенной величины значения функции F(x) = 0,955 найдём соответствующее значение аргумента, он равен 1,7.

Тогда (V0 - 15,2) / 2,8 = 1,7 и V0 = 1,7 · 2,8 + 15,2 = 19,96.

Получен критический уровень параметра вибрации (V0 = 19,96).

2.3. Вычисляем аргумент функции Лапласа для определения Q2, для этого воспользуемся формулой оценки Q2 – вероятности ошибки второго рода:

Q2=FV0-V2σ2=F19,96-29,5/6,4;

Q2=F-1,49=1-F1,49=0,931 - определили из таблицы 2.1.

Q2=1-0,931=0,069;

Q2=0,069.

ВЫВОД по разделу 2

Таким образом, фактическое значение контролируемого диагностического параметра (Vn = 21) превышает расчетное значение критического (V0 = 19,96), поэтому делается вывод, что ГТД неисправен, а оценка вероятности ошибки второго рода равна Q2 = 0,069.

Приложение к КУП

Исходные данные и полученные результаты

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | d | fp | M | Mд | С1 | С2 | а | b | β | βд | Сд | е1 | е2 |
| м | м |  | кг | кг | Нм | Нм | м | м |  |  |  | м | м |
| 0,08 | 0,04 | 40 | 400 | 2500 | 2.8⋅106 | 2.8⋅106 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 2,0 | 107 | 4⋅10-5 | 4⋅10-4 |

| Расчётные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | f0 | ω | ω2 | R | Rд | R+ Rд | C2 | R2ω2 | R2 |
| 5,434·106 | 18,5 | 251,2 | 63,1·103 | 2080 | 10000 | 12080 | 29,5·1012 | 0,273·1012 | 4,33·106 |

| а0 | b0 | a1(e1) | a2(e1) | Fэкв(е1) | Fэкв(е2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35043·106 | -555,7·1012 | -143,7·109 | 5,49·109 | 1009,6 | 10096 |

| b1(e1) | b2(e1) | a1(e2) | a2(e2) | b1(e2) | b2(e2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3064·109 | 0,528·109 | 1437·109 | 54,9·109 | 30640·109 | 5,28·109 |

| X (e1) | X (e2) | Xд (e1) | Xд (e2) | V (e1) | V (e2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0884·10-3 | 0,884·10-3 | 0,158·10-3 | 1,58·10-3 | 39,7мм/с | 396,7мм/с |

Печатается в авторской редакции

Подписано к печати 12. 04. 2019. Формат бумаги 60х90 .

Тираж 200. Уч.-изд.л.2,6. Усл.печ.л.2,75. Заказ 374  С 36

Тип. Университета ГА. 196210. С.-Петербург, ул. Пилотов, дом 38.